O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TOSHKENT VILOYATI KASBIY TA’LIM BOSHQARMASI

PISKENT TUMAN 1-SON TEXNIKUMI

UKM.3. KOMPYUTER TIZIMLARI

modulidan

O‘QUV-USLUBIY MAJMUA

(ta’lim texnologiyasi modeli, texnologik xarita va ma’ruza matnlari)

Ta’lim yo‘nalishi: 30610403 Kompyuter tarmoqlari va IT-servis

Bosqich: 1-bosqich

Modul hajmi: 95 akademik soat (nazariy — 28, amaliy — 42, mustaqil ta’lim — 25)

35 ta mavzu, har bir mavzu 2 soat / 80 daqiqa

Tuzuvchi: ____________________

Taqrizchi: _____________________

Piskent — 2026

O‘QUV-TEMATIK REJA

| № | Mavzu nomi | Turi | Soat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompyuter xonasida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalari | Nazariy | 2 |
| 2 | Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari | Amaliy | 2 |
| 3 | Kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligi asoslari | Nazariy | 2 |
| 4 | Kompyuterda axborot xavfsizligi vositalaridan foydalanish | Amaliy | 2 |
| 5 | Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning tuzilishi | Nazariy | 2 |
| 6 | Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash | Amaliy | 2 |
| 7 | Kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti | Nazariy | 2 |
| 8 | Apparat va dasturiy ta’minotni amaliy jihatdan farqlash | Amaliy | 2 |
| 9 | Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalari | Nazariy | 2 |
| 10 | Protsessor, tezkor xotira va ona platani aniqlash | Amaliy | 2 |
| 11 | Qattiq disk, SSD va boshqa xotira qurilmalarini aniqlash | Amaliy | 2 |
| 12 | Kompyuterning asosiy qurilmalari | Nazariy | 2 |
| 13 | Kompyuterning qo‘shimcha qurilmalari | Nazariy | 2 |
| 14 | Klaviatura, sichqoncha, monitor va boshqa asosiy qurilmalarni ulash | Amaliy | 2 |
| 15 | Printer, skaner, kolonka va boshqa qo‘shimcha qurilmalarni ulash | Amaliy | 2 |
| 16 | Kompyuter qurilmalarining ishlash prinsiplari | Nazariy | 2 |
| 17 | Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish | Amaliy | 2 |
| 18 | Qurilmalar holatini Device Manager orqali tekshirish | Amaliy | 2 |
| 19 | Operatsion tizimlar va ularning turlari | Nazariy | 2 |
| 20 | Operatsion tizimni o‘rnatishga tayyorgarlik ko‘rish | Amaliy | 2 |
| 21 | Windows operatsion tizimini kompyuterga o‘rnatish | Amaliy | 2 |
| 22 | Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlari | Nazariy | 2 |
| 23 | Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini sozlash | Amaliy | 2 |
| 24 | Foydalanuvchi, til, vaqt va ekran parametrlarini sozlash | Amaliy | 2 |
| 25 | Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalari | Nazariy | 2 |
| 26 | Task Manager va tizim boshqaruv vositalari bilan ishlash | Amaliy | 2 |
| 27 | Windows xizmatlari va qurilma boshqaruv vositalaridan foydalanish | Amaliy | 2 |
| 28 | Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish asoslari | Nazariy | 2 |
| 29 | Kompyuterga dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish | Amaliy | 2 |
| 30 | Kompyuter qurilmalarini tozalash va profilaktik tekshirish | Amaliy | 2 |
| 31 | Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich nosozliklar va ularning belgilari | Nazariy | 2 |
| 32 | Kompyuter nosozliklarini boshlang‘ich diagnostika qilish | Amaliy | 2 |
| 33 | Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari | Nazariy | 2 |
| 34 | Dasturiy va apparat nosozliklarini aniqlash | Amaliy | 2 |
| 35 | Aniqlangan boshlang‘ich nosozliklarni bartaraf etish | Amaliy | 2 |
|  | Jami (nazariy — 28, amaliy — 42) |  | 70 |

MUSTAQIL TA’LIM MAVZULARI (ishchi dastur bo‘yicha)

| № | Mustaqil ta’lim mavzusi | Mavzular | Soat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompyuter xonasida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi talablarini o‘rganish | 1–2 | 2 |
| 2 | Zamonaviy kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligi usullari | 3–4 | 2 |
| 3 | Kompyuter tizimining asosiy komponentlari va ularning rivojlanishi | 5–6 | 2 |
| 4 | Apparat va dasturiy ta’minotning o‘zaro bog‘liqligi | 7–8 | 2 |
| 5 | Zamonaviy kompyuter komponentlarining texnik xususiyatlarini o‘rganish | 9–11 | 2 |
| 6 | Kompyuterning qo‘shimcha qurilmalari va ularning qo‘llanilish sohalari | 12–15 | 2 |
| 7 | Kompyuter qurilmalarining texnik holatini baholash usullari | 16–18 | 2 |
| 8 | Windows va boshqa operatsion tizimlarni taqqoslash | 19–21 | 2 |
| 9 | Operatsion tizimning foydalanuvchi parametrlarini sozlash imkoniyatlari | 22–24 | 2 |
| 10 | Operatsion tizim xizmatlari va boshqaruv vositalarini o‘rganish | 25–27 | 2 |
| 11 | Kompyuterga texnik xizmat ko‘rsatish va profilaktika ishlari | 28–30 | 2 |
| 12 | Kompyuter tizimidagi keng tarqalgan nosozliklar va ularning sabablari | 31–32 | 2 |
| 13 | Kompyuter nosozliklarini bartaraf etish usullarini o‘rganish | 33–35 | 1 |
|  | Jami |  | 25 |

Mavzu: Nazariy. Kompyuter xonasida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalari

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimlaridan foydalanishda mehnat muhofazasi, texnika va axborot xavfsizligi talablariga rioya qiladi. |
| Baholash indikatori | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalarini qo‘llash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Kompyuter xonasidagi xavfli va zararli omillar. 2. Ish o‘rnini tashkil etish va sog‘liqni saqlash talablari. 3. Texnika xavfsizligi qoidalari va favqulodda holatlarda harakat tartibi. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuter xonasidagi xavfli omillar, ish o‘rnini to‘g‘ri tashkil etish hamda texnika va yong‘in xavfsizligi qoidalari bo‘yicha bilim berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Kompyuter xonasidagi xavfli omillarni taniydilar, ish o‘rnini ergonomik talablarga mos tashkil etadilar va favqulodda holatda to‘g‘ri harakat qila oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Kompyuter xonasidagi fizik, elektr va psixofiziologik xavfli omillar bilan tanishtirish; 2. Ish o‘rnini ergonomik tashkil etish va ko‘z, qo‘l, bel sog‘lig‘ini saqlash qoidalarini tushuntirish; 3. Ishni boshlash, bajarish va tugatishdagi xavfsizlik talablarini hamda yong‘in vaqtidagi harakatlarni singdirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kompyuter bilan ishlashdagi xavfli va zararli omillarni sanab beradilar; 2. O‘z ish o‘rnini monitor, stul va yoritilish talablariga moslab tayyorlaydilar; 3. Texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qiladilar va yong‘in chiqqanda harakat tartibini biladilar. |
| O‘qitish metodlari | Axborotli ma’ruza, suhbat, namoyish etish, «Klaster» metodi, savol-javob. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, «Kompyuter xonasida xavfsizlik» plakati, o‘t o‘chirgich namunasi, xavfsizlik qaydnomasi jurnali. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda |
| O‘qitish sharoiti | Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va o‘qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarni baholash mezoni va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish: 5. Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv materiali bayoni: 6. Mavzu rejasi asosida PowerPoint taqdimoti va ko‘rgazmalar yordamida asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 7. «Klaster metodi» interaktiv metodi asosida guruhlarda ishlashni tashkil etadi. Yangi o‘quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar va test topshiriqlari beriladi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Savol-javoblarda faol ishtirok etadilar. • Diqqat qiladilar va axborotni qabul qiladilar. • Guruhlarda ishlaydilar, natijani taqdim etadilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuter xonasida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalari

REJA:

- Kompyuter xonasidagi xavfli va zararli omillar.

- Ish o‘rnini tashkil etish va sog‘liqni saqlash talablari.

- Texnika xavfsizligi qoidalari va favqulodda holatlarda harakat tartibi.

1-REJA BO‘YICHA: KOMPYUTER XONASIDAGI XAVFLI VA ZARARLI OMILLAR

Mehnat muhofazasi nima?

Mehnat muhofazasi — ish jarayonida insonning hayoti va sog‘lig‘ini saqlashga qaratilgan huquqiy, tashkiliy, texnik va sanitariya-gigiyena tadbirlari tizimi. Kompyuter xonasi tashqaridan xavfsiz ko‘rinadi, lekin unda o‘nlab elektr qurilmalari, kabellar va issiqlik manbalari jamlangan. Shuning uchun texnikumda har bir o‘quvchi xonaga ilk bor kirganda xavfsizlik bo‘yicha yo‘riqnomadan o‘tadi va bu haqda jurnalga imzo qo‘yadi.

Xavfli va zararli omillar

- Elektr xavfi: 220 V kuchlanishli rozetkalar, uzatgichlar, shikastlangan kabellar, ochiq korpuslar.

- Yong‘in xavfi: ortiqcha yuklangan uzatgich, qizib ketgan quvvat bloki, chang bosgan sovutish tizimi.

- Ko‘rish zo‘riqishi: monitorga uzoq tikilish, ekrandagi yaltirash, noto‘g‘ri yoritilish.

- Tayanch-harakat tizimiga yuklama: noqulay stul, egilib o‘tirish, qo‘l bilakning doimiy taranglashuvi.

- Psixologik charchoq: tanaffussiz uzoq ishlash, shovqin, xonaning dimiqligi.

Bu omillarning ba’zilari darhol shikast yetkazadi (elektr toki, yong‘in), boshqalari esa oylar va yillar davomida asta-sekin sog‘liqqa ta’sir qiladi (ko‘rish pasayishi, bel og‘rig‘i). Ikkala guruhdan ham ehtiyot bo‘lish zarur.

2-REJA BO‘YICHA: ISH O‘RNINI TASHKIL ETISH VA SOG‘LIQNI SAQLASH TALABLARI

Ish o‘rnini ergonomik tashkil etish

Ergonomika — ish joyi, jihozlar va inson imkoniyatlarini bir-biriga moslashtirish haqidagi fan. To‘g‘ri tashkil etilgan ish o‘rni charchoqni kamaytiradi va ish unumdorligini oshiradi.

| Ko‘rsatkich | Tavsiya etiladigan holat |
| --- | --- |
| Ko‘zdan ekrangacha masofa | Taxminan 50–70 sm (cho‘zilgan qo‘l uzunligi) |
| Ekranning yuqori cheti | Ko‘z sathida yoki biroz pastroq |
| Tirsak burchagi | Taxminan 90°, bilak klaviatura bilan bir tekislikda |
| Oyoq holati | Tovon polda to‘liq turadi, tizza burchagi taxminan 90° |
| Yorug‘lik manbai | Yon tomondan tushadi, ekranda aks bermaydi |

Sog‘liqni saqlash qoidalari

- Har 45–60 daqiqalik ishdan keyin qisqa tanaffus qilib, ko‘z va qo‘l uchun mashq bajarish.

- «20-20-20» qoidasi: har 20 daqiqada 20 soniya davomida taxminan 6 metr (20 fut) uzoqlikdagi narsaga qarash.

- Xonani muntazam shamollatish va namlikni me’yorda saqlash.

- Monitor yorqinligini xona yorug‘ligiga moslash, ekranni changdan tozalab turish.

Oyna qarshisiga yoki orqasiga monitor qo‘yish tavsiya etilmaydi: kunduzgi yorug‘lik ekranda aks berib, ko‘zni tez charchatadi. Pardalar yoki jalyuzi yordamida yorug‘likni boshqarish lozim.

3-REJA BO‘YICHA: TEXNIKA XAVFSIZLIGI QOIDALARI VA FAVQULODDA HOLATLARDA HARAKAT TARTIBI

Ishni boshlashdan oldin

- Ish o‘rnini ko‘zdan kechirish: kabel, vilka va rozetkalar butunligini tekshirish.

- Ish stolidan ortiqcha narsalar, ayniqsa suyuqlik idishlarini olib qo‘yish.

- Kompyuterni o‘qituvchi ruxsati bilan, avval monitor, so‘ng tizim blokini yoqish.

- Nosozlik sezilsa (hid, uchqun, g‘ayritabiiy ovoz) — kompyuterni yoqmasdan o‘qituvchiga xabar berish.

Ish vaqtida va tugaganda

Ish vaqtida kabellarni tortish, korpusni ochish, qurilmalarni yoqilgan holatda ulash yoki ajratish (USB qurilmalaridan tashqari) taqiqlanadi. Ish tugagach, barcha dasturlar yopiladi, kompyuter «Pusk → Quvvat → Yakunlash» orqali to‘g‘ri o‘chiriladi, ish o‘rni tartibga keltiriladi. Quvvat tugmasini uzoq bosib majburan o‘chirish faqat kompyuter butunlay javob bermay qolganda qo‘llaniladi.

Yong‘in va favqulodda holatlar

Elektr jihozlarida yong‘in chiqqanda suv ishlatish qat’iyan man etiladi, chunki suv tok o‘tkazadi. Avval xona elektr ta’minoti uziladi, so‘ng karbonat angidridli (OU) yoki kukunli (OP) o‘t o‘chirgich qo‘llaniladi.

| Holat | Birinchi harakat | Xabar berish |
| --- | --- | --- |
| Qurilmadan tutun chiqmoqda | Qurilmani tarmoqdan uzish | O‘qituvchiga |
| Yong‘in boshlandi | Avtomatni o‘chirish, OU yoki OP o‘t o‘chirgichni qo‘llash | 101 yoki 112 |
| Kimnidir tok urdi | Tok manbaini uzish, xavfsiz ajratish | 103 yoki 112 |
| Xonani tutun qopladi | Engashib, evakuatsiya yo‘li bo‘ylab chiqish | 101 yoki 112 |

Har bir kompyuter xonasida evakuatsiya rejasi, o‘t o‘chirgich va birinchi yordam qutichasi ko‘rinadigan joyda bo‘lishi shart. O‘quvchilar ularning qayerda joylashganini oldindan bilishlari kerak.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Kompyuter qanday qismlardan tashkil topgan deb o‘ylaysiz?

- Kompyuter xonasida qanday xavfsizlik qoidalariga amal qilish kerak?

- Kompyuter bilan ishlaganda qanday nosozliklarga duch kelgansiz?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalarini qo‘llash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalarini bilmaydi yoki ularga amal qilmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligining asosiy qoidalarini aytadi hamda ularni o‘qituvchi ko‘magida qo‘llaydi. | 3 (qoniqarli) |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalarini mustaqil ravishda to‘g‘ri qo‘llaydi. | 4 (yaxshi) |
| Turli ish jarayonlarida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalarini to‘liq qo‘llaydi hamda xavfli vaziyatlarning oldini oladi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Kompyuter xonasida qanday xavfli va zararli omillar mavjud?

- Ko‘zdan monitorgacha bo‘lgan masofa qancha bo‘lishi tavsiya etiladi?

- «20-20-20» qoidasining mohiyati nimada?

- Ishni boshlashdan oldin ish o‘rnida nimalar tekshiriladi?

- Nima uchun elektr jihozlaridagi yong‘inni suv bilan o‘chirish mumkin emas?

Test topshiriqlari

1. Ko‘zdan monitor ekranigacha tavsiya etiladigan masofa qancha?

a) 10–20 sm

b) 50–70 sm

c) 150–200 sm

d) 5 sm

2. Elektr jihozidagi yong‘inni o‘chirish uchun qaysi vosita yaroqli?

a) Suv

b) Ho‘l mato

c) Karbonat angidridli o‘t o‘chirgich

d) Ko‘pikli suyuqlik

3. Kompyuterni to‘g‘ri o‘chirish usuli qaysi?

a) Pusk → Quvvat → Yakunlash

b) Vilkani rozetkadan sug‘urish

c) Uzatgichni o‘chirish

d) Monitorni o‘chirish

4. «20-20-20» qoidasiga ko‘ra har 20 daqiqada nima qilish kerak?

a) 20 daqiqa tanaffus qilish

b) Monitor yorqinligini 20 foizga kamaytirish

c) 20 soniya davomida taxminan 6 metr uzoqlikdagi narsaga qarash

d) 20 marta ko‘zni yumib ochish

5. Kimnidir elektr toki urganda birinchi navbatda nima qilinadi?

a) Tok manbaini uzish va jabrlanuvchini xavfsiz ajratish

b) Jabrlanuvchini darhol qo‘l bilan tortib olish

c) Ustiga suv sepish

d) Kompyuterni qayta yoqish

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uydagi yoki texnikumdagi kompyuter ish o‘rningizni ergonomik talablar jadvali asosida tekshiring va 5 ta kamchilik hamda ularni tuzatish yo‘llarini yozing.

Topshiriq 2: «Kompyuter xonasida xavfsizlik qoidalari» mavzusida A3 formatdagi plakat yoki 8–10 slayddan iborat taqdimot tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimlaridan foydalanishda mehnat muhofazasi, texnika va axborot xavfsizligi talablariga rioya qiladi. |
| Baholash indikatori | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalarini qo‘llash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Nosozlikni xavfsiz aniqlashning asosiy usullari. 2. Oddiy tashqi nosozliklar va ularni bartaraf etish tartibi. 3. Amaliy mashq: o‘qituvchi tayyorlagan nosozliklarni topish va qayd etish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuterdagi oddiy tashqi nosozliklarni xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda tashqi ko‘rik, ulanishlarni tekshirish va almashtirish usullari bilan aniqlash hamda bartaraf etish ko‘nikmasini berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Kompyuter yonmasligi, monitorda tasvir yo‘qligi, klaviatura, sichqoncha va ovoz ishlamasligi kabi oddiy nosozliklarni mustaqil aniqlaydilar va bartaraf etadilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Nosozlikni aniqlashning «oddiydan murakkabga» tamoyili va asosiy usullari bilan tanishtirish; 2. Tashqi ulanishlar bilan bog‘liq tipik nosozliklarni bartaraf etish tartibini ko‘rsatish; 3. Nosozlikni topish, tuzatish va jurnalga qayd etishni amalda mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Tashqi ko‘rik, ulanishlarni tekshirish va almashtirish usullarini farqlaydilar; 2. Oddiy tashqi nosozliklarni xavfsiz tartibda bartaraf etadilar; 3. Bajarilgan ishni nosozliklar jurnaliga to‘g‘ri qayd etadilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, «Baliq skeleti» metodi, juftlikda ishlash, amaliy mashq, o‘zaro baholash. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuterlar, zaxira kabellar (quvvat, HDMI, VGA, USB), ishlaydigan zaxira sichqoncha va klaviatura, nosozliklar jurnali blankasi. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Baliq skeleti» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

REJA:

- Nosozlikni xavfsiz aniqlashning asosiy usullari.

- Oddiy tashqi nosozliklar va ularni bartaraf etish tartibi.

- Amaliy mashq: o‘qituvchi tayyorlagan nosozliklarni topish va qayd etish.

1-REJA BO‘YICHA: NOSOZLIKNI XAVFSIZ ANIQLASHNING ASOSIY USULLARI

Nosozlikni aniqlash tamoyillari

Kompyuter ishlamay qolganda ko‘pchilik darhol «buzildi» deb o‘ylaydi. Amalda esa IT-servis markaziga kelgan murojaatlarning sezilarli qismi ajralib qolgan kabel, o‘chirilgan uzatgich yoki noto‘g‘ri tanlangan sozlama bilan bog‘liq bo‘ladi. Shuning uchun nosozlik qidirish doimo «oddiydan murakkabga» tamoyili bo‘yicha olib boriladi: avval eng oson tekshiriladigan va eng ko‘p uchraydigan sabablar ko‘rib chiqiladi.

Asosiy usullar

- Tashqi ko‘rik usuli: indikator chiroqlar, kabellar, ulagichlar, korpusdagi shikastlar ko‘zdan kechiriladi.

- Ulanishlarni tekshirish usuli: kabel ikkala uchidan ajratilib, qayta mahkam ulanadi.

- Almashtirish usuli: shubhali qurilma yoki kabel aniq ishlaydigani bilan almashtiriladi.

- Taqqoslash usuli: qurilma boshqa, ishlaydigan kompyuterga ulab ko‘riladi.

- Dasturiy tekshiruv usuli: tizim sozlamalari (ovoz balandligi, ekran manbasi, drayver holati) tekshiriladi.

Ushbu darsda faqat korpusni ochmasdan bajariladigan usullar qo‘llaniladi. Tizim blokini ochish, ichki qismlarni almashtirish keyingi mavzularda, o‘qituvchi nazoratida o‘rganiladi.

Yaxshi mutaxassis tekshiruvni boshlashdan oldin foydalanuvchini diqqat bilan tinglaydi: muammo qachon paydo bo‘ldi, undan oldin nima o‘zgardi (kompyuter ko‘chirildimi, yangi qurilma ulandimi, chiroq o‘chib-yondimi). Ko‘pincha shu savollarning o‘zi sababni ko‘rsatib beradi.

2-REJA BO‘YICHA: ODDIY TASHQI NOSOZLIKLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH TARTIBI

Xavfsizlik eslatmasi

Kabellarni ulash va ajratishdan oldin kompyuter o‘chiriladi (USB qurilmalaridan tashqari). Quvvat kabeli faqat vilkasidan ushlab chiqariladi. Kuygan hid, uchqun yoki tutun sezilsa, tekshiruv to‘xtatiladi va o‘qituvchiga xabar beriladi.

Tipik tashqi nosozliklar

| Belgi | Ehtimoliy sabab | Bartaraf etish |
| --- | --- | --- |
| Kompyuter umuman yonmaydi | Uzatgich o‘chiq, quvvat kabeli bo‘sh | Uzatgich tugmasi va kabelni tekshirish |
| Monitorda «No signal» yozuvi | Video kabel ajralgan yoki noto‘g‘ri kirish tanlangan | Kabelni ulash, monitor menyusida kirishni (HDMI, DP) tanlash |
| Sichqoncha kursori qimirlamaydi | USB ulagich bo‘sh yoki qurilma nosoz | Boshqa USB portga ulash, zaxira sichqoncha bilan almashtirish |
| Ovoz chiqmaydi | Ovoz o‘chirilgan yoki kolonka ulanmagan | Ovoz belgisini tekshirish, kolonka quvvati va ulanishini ko‘rish |
| Internet yo‘q | Tarmoq kabeli ajralgan | Kabel indikatori yonishini va ulanishni tekshirish |

Ish tartibi

- Foydalanuvchidan muammo qachon va qanday holatda paydo bo‘lganini so‘rash.

- Indikatorlarni ko‘rish: tizim bloki, monitor va klaviaturadagi chiroqlar yonyaptimi.

- Barcha tashqi kabellarni ikkala uchidan tekshirib, qayta ulash.

- Shubhali qurilmani ishlaydigani bilan almashtirib ko‘rish.

- Natijani tekshirish va ishni jurnalga yozish.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: O‘QITUVCHI TAYYORLAGAN NOSOZLIKLARNI TOPISH VA QAYD ETISH

Natijani tekshirish

Nosozlik bartaraf etilgandan keyin kompyuter to‘liq yoqilib, muammo kuzatilgan amal qaytadan bajariladi: masalan, ovoz uchun video yoki audiofayl ijro etiladi, sichqoncha uchun oyna sudrab ko‘riladi. Faqat shundan keyin ish yakunlangan hisoblanadi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | Oqibati | To‘g‘ri yo‘l |
| --- | --- | --- |
| Bir vaqtda bir nechta narsani o‘zgartirish | Haqiqiy sabab noma’lum qoladi | Har safar bitta o‘zgarish kiritib tekshirish |
| Darhol korpusni ochish | Vaqt yo‘qotiladi, xavf ortadi | Avval tashqi sabablarni istisno qilish |
| Natijani tekshirmaslik | Muammo qaytadan paydo bo‘ladi | Muammoli amalni qayta bajarib ko‘rish |
| Jurnalga yozmaslik | Takroriy nosozlik tahlil qilinmaydi | Har bir holatni sana bilan qayd etish |

Nosozliklar jurnali

Jurnalda sana, kompyuter raqami, belgi, aniqlangan sabab, bajarilgan ish va bajaruvchining ismi yoziladi. Bu IT-servis xodimining asosiy hujjati bo‘lib, bir xil nosozlik qayta-qayta takrorlansa, uning chuqurroq sababini topishga yordam beradi.

- Sana va joy: «12.09, 3-xona, 7-kompyuter».

- Belgi: «monitorda tasvir yo‘q».

- Sabab va yechim: «HDMI kabel bo‘sh — qayta ulandi, tekshirildi».

AMALIY TOPSHIRIQ

O‘qituvchi har bir ish o‘rnida 2–3 ta «sun’iy» nosozlik tayyorlaydi (video kabel bo‘shatilgan, ovoz o‘chirilgan, sichqoncha ajratilgan, monitor boshqa kirishga o‘tkazilgan). O‘quvchilar juftlikda «oddiydan murakkabga» tamoyili bo‘yicha har bir nosozlikni topadilar, bartaraf etadilar va natijani tekshiradilar. Har bir holat jurnalga yoziladi. Baholash: xavfsizlik qoidalariga rioya, topilgan nosozliklar soni, sarflangan vaqt va jurnal yozuvining to‘liqligi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Kompyuter xonasida qanday xavfli va zararli omillar mavjud?

- Ko‘zdan monitorgacha bo‘lgan masofa qancha bo‘lishi tavsiya etiladi?

- «20-20-20» qoidasining mohiyati nimada?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalarini qo‘llash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalarini bilmaydi yoki ularga amal qilmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligining asosiy qoidalarini aytadi hamda ularni o‘qituvchi ko‘magida qo‘llaydi. | 3 (qoniqarli) |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalarini mustaqil ravishda to‘g‘ri qo‘llaydi. | 4 (yaxshi) |
| Turli ish jarayonlarida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalarini to‘liq qo‘llaydi hamda xavfli vaziyatlarning oldini oladi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- «Oddiydan murakkabga» tamoyilining mohiyati nimada?

- Almashtirish usuli qanday bajariladi va qachon qo‘llaniladi?

- Monitorda «No signal» yozuvi chiqsa, nimalarni tekshirasiz?

- Nima uchun bir vaqtda bir nechta narsani o‘zgartirish noto‘g‘ri?

- Nosozliklar jurnaliga qanday ma’lumotlar yoziladi?

Test topshiriqlari

1. Nosozlikni qidirishni nimadan boshlash kerak?

a) Korpusni ochishdan

b) Operatsion tizimni qayta o‘rnatishdan

c) Oddiy tashqi sabablarni tekshirishdan

d) Yangi kompyuter sotib olishdan

2. Shubhali qurilmani aniq ishlaydigani bilan almashtirib tekshirish qanday usul?

a) Tashqi ko‘rik

b) Almashtirish usuli

c) Dasturiy tekshiruv

d) Formatlash

3. Monitorda «No signal» yozuvining eng ko‘p uchraydigan sababi:

a) Protsessor kuyib qolgan

b) Video kabel ajralgan yoki noto‘g‘ri kirish tanlangan

c) Klaviatura nosoz

d) Antivirus o‘chirilgan

4. Shubhali qurilmani boshqa, ishlaydigan kompyuterga ulab tekshirish qanday usul deyiladi?

a) Tashqi ko‘rik usuli

b) Dasturiy tekshiruv usuli

c) Almashtirish usuli

d) Taqqoslash usuli

5. Nosozlik qidirishda bir vaqtda bir nechta narsani o‘zgartirishning oqibati qanday?

a) Ish tezroq tugaydi

b) Haqiqiy sabab noma’lum qoladi

c) Kompyuter albatta buziladi

d) Jurnal to‘ldirish shart bo‘lmaydi

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uydagi kompyuter yoki televizorda uchraydigan 3 ta oddiy nosozlikni (masalan, tasvir yoki ovoz yo‘qligi) tanlab, ularni aniqlash va bartaraf etish ketma-ketligini yozing.

Topshiriq 2: «Kompyuter yonmayapti» holati uchun «Ha/Yo‘q» savollaridan iborat nosozlik qidirish blok-sxemasini chizish.

Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat): «Kompyuter xonasida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi talablarini o‘rganish». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Nazariy. Kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligi asoslari

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimlaridan foydalanishda mehnat muhofazasi, texnika va axborot xavfsizligi talablariga rioya qiladi. |
| Baholash indikatori | Axborot xavfsizligi talablarini qo‘llash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Axborot xavfsizligi tushunchasi va uning asosiy tamoyillari. 2. Kompyuter tizimlariga tahdidlar turlari: zararli dasturlar va ijtimoiy muhandislik. 3. Axborotni himoya qilishning tashkiliy, dasturiy va huquqiy choralari. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga axborot xavfsizligining mohiyati, uning asosiy tamoyillari, kompyuter tizimlariga tahdid turlari va himoya choralari haqida nazariy bilim berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Axborot xavfsizligining uch asosiy tamoyilini tushuntiradilar, zararli dastur va fishing belgilarini taniydilar hamda asosiy himoya choralarini sanab bera oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Konfidensiallik, yaxlitlik va foydalanuvchanlik tamoyillari haqida tushuncha berish; 2. Zararli dasturlar va ijtimoiy muhandislik usullari bilan tanishtirish; 3. Axborotni himoya qilishning asosiy choralari va tegishli qonunlar haqida ma’lumot berish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Axborot xavfsizligi tamoyillarini misollar bilan izohlaydilar; 2. Virus, troyan, to‘lov talab qiluvchi dastur va fishingni farqlaydilar; 3. Kundalik ishda qo‘llaniladigan himoya choralarini tanlay oladilar. |
| O‘qitish metodlari | Axborotli ma’ruza, muammoli savollar, «Keys-stadi» metodi, guruhlarda muhokama, savol-javob. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, fishing xabarlari namunalari (skrinshotlar), tarqatma keys varaqlari. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda |
| O‘qitish sharoiti | Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va o‘qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarni baholash mezoni va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish: 5. Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv materiali bayoni: 6. Mavzu rejasi asosida PowerPoint taqdimoti va ko‘rgazmalar yordamida asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 7. «Keys-stadi metodi» interaktiv metodi asosida guruhlarda ishlashni tashkil etadi. Yangi o‘quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar va test topshiriqlari beriladi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Savol-javoblarda faol ishtirok etadilar. • Diqqat qiladilar va axborotni qabul qiladilar. • Guruhlarda ishlaydilar, natijani taqdim etadilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligi asoslari

REJA:

- Axborot xavfsizligi tushunchasi va uning asosiy tamoyillari.

- Kompyuter tizimlariga tahdidlar turlari: zararli dasturlar va ijtimoiy muhandislik.

- Axborotni himoya qilishning tashkiliy, dasturiy va huquqiy choralari.

1-REJA BO‘YICHA: AXBOROT XAVFSIZLIGI TUSHUNCHASI VA UNING ASOSIY TAMOYILLARI

Axborot xavfsizligi nima?

Axborot xavfsizligi — axborot va uni qayta ishlovchi tizimlarni ruxsatsiz foydalanish, o‘zgartirish, yo‘q qilish yoki ishdan chiqarishdan himoyalangan holati. Bugun kompyuterda baholar jurnali, buxgalteriya hisobotlari, shaxsiy fotosuratlar, bank kartasi ma’lumotlari saqlanadi. Ularning yo‘qolishi yoki begona qo‘lga tushishi moddiy zarar va obro‘ga putur yetishiga olib keladi.

Asosiy tamoyillar (CIA uchligi)

| Tamoyil | Mazmuni | Misol |
| --- | --- | --- |
| Konfidensiallik (Confidentiality) | Axborotni faqat ruxsat etilgan shaxslar ko‘radi | O‘quvchi boshqa o‘quvchining baholarini ko‘ra olmaydi |
| Yaxlitlik (Integrity) | Axborot ruxsatsiz o‘zgartirilmaydi | Jurnaldagi baho o‘zboshimchalik bilan tuzatilmaydi |
| Foydalanuvchanlik (Availability) | Axborot kerakli paytda foydalanishga tayyor | Server ishlaydi, fayllar ochiladi |

Uch tamoyildan birortasi buzilsa, xavfsizlik buzilgan hisoblanadi. Masalan, fayl sir saqlangan va o‘zgarmagan bo‘lsa ham, disk ishdan chiqib unga kirib bo‘lmasa — foydalanuvchanlik buzilgan bo‘ladi.

Xavfsizlikka tahdid faqat xakerlardan kelmaydi. Elektr uzilishi, disk eskirishi, xodimning tasodifan faylni o‘chirib yuborishi yoki o‘quvchining parolni stikerga yozib monitorga yopishtirib qo‘yishi ham axborotga xavf tug‘diradi.

2-REJA BO‘YICHA: KOMPYUTER TIZIMLARIGA TAHDIDLAR TURLARI: ZARARLI DASTURLAR VA IJTIMOIY MUHANDISLIK

Zararli dasturlar

Zararli dastur (malware) — foydalanuvchi bilmagan holda kompyuterga zarar yetkazish, ma’lumot o‘g‘irlash yoki tizimni boshqarish uchun yaratilgan dastur.

- Virus: boshqa fayllarga o‘zini yozib ko‘payadi, fayl ishga tushirilganda faollashadi.

- Chuvalchang (worm): tarmoq orqali o‘zi mustaqil tarqaladi.

- Troyan: foydali dastur (o‘yin, «kreker») ko‘rinishida kirib, yashirin harakat qiladi.

- To‘lov talab qiluvchi dastur (ransomware): fayllarni shifrlab, ochish uchun pul talab qiladi.

- Josus dastur (spyware) va klaviatura josusi (keylogger): parollar va bosilgan tugmalarni yashirincha yig‘adi.

Ijtimoiy muhandislik va fishing

Ijtimoiy muhandislik — texnik himoyani buzish o‘rniga insonning ishonchi, qo‘rquvi yoki shoshqaloqligidan foydalanish. Uning eng keng tarqalgan ko‘rinishi — fishing: soxta xat, SMS yoki Telegram xabari orqali parol, SMS-kod yoki karta ma’lumotlarini so‘rash.

- Shoshirish: «Hisobingiz 1 soatda bloklanadi!».

- Haddan tashqari foydali taklif: «Siz telefon yutib oldingiz».

- Manzili rasmiy saytga juda o‘xshash, ammo bitta harfi farq qiladigan havola.

- SMS-kod yoki parolni yuborishni so‘rash — haqiqiy bank yoki xizmat hech qachon bunday qilmaydi.

3-REJA BO‘YICHA: AXBOROTNI HIMOYA QILISHNING TASHKILIY, DASTURIY VA HUQUQIY CHORALARI

Himoya choralari

| Chora turi | Misollar |
| --- | --- |
| Tashkiliy | Foydalanuvchilarga huquq berish tartibi, xavfsizlik bo‘yicha yo‘riqnoma, xonaga kirishni cheklash |
| Dasturiy | Antivirus, tarmoqlararo ekran (firewall), tizim yangilanishlari, shifrlash |
| Texnik (apparat) | Uzluksiz quvvat manbai (UPS), qulflanadigan server shkafi, zaxira disk |
| Huquqiy | Qonunlar, ichki nizomlar, maxfiylik majburiyati |

Har bir foydalanuvchi uchun oddiy qoidalar

- Kamida 12 belgili, harf, raqam va belgilardan iborat murakkab parol tanlash; turli xizmatlar uchun turli parol ishlatish.

- Imkon bo‘lgan joyda ikki bosqichli autentifikatsiyani (2FA) yoqish.

- Operatsion tizim va dasturlarni o‘z vaqtida yangilash.

- Dasturlarni faqat rasmiy manbalardan o‘rnatish.

- Muhim fayllarni «3-2-1» qoidasi bo‘yicha zaxiralash: 3 nusxa, 2 xil tashuvchida, 1 tasi boshqa joyda.

- Kompyuterdan uzoqlashganda ekranni «Win + L» tugmalari bilan qulflash.

Huquqiy asoslar

O‘zbekistonda axborot xavfsizligi masalalari «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi, «Kiberxavfsizlik to‘g‘risida»gi va «Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida»gi qonunlar bilan tartibga solinadi. Boshqa shaxsning hisobiga ruxsatsiz kirish, zararli dastur tarqatish va shaxsiy ma’lumotlarni noqonuniy yig‘ish qonun bilan javobgarlikka sabab bo‘ladi. Bo‘lajak IT-mutaxassis bu chegaralarni aniq bilishi shart.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- «Oddiydan murakkabga» tamoyilining mohiyati nimada?

- Almashtirish usuli qanday bajariladi va qachon qo‘llaniladi?

- Monitorda «No signal» yozuvi chiqsa, nimalarni tekshirasiz?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Axborot xavfsizligi talablarini qo‘llash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Axborot xavfsizligi talablarini bilmaydi yoki ularga amal qilmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Asosiy axborot xavfsizligi qoidalarini aytadi va ularni qisman qo‘llaydi. | 3 (qoniqarli) |
| Axborot xavfsizligi talablarini to‘g‘ri qo‘llaydi hamda shaxsiy ma’lumotlarni himoya qiladi. | 4 (yaxshi) |
| Axborot xavfsizligi talablarini turli vaziyatlarda to‘liq qo‘llaydi, xavfsiz ishlash choralarini mustaqil tanlaydi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Axborot xavfsizligining uch asosiy tamoyili qaysilar?

- Virus va troyan o‘rtasidagi farq nimada?

- To‘lov talab qiluvchi dastur qanday zarar yetkazadi?

- Fishing xabarini qanday belgilar orqali aniqlash mumkin?

- Zaxiralashning «3-2-1» qoidasini tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. Axborot faqat ruxsat etilgan shaxslarga ochiq bo‘lishi qaysi tamoyil?

a) Yaxlitlik

b) Foydalanuvchanlik

c) Tezkorlik

d) Konfidensiallik

2. Fayllarni shifrlab, ochish uchun pul talab qiladigan dastur:

a) To‘lov talab qiluvchi dastur (ransomware)

b) Chuvalchang

c) Brauzer

d) Arxivator

3. Ekranni tezkor qulflash uchun qaysi tugmalar birikmasi ishlatiladi?

a) Ctrl + C

b) Alt + F4

c) Win + L

d) Win + D

4. Tarmoq orqali o‘zi mustaqil tarqaladigan zararli dastur qanday ataladi?

a) Troyan

b) Klaviatura josusi

c) Chuvalchang (worm)

d) Ransomware

5. Zaxiralashning «3-2-1» qoidasi nimani bildiradi?

a) 3 nusxa, 2 xil tashuvchida, 1 tasi boshqa joyda

b) 3 ta parol, 2 ta login, 1 ta PIN-kod

c) 3 kunda 2 marta, 1 ta diskka nusxa olish

d) 3 ta antivirus, 2 ta firewall, 1 ta UPS

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: O‘zingizga kelgan yoki internetdan topilgan 2 ta shubhali xabarni (shaxsiy ma’lumotlarni yashirgan holda) tahlil qiling va ulardagi fishing belgilarini yozing.

Topshiriq 2: «Zararli dasturlar turlari va ulardan himoyalanish» mavzusida jadval yoki 8–10 slaydli taqdimot tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Kompyuterda axborot xavfsizligi vositalaridan foydalanish

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimlaridan foydalanishda mehnat muhofazasi, texnika va axborot xavfsizligi talablariga rioya qiladi. |
| Baholash indikatori | Axborot xavfsizligi talablarini qo‘llash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Windows xavfsizligi markazi va antivirus tekshiruvini bajarish. 2. Hisob parolini, ekran qulfini va tizim yangilanishlarini sozlash. 3. Amaliy mashq: ish o‘rnining xavfsizlik holatini tekshirish va hisobot tuzish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga Windows 10/11 operatsion tizimining o‘rnatilgan himoya vositalari — Microsoft Defender antivirusi, tarmoqlararo ekran, hisob parollari, ekran qulfi va yangilanish markazidan amalda foydalanish ko‘nikmasini berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Antivirus tekshiruvini bajaradilar, tarmoqlararo ekran holatini tekshiradilar, parol va ekran qulfini sozlaydilar hamda yangilanishlar holatini aniqlay oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Windows xavfsizligi oynasining bo‘limlari bilan amalda tanishtirish; 2. Tezkor va tanlangan tekshiruvni, flesh-xotirani antivirus bilan tekshirishni ko‘rsatish; 3. Parol, ekran qulfi va yangilanish sozlamalarini mustaqil tekshirishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Windows xavfsizligi oynasini ochib, himoya holatini baholaydilar; 2. Kompyuter va olinadigan tashuvchini antivirus bilan tekshiradilar; 3. Ish o‘rni xavfsizligi bo‘yicha nazorat varag‘ini to‘ldiradilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, «Zinama-zina» metodi, individual amaliy ish, nazorat varag‘i bo‘yicha o‘z-o‘zini baholash. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar, videoproyektor, o‘quv USB flesh-xotiralari, «Xavfsizlik holati» nazorat varag‘i. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Zinama-zina» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuterda axborot xavfsizligi vositalaridan foydalanish

REJA:

- Windows xavfsizligi markazi va antivirus tekshiruvini bajarish.

- Hisob parolini, ekran qulfini va tizim yangilanishlarini sozlash.

- Amaliy mashq: ish o‘rnining xavfsizlik holatini tekshirish va hisobot tuzish.

1-REJA BO‘YICHA: WINDOWS XAVFSIZLIGI MARKAZI VA ANTIVIRUS TEKSHIRUVINI BAJARISH

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

Mashg‘ulot uchun Windows 10 yoki Windows 11 o‘rnatilgan kompyuter va o‘quv flesh-xotirasi kerak. Texnikum kompyuterlarida antivirus, tarmoqlararo ekran va yangilanishlarni o‘chirish taqiqlanadi. Biz faqat ularning holatini ko‘rib chiqamiz va tekshiruvlarni ishga tushiramiz. Notanish fayllarni ochish, internetdan dastur yuklab olish mashg‘ulot davomida man etiladi.

Windows xavfsizligi oynasini ochish

- Windows 11: Sozlamalar → Maxfiylik va xavfsizlik → Windows xavfsizligi → Windows xavfsizligini ochish.

- Windows 10: Sozlamalar → Yangilanish va xavfsizlik → Windows xavfsizligi.

- Tezkor yo‘l: vazifalar panelidagi qalqon belgisini bosish yoki Pusk qidiruviga «Windows xavfsizligi» deb yozish.

Oynaning bosh sahifasida har bir himoya bo‘limi yonida belgi ko‘rinadi: yashil belgi — hammasi joyida, sariq — tavsiya bor, qizil — zudlik bilan chora ko‘rish kerak.

Antivirus tekshiruvini bajarish

- «Viruslar va tahdidlardan himoya» bo‘limini ochish.

- «Tezkor tekshirish» tugmasini bosib, tekshiruv tugashini kutish.

- «Tekshirish parametrlari» orqali «Maxsus tekshirish»ni tanlab, alohida papkani tekshirish.

- Flesh-xotirani ulab, «Bu kompyuter» oynasida uning ustida sichqonchaning o‘ng tugmasini bosish va Microsoft Defender bilan tekshirish bandini tanlash (Windows 11 da «Boshqa parametrlarni ko‘rsatish» ichida).

- Natijani «Himoya tarixi» bo‘limida ko‘rish.

2-REJA BO‘YICHA: HISOB PAROLINI, EKRAN QULFINI VA TIZIM YANGILANISHLARINI SOZLASH

Tarmoqlararo ekran (brandmauer)

«Brandmauer va tarmoq himoyasi» bo‘limida domen, xususiy va umumiy tarmoqlar uchun tarmoqlararo ekran yoqilganligi ko‘rinadi. Faol tarmoq yonida «(faol)» yozuvi bo‘ladi. Barcha profillarda holat «Yoniq» bo‘lishi kerak.

Parol va kirish parametrlari

- Sozlamalar → Hisoblar → Kirish parametrlari bo‘limini ochish.

- Parol, PIN-kod (Windows Hello) mavjudligini ko‘rish.

- Parolni almashtirish uchun «Ctrl + Alt + Delete» → «Parolni o‘zgartirish» bandidan foydalanish (faqat o‘z o‘quv hisobingizda va o‘qituvchi ruxsati bilan).

- Kompyuterdan uzoqlashganda «Win + L» bilan ekranni qulflashni odat qilish.

Yangilanishlar holati

Windows 11 da Sozlamalar → Windows Update, Windows 10 da Sozlamalar → Yangilanish va xavfsizlik → Windows Update bo‘limi ochiladi. U yerda oxirgi tekshiruv sanasi va o‘rnatilmagan yangilanishlar ro‘yxati ko‘rinadi. «Yangilanish jurnali» orqali qaysi xavfsizlik yangilanishlari o‘rnatilganini ko‘rish mumkin.

| Vosita | Qayerda | Kutilgan holat |
| --- | --- | --- |
| Antivirus | Viruslar va tahdidlardan himoya | Real vaqtdagi himoya yoniq |
| Tarmoqlararo ekran | Brandmauer va tarmoq himoyasi | Barcha profillarda yoniq |
| Yangilanishlar | Windows Update | «Sizda eng so‘nggi yangilanishlar bor» |
| Hisob himoyasi | Kirish parametrlari | Parol yoki PIN o‘rnatilgan |

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: ISH O‘RNINING XAVFSIZLIK HOLATINI TEKSHIRISH VA HISOBOT TUZISH

Natijani tekshirish

Mashq oxirida har bir o‘quvchi nazorat varag‘idagi barcha bandlarni to‘ldiradi: tekshiruv vaqti, topilgan tahdidlar soni, tarmoqlararo ekran va yangilanishlar holati. Agar biror bo‘limda qizil belgi chiqsa, o‘quvchi uni o‘zi tuzatmaydi, balki sababini yozib o‘qituvchiga xabar beradi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | Oqibati | To‘g‘ri yo‘l |
| --- | --- | --- |
| Tekshiruvni oxirigacha kutmaslik | Natija to‘liq bo‘lmaydi | «Tekshiruv tugadi» xabarini kutish |
| Flesh-xotirani tekshirmasdan ochish | Zararli fayl kompyuterga o‘tishi mumkin | Avval antivirus bilan tekshirish |
| Parolni monitorga yopishtirib qo‘yish | Hisobga begona kiradi | Parolni yodda yoki parol menejerida saqlash |
| Yangilanishni doimo kechiktirish | Ma’lum zaifliklar yopilmay qoladi | Yangilanishni tanaffus vaqtida o‘rnatish |

Kundalik xavfsizlik odatlari

- Har bir begona flesh-xotirani ochishdan oldin tekshirish.

- Brauzer ogohlantirishlariga e’tibor berish va shubhali saytdan chiqish.

- Umumiy kompyuterda brauzerda parolni saqlamaslik va ishdan keyin hisobdan chiqish.

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir o‘quvchi o‘z ish o‘rnida Windows xavfsizligi oynasini ochadi, tezkor tekshiruvni bajaradi, o‘quv flesh-xotirasini Microsoft Defender bilan tekshiradi, tarmoqlararo ekran va Windows Update holatini aniqlaydi hamda kirish parametrlarini ko‘rib chiqadi. Natijalar «Xavfsizlik holati» nazorat varag‘iga yoziladi va skrinshotlar bilan tasdiqlanadi. Baholash: bandlarning to‘liq bajarilishi, natijalarning aniq yozilishi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilinishi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Axborot xavfsizligining uch asosiy tamoyili qaysilar?

- Virus va troyan o‘rtasidagi farq nimada?

- To‘lov talab qiluvchi dastur qanday zarar yetkazadi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Axborot xavfsizligi talablarini qo‘llash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Axborot xavfsizligi talablarini bilmaydi yoki ularga amal qilmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Asosiy axborot xavfsizligi qoidalarini aytadi va ularni qisman qo‘llaydi. | 3 (qoniqarli) |
| Axborot xavfsizligi talablarini to‘g‘ri qo‘llaydi hamda shaxsiy ma’lumotlarni himoya qiladi. | 4 (yaxshi) |
| Axborot xavfsizligi talablarini turli vaziyatlarda to‘liq qo‘llaydi, xavfsiz ishlash choralarini mustaqil tanlaydi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Windows 11 da Windows xavfsizligi oynasi qanday ochiladi?

- Tezkor tekshirish va maxsus tekshirishning farqi nimada?

- Flesh-xotirani antivirus bilan qanday tekshirish mumkin?

- Tarmoqlararo ekran qaysi tarmoq profillari uchun yoqiladi?

- Ekranni tezda qulflash uchun qaysi tugmalardan foydalaniladi va bu nima uchun kerak?

Test topshiriqlari

1. Windows 11 da Windows xavfsizligi qaysi bo‘limda joylashgan?

a) Tizim → Ekran

b) Maxfiylik va xavfsizlik

c) Shaxsiylashtirish

d) O‘yinlar

2. Windows Hello PIN-kodi qayerda sozlanadi?

a) Hisoblar → Kirish parametrlari

b) Bluetooth va qurilmalar

c) Vaqt va til

d) Ilovalar

3. Windows xavfsizligida qizil belgi nimani bildiradi?

a) Hammasi joyida

b) Faqat tavsiya

c) Kompyuter yangi

d) Zudlik bilan chora ko‘rish kerak

4. Windows xavfsizligida tarmoqlararo ekran holatini qaysi bo‘limda ko‘rish mumkin?

a) Viruslar va tahdidlardan himoya

b) Himoya tarixi

c) Kirish parametrlari

d) Brandmauer va tarmoq himoyasi

5. Antivirus tekshiruvi natijalari qaysi bo‘limda ko‘riladi?

a) Himoya tarixi

b) Windows Update

c) Yangilanish jurnali

d) Kirish parametrlari

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uydagi kompyuter yoki noutbukda Windows xavfsizligi bosh sahifasini tekshiring va har bir bo‘lim holatini jadval ko‘rinishida yozing.

Topshiriq 2: «Kompyuterim xavfsizmi?» mavzusida 10 banddan iborat o‘z-o‘zini tekshirish ro‘yxatini (chek-list) tuzish.

Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat): «Zamonaviy kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligi usullari». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Nazariy. Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning tuzilishi

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning vazifalarini tushuntiradi hamda apparat va dasturiy ta’minotni farqlaydi. |
| Baholash indikatori | Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Kompyuter tizimi tushunchasi va uning tashqi tarkibi. 2. Tizim blokining ichki tuzilishi va qismlarning joylashuvi. 3. Kompyuter turlari va korpus form-faktorlari. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuter tizimining tashqi va ichki tarkibi, tizim blokidagi qismlarning joylashuvi va o‘zaro bog‘lanishi hamda kompyuter va korpus turlari haqida bilim berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Kompyuter tizimining tashqi va ichki qismlarini nomlaydilar, ularning tizim blokidagi joylashuvini tushuntiradilar va kompyuter turlarini farqlay oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Kompyuter tizimi tushunchasi va uning tashqi tarkibi bilan tanishtirish; 2. Tizim blokining ichki tuzilishini sxema va namuna asosida tushuntirish; 3. Kompyuter turlari va korpus form-faktorlari haqida tasavvur hosil qilish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kompyuter tizimining tashqi qismlarini sanab beradilar; 2. Tizim blokidagi asosiy qismlarni sxemada ko‘rsatadilar; 3. Statsionar kompyuter, noutbuk va monoblokning tuzilishdagi farqlarini izohlaydilar. |
| O‘qitish metodlari | Axborotli ma’ruza, namoyish etish, «Klaster» metodi, sxema bilan ishlash, savol-javob. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, videoproyektor, slaydlar, ochiq korpusli o‘quv tizim bloki, ona plata va boshqa qismlar namunalari, «Tizim bloki tuzilishi» plakati. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda |
| O‘qitish sharoiti | Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va o‘qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarni baholash mezoni va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish: 5. Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv materiali bayoni: 6. Mavzu rejasi asosida PowerPoint taqdimoti va ko‘rgazmalar yordamida asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 7. «Klaster metodi» interaktiv metodi asosida guruhlarda ishlashni tashkil etadi. Yangi o‘quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar va test topshiriqlari beriladi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Savol-javoblarda faol ishtirok etadilar. • Diqqat qiladilar va axborotni qabul qiladilar. • Guruhlarda ishlaydilar, natijani taqdim etadilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning tuzilishi

REJA:

- Kompyuter tizimi tushunchasi va uning tashqi tarkibi.

- Tizim blokining ichki tuzilishi va qismlarning joylashuvi.

- Kompyuter turlari va korpus form-faktorlari.

1-REJA BO‘YICHA: KOMPYUTER TIZIMI TUSHUNCHASI VA UNING TASHQI TARKIBI

Kompyuter tizimi nima?

Kompyuter tizimi — axborotni kiritish, qayta ishlash, saqlash va chiqarish uchun birgalikda ishlaydigan apparat qurilmalari va dasturlar majmuasi. Oddiy foydalanuvchi uchun kompyuter — bu ekran va klaviatura. IT-servis mutaxassisi uchun esa bu har biri o‘z vazifasiga ega, bir-biri bilan kabel, ulagich va shinalar orqali bog‘langan o‘nlab qismlardan iborat tizim.

Tashqi tarkib

- Tizim bloki: kompyuterning asosiy ichki qismlari joylashgan korpus.

- Monitor: tasvirni chiqaruvchi qurilma.

- Klaviatura va sichqoncha: buyruq va ma’lumot kiritish qurilmalari.

- Qo‘shimcha qurilmalar: printer, kolonka, veb-kamera, mikrofon, skaner va boshqalar.

Tizim blokining old panelida quvvat tugmasi, indikatorlar, USB va audio ulagichlar joylashadi. Orqa panelda esa quvvat bloki ulagichi, ona plataning kiritish-chiqarish paneli (USB, tarmoq, audio ulagichlari) va videokarta chiqishlari (HDMI, DisplayPort) bo‘ladi.

Old va orqa paneldagi ulagichlarni bilish IT-servis xodimi uchun juda muhim: ko‘plab murojaatlar aynan noto‘g‘ri ulagichga ulangan kabel bilan bog‘liq bo‘ladi.

2-REJA BO‘YICHA: TIZIM BLOKINING ICHKI TUZILISHI VA QISMLARNING JOYLASHUVI

Tizim blokining ichki tuzilishi

Korpusning yon qopqog‘i ochilganda quyidagi asosiy qismlar ko‘rinadi. Ularning barchasi ona plata atrofida jamlanadi — u qismlarni o‘zaro bog‘lovchi «asos» hisoblanadi.

| Qism | Joylashuvi | Qanday tanish mumkin |
| --- | --- | --- |
| Ona plata (motherboard) | Korpusning yon devoriga vintlar bilan mahkamlangan | Eng katta plata, ko‘plab slot va ulagichlar |
| Protsessor (CPU) | Ona plata markazidagi uyachada (soket) | Ustida radiator va ventilyator turadi |
| Tezkor xotira (RAM) | Protsessor yonidagi uzun slotlarda | Yupqa, uzunchoq modul, chiplar bir qatorda |
| Videokarta (GPU) | Ona plataning PCI Express slotida | Alohida plata, ko‘pincha o‘z ventilyatorlari bilan |
| Xotira qurilmasi (HDD/SSD) | Korpus savatchasida yoki ona plataning M.2 ulagichida | To‘rtburchak quti yoki kichik plata |
| Quvvat bloki (PSU) | Korpusning yuqori yoki pastki orqa qismida | Ko‘p simli metall quti |

Qismlarning o‘zaro bog‘lanishi

Barcha qismlar ona plata orqali ma’lumot almashadi. Quvvat bloki esa ona plata, protsessor, videokarta va disklarga alohida kabellar bilan elektr energiyasi yetkazadi. Ventilyatorlar va radiatorlar issiqlikni korpusdan tashqariga chiqaradi: odatda sovuq havo oldidan kirib, issiq havo orqa va yuqoridan chiqadi.

- Ma’lumot yo‘llari: shinalar, SATA va M.2 ulanishlar, PCI Express slotlar.

- Quvvat yo‘llari: ATX 24 kontaktli asosiy ulagich, protsessor uchun 4+4 kontaktli ulagich, videokarta va disklar uchun alohida kabellar.

- Sovutish: protsessor sovutgichi, korpus ventilyatorlari, videokarta va quvvat bloki ventilyatorlari.

3-REJA BO‘YICHA: KOMPYUTER TURLARI VA KORPUS FORM-FAKTORLARI

Kompyuter turlari

| Turi | Tuzilish xususiyati | Qo‘llanilishi |
| --- | --- | --- |
| Statsionar (desktop) | Alohida tizim bloki, monitor, klaviatura | Ofis, o‘quv xonasi, o‘yin va dizayn |
| Noutbuk | Barcha qismlar bitta yig‘ma korpusda, akkumulyator bilan | Ko‘chma ish, o‘qish |
| Monoblok (all-in-one) | Ichki qismlar monitor korpusiga joylashtirilgan | Qabulxona, ofis, uy |
| Server | Kuchli, uzluksiz ishlashga mo‘ljallangan, ko‘pincha shkafga o‘rnatiladi | Tarmoq xizmatlari, ma’lumotlar bazasi |

Korpus va ona plata form-faktorlari

Form-faktor — qismning o‘lchami, shakli va mahkamlash nuqtalari standarti. Ona plata korpusga mos bo‘lishi uchun ularning form-faktori to‘g‘ri kelishi kerak.

- ATX: standart o‘lcham (305 × 244 mm), ko‘p slotli, o‘rta va katta korpuslar uchun.

- Micro-ATX: kichikroq (244 × 244 mm), ofis kompyuterlarida keng tarqalgan.

- Mini-ITX: juda ixcham (170 × 170 mm), kichik korpuslar va multimedia markazlari uchun.

Katta korpus yaxshi sovutiladi va kengaytirishga qulay, kichik korpus esa joyni tejaydi, ammo ichida ishlash va havo aylanishi qiyinroq. Noutbuk va monobloklarda qismlarning ko‘pchiligi plata ustiga kavsharlangan bo‘lishi mumkin, shuning uchun ularni yangilash imkoniyati cheklangan.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Windows 11 da Windows xavfsizligi oynasi qanday ochiladi?

- Tezkor tekshirish va maxsus tekshirishning farqi nimada?

- Flesh-xotirani antivirus bilan qanday tekshirish mumkin?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlay olmaydi yoki noto‘g‘ri ko‘rsatadi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Kompyuter tizimining asosiy qismlarini sanab beradi, ammo ularning vazifalarini to‘liq bilmaydi. | 3 (qoniqarli) |
| Kompyuter tizimining asosiy qismlarini to‘g‘ri aniqlaydi hamda ularning asosiy vazifalarini tavsiflaydi. | 4 (yaxshi) |
| Kompyuter tizimining asosiy qismlarini to‘g‘ri aniqlaydi, ularning vazifalari va o‘zaro bog‘liqligini misollar asosida ko‘rsatadi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Kompyuter tizimi deganda nimani tushunasiz?

- Tizim blokining orqa panelida qanday ulagichlar joylashadi?

- Nima uchun ona plata kompyuterning «asosi» deb ataladi?

- Quvvat bloki qaysi qismlarni elektr energiyasi bilan ta’minlaydi?

- ATX va Micro-ATX form-faktorlarining farqi nimada?

Test topshiriqlari

1. Protsessor ona platadagi qaysi joyga o‘rnatiladi?

a) SATA ulagichiga

b) Soketga

c) PCI Express slotiga

d) USB portga

2. Qaysi kompyuter turida ichki qismlar monitor korpusiga joylashgan?

a) Server

b) Statsionar

c) Monoblok

d) Planshet stansiya

3. Eng ixcham ona plata form-faktori qaysi?

a) ATX

b) Micro-ATX

c) E-ATX

d) Mini-ITX

4. Videokarta ona plataning qaysi slotiga o‘rnatiladi?

a) SATA ulagichiga

b) PCI Express slotiga

c) Protsessor soketiga

d) RAM slotiga

5. Ona plataning asosiy quvvat ulagichi necha kontaktli?

a) 4 kontaktli

b) 8 kontaktli

c) 24 kontaktli

d) 12 kontaktli

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Tizim blokining ichki tuzilishi sxemasini chizing va unda ona plata, protsessor, tezkor xotira, videokarta, disk va quvvat blokini belgilang.

Topshiriq 2: Statsionar kompyuter, noutbuk va monoblokni 5 ta mezon (narx, ko‘chmalik, yangilash imkoniyati, unumdorlik, ta’mirlash qulayligi) bo‘yicha taqqoslovchi jadval tuzish.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning vazifalarini tushuntiradi hamda apparat va dasturiy ta’minotni farqlaydi. |
| Baholash indikatori | Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Tizim blokini ochishga tayyorgarlik va antistatik xavfsizlik. 2. Tizim blokidagi asosiy qismlarni ko‘rib aniqlash tartibi. 3. Amaliy mashq: qismlar xaritasini tuzish va tizim blokini qayta yig‘ish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga tizim blokini xavfsiz ochish, uning ichidagi asosiy qismlarni tashqi belgilari bo‘yicha aniqlash va korpusni to‘g‘ri yopish bo‘yicha amaliy ko‘nikma berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Tizim blokini xavfsizlik qoidalariga rioya qilib ochadilar, ichki qismlarni aniqlab nomlaydilar va korpusni to‘g‘ri yig‘adilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Tizim blokini ochishdan oldingi xavfsizlik choralari va antistatik himoyani ko‘rsatish; 2. Ichki qismlarni tashqi belgilari va joylashuvi bo‘yicha aniqlashni o‘rgatish; 3. Qismlar xaritasini tuzish va tizim blokini qayta yopishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Tizim blokini tarmoqdan uzib, antistatik choralar bilan ochadilar; 2. Ona plata, protsessor sovutgichi, RAM, disk, videokarta va quvvat blokini aniqlaydilar; 3. Qismlar xaritasini to‘ldirib, korpusni to‘g‘ri yopadilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, «Stansiyalar» usuli, kichik guruhlarda amaliy ish, o‘zaro baholash. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, o‘quv tizim bloklari, krestsimon (Phillips) otvertkalar, antistatik bilaguzuk va gilamcha, qismlar xaritasi blankasi, fonar, vintlar uchun idishcha. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Stansiyalar» usuli: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash

REJA:

- Tizim blokini ochishga tayyorgarlik va antistatik xavfsizlik.

- Tizim blokidagi asosiy qismlarni ko‘rib aniqlash tartibi.

- Amaliy mashq: qismlar xaritasini tuzish va tizim blokini qayta yig‘ish.

1-REJA BO‘YICHA: TIZIM BLOKINI OCHISHGA TAYYORGARLIK VA ANTISTATIK XAVFSIZLIK

Kerakli jihozlar

- Krestsimon otvertka (Phillips PH2): korpus va qismlar vintlarini burash uchun.

- Antistatik bilaguzuk: tanadagi statik zaryadni korpusga yoki yerga olib ketadi.

- Antistatik gilamcha yoki yog‘och stol: qismlarni xavfsiz qo‘yish uchun.

- Fonar va vintlar idishchasi: ichki qismlarni yaxshi ko‘rish va vintlarni yo‘qotmaslik uchun.

Statik elektr xavfi

Gilam ustida yurish yoki sintetik kiyim ishqalanishi natijasida inson tanasida bir necha ming voltgacha statik zaryad to‘planishi mumkin. Biz uni sezmasligimiz mumkin, ammo bunday razryad mikrosxemalarni shikastlashga yetarli. Shuning uchun ichki qismlarga tegishdan oldin antistatik bilaguzuk taqiladi yoki korpusning bo‘yalmagan metall qismiga qo‘l tekkizib zaryad tushiriladi.

Xavfsizlik eslatmasi

- Kompyuterni «Pusk → Quvvat → Yakunlash» orqali o‘chirish.

- Quvvat kabelini tizim blokidan ham, rozetkadan ham ajratish.

- Qoldiq zaryadni ketkazish uchun quvvat tugmasini 5–10 soniya bosib turish.

- Quvvat blokini hech qachon ochmaslik: ichidagi kondensatorlar uzilgandan keyin ham xavfli kuchlanishni saqlashi mumkin.

2-REJA BO‘YICHA: TIZIM BLOKIDAGI ASOSIY QISMLARNI KO‘RIB ANIQLASH TARTIBI

Tizim blokini ochish

- Tizim blokini antistatik gilamcha ustiga yonboshiga yotqizish (ona plata tomoni pastga).

- Orqa paneldagi yon qopqoq vintlarini burab chiqarish va idishchaga solish.

- Qopqoqni orqaga tomon surib, ehtiyotkorlik bilan olish.

- Antistatik bilaguzukni taqib, uning qisqichini korpus metalliga ulash.

Qismlarni aniqlash tartibi

Qismlar katta va ko‘zga tashlanuvchidan kichigiga qarab aniqlanadi. Har bir qism topilganda uning nomi, ulanish joyi va ko‘rinadigan yorlig‘i (ishlab chiqaruvchi, model) qayd etiladi.

| Qism | Tashqi belgisi | Yozib olinadigan ma’lumot |
| --- | --- | --- |
| Ona plata | Eng katta plata, sirtida model nomi yozilgan | Ishlab chiqaruvchi va model |
| Protsessor sovutgichi | Plata markazidagi radiator va ventilyator | Sovutgich turi (qutidagi yoki alohida) |
| Tezkor xotira | Ikki chetida mahkamlagichi bor uzun slotlardagi modullar | Modullar soni, yorliqdagi hajm |
| Videokarta | PCI Express slotidagi plata yoki u yo‘q (o‘rnatilgan grafika) | Bor yoki yo‘qligi, modeli |
| Disk | SATA kabel ulangan quti yoki M.2 plata | Turi va hajmi |
| Quvvat bloki | Korpus orqasidagi quti | Quvvati (W) yorliqdan |

Protsessorning o‘zi sovutgich ostida bo‘ladi va bu darsda u yechilmaydi: sovutgichni olish termopastani yangilashni talab qiladi. Protsessor modelini keyingi mashg‘ulotlarda dasturiy usulda aniqlaymiz.

Kabellarga ham e’tibor bering: qalin 24 kontaktli kabel ona plataga, 4+4 kontaktli kabel protsessor yoniga, yassi SATA kabellar esa disklarga boradi. Kabel qayerdan chiqib, qayerga ulanganini kuzatish qismlarning vazifasini tushunishga yordam beradi.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: QISMLAR XARITASINI TUZISH VA TIZIM BLOKINI QAYTA YIG‘ISH

Qismlar xaritasi va qayta yig‘ish

Qismlar aniqlangach, guruh tizim blokining soddalashtirilgan rasmini chizib, unda har bir qismni raqam bilan belgilaydi. So‘ng korpus teskari tartibda yopiladi: bilaguzuk yechiladi, qopqoq joyiga surilib vintlar buraladi, kabellar ulanadi va kompyuter yoqib tekshiriladi.

Natijani tekshirish

Kompyuter odatdagidek yoqilib, operatsion tizim yuklansa, ichki qismlarga zarar yetmaganligi tasdiqlanadi. Ventilyator shovqini o‘zgargan yoki ekranda tasvir chiqmasa, korpus qayta ochilib, kabellar va modullar holati tekshiriladi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | Oqibati | To‘g‘ri yo‘l |
| --- | --- | --- |
| Kabelni rozetkadan uzmaslik | Tok urishi, qismlar shikastlanishi | Har doim to‘liq tarmoqdan uzish |
| Plata kontaktlariga barmoq tekkizish | Statik razryad, ifloslanish | Qismni faqat chetlaridan ushlash |
| Vintlarni stol ustida sochib qo‘yish | Vint plata ustiga tushib qisqa tutashuv | Vintlarni idishchada saqlash |
| Ichki kabelni tasodifan tortib yuborish | Qurilma yoki ventilyator ishlamay qoladi | Yopishdan oldin barcha ulanishlarni ko‘zdan kechirish |

AMALIY TOPSHIRIQ

O‘quvchilar 3–4 kishilik guruhlarda o‘quv tizim blokini xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda ochadilar, antistatik bilaguzuk taqib, ichki qismlarni aniqlaydilar va qismlar xaritasini to‘ldiradilar (nomi, joylashuvi, yorliqdagi ma’lumot). So‘ng korpusni yopib, kompyuterni yoqib ishlashini tekshiradilar. Baholash: xavfsizlik qadamlarining ketma-ketligi, to‘g‘ri aniqlangan qismlar soni, xaritaning aniqligi va kompyuterning yig‘ilgandan keyin ishlashi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Kompyuter tizimi deganda nimani tushunasiz?

- Tizim blokining orqa panelida qanday ulagichlar joylashadi?

- Nima uchun ona plata kompyuterning «asosi» deb ataladi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlay olmaydi yoki noto‘g‘ri ko‘rsatadi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Kompyuter tizimining asosiy qismlarini sanab beradi, ammo ularning vazifalarini to‘liq bilmaydi. | 3 (qoniqarli) |
| Kompyuter tizimining asosiy qismlarini to‘g‘ri aniqlaydi hamda ularning asosiy vazifalarini tavsiflaydi. | 4 (yaxshi) |
| Kompyuter tizimining asosiy qismlarini to‘g‘ri aniqlaydi, ularning vazifalari va o‘zaro bog‘liqligini misollar asosida ko‘rsatadi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Tizim blokini ochishdan oldin qanday xavfsizlik choralari ko‘riladi?

- Antistatik bilaguzuk nima uchun kerak?

- Nima uchun quvvat blokini ochish taqiqlanadi?

- Tezkor xotira modulini tashqi ko‘rinishidan qanday tanish mumkin?

- Korpus yopilgandan keyin ish natijasi qanday tekshiriladi?

Test topshiriqlari

1. Statik zaryadni xavfsiz ketkazish uchun nima ishlatiladi?

a) Antistatik bilaguzuk

b) Rezina qo‘lqop

c) Ho‘l mato

d) Magnitli otvertka

2. Ichki qismlarni ushlashning to‘g‘ri usuli:

a) Kontaktlaridan ushlash

b) Chiplarini bosib ushlash

c) Faqat chetlaridan ushlash

d) Kabelidan tortib olish

3. Tizim bloki qopqog‘ini ochishdan oldin birinchi navbatda:

a) Videokartani yechish

b) Kompyuterni o‘chirib, tarmoqdan uzish

c) Vintlarni yo‘qotish

d) Monitorni ochish

4. Nima uchun quvvat blokini hech qachon ochmaslik kerak?

a) Uning kafolati darhol bekor bo‘ladi

b) Ichida ventilyator bor

c) Kondensatorlar uzilgandan keyin ham xavfli kuchlanishni saqlashi mumkin

d) U korpusdan ajratilmaydi

5. Tizim blokini ochishdan oldin qoldiq zaryadni ketkazish uchun nima qilinadi?

a) Quvvat tugmasi 5-10 soniya bosib turiladi

b) Monitor o‘chirib yoqiladi

c) Korpus suv bilan artiladi

d) RAM modullari chiqarib olinadi

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Darsda to‘ldirilgan qismlar xaritasi asosida o‘zingiz ochgan tizim blokining tarkibini (har bir qism nomi va vazifasi bilan) yozma hisobot ko‘rinishida rasmiylashtiring.

Topshiriq 2: Tizim blokini ochish va yopish bosqichlarini 8 ta rasm yoki fotosurat bilan ko‘rsatuvchi qo‘llanma-varaq tayyorlash.

Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat): «Kompyuter tizimining asosiy komponentlari va ularning rivojlanishi». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Nazariy. Kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning vazifalarini tushuntiradi hamda apparat va dasturiy ta’minotni farqlaydi. |
| Baholash indikatori | Apparat va dasturiy ta’minotni farqlash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Apparat ta’minoti tushunchasi va uning tarkibi. 2. Dasturiy ta’minot turlari: tizim, amaliy va instrumental dasturlar. 3. Apparat va dasturiy ta’minotning o‘zaro aloqasi va litsenziyalash. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti tushunchalari, dasturiy ta’minot turlari, ularning o‘zaro bog‘liqligi hamda dasturlarni litsenziyalash haqida bilim berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Apparat va dasturiy ta’minotni farqlaydilar, dasturlarni turlarga ajratadilar va dasturiy ta’minot qatlamlarining o‘zaro aloqasini tushuntira oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Apparat ta’minoti va uning asosiy guruhlari bilan tanishtirish; 2. Dasturiy ta’minotning tizim, amaliy va instrumental turlarini misollar bilan tushuntirish; 3. Drayver, mikrodastur va litsenziya tushunchalarini shakllantirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Apparat ta’minotini vazifasiga ko‘ra guruhlaydilar; 2. Berilgan dasturni tegishli turga to‘g‘ri kiritadilar; 3. Apparat, drayver, operatsion tizim va ilova o‘rtasidagi bog‘liqlikni izohlaydilar. |
| O‘qitish metodlari | Axborotli ma’ruza, tushuntirish, «Venn diagrammasi» metodi, juftlikda ishlash, savol-javob. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, «Dasturiy ta’minot turlari» sxemasi, tarqatma kartochkalar. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda |
| O‘qitish sharoiti | Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va o‘qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarni baholash mezoni va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish: 5. Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv materiali bayoni: 6. Mavzu rejasi asosida PowerPoint taqdimoti va ko‘rgazmalar yordamida asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 7. «Venn diagrammasi metodi» interaktiv metodi asosida guruhlarda ishlashni tashkil etadi. Yangi o‘quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar va test topshiriqlari beriladi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Savol-javoblarda faol ishtirok etadilar. • Diqqat qiladilar va axborotni qabul qiladilar. • Guruhlarda ishlaydilar, natijani taqdim etadilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti

REJA:

- Apparat ta’minoti tushunchasi va uning tarkibi.

- Dasturiy ta’minot turlari: tizim, amaliy va instrumental dasturlar.

- Apparat va dasturiy ta’minotning o‘zaro aloqasi va litsenziyalash.

1-REJA BO‘YICHA: APPARAT TA’MINOTI TUSHUNCHASI VA UNING TARKIBI

Apparat ta’minoti

Apparat ta’minoti (hardware) — kompyuterning qo‘l bilan ushlab ko‘rish mumkin bo‘lgan barcha fizik qismlari: protsessor, xotira, disklar, platalar, kabellar, monitor, printer va boshqalar. Apparat ta’minoti o‘z-o‘zidan hech qanday foydali ish bajarmaydi — unga nima qilishni dastur aytadi. Xuddi pianino o‘zi musiqa chalmagani kabi, kompyuter ham dasturlarsiz faqat elektron qismlar to‘plamidir.

Apparat ta’minoti guruhlari

| Guruh | Vazifasi | Misollar |
| --- | --- | --- |
| Qayta ishlash qurilmalari | Hisoblash va boshqarish | Protsessor, videoprotsessor |
| Xotira qurilmalari | Ma’lumotlarni saqlash | RAM, HDD, SSD, flesh-xotira |
| Kiritish qurilmalari | Ma’lumotni kompyuterga kiritish | Klaviatura, sichqoncha, skaner, mikrofon |
| Chiqarish qurilmalari | Natijani foydalanuvchiga berish | Monitor, printer, kolonka |
| Aloqa qurilmalari | Boshqa qurilmalar bilan bog‘lanish | Tarmoq adapteri, Wi-Fi moduli, Bluetooth |

Ba’zi qurilmalar bir vaqtda bir nechta guruhga kiradi: masalan, sensorli ekran ham kiritish, ham chiqarish qurilmasi, ko‘p funksiyali qurilma (MFU) esa ham skaner, ham printerdir.

2-REJA BO‘YICHA: DASTURIY TA’MINOT TURLARI: TIZIM, AMALIY VA INSTRUMENTAL DASTURLAR

Dasturiy ta’minot

Dasturiy ta’minot (software) — kompyuterga muayyan vazifani bajarishni buyuradigan dasturlar va ularning hujjatlari majmuasi. Dasturni ushlab bo‘lmaydi, u diskda fayllar ko‘rinishida saqlanadi va ishga tushirilganda tezkor xotiraga yuklanadi.

Dasturiy ta’minot turlari

- Tizim dasturiy ta’minoti: kompyuter ishini boshqaradi — operatsion tizim (Windows, Linux, macOS), qurilma drayverlari, xizmat ko‘rsatuvchi dasturlar (utilitalar: disk tozalash, arxivator, antivirus).

- Amaliy dasturiy ta’minot (ilovalar): foydalanuvchining aniq vazifasini bajaradi — matn muharriri, elektron jadval, brauzer, grafik muharrir, buxgalteriya dasturi, o‘yinlar.

- Instrumental dasturiy ta’minot: yangi dasturlar yaratish uchun — dasturlash tillari kompilyatorlari, kod muharrirlari (Visual Studio Code), ishlab chiqish muhitlari.

Drayver va mikrodastur

Drayver — operatsion tizimga muayyan qurilma bilan qanday «gaplashish»ni o‘rgatadigan maxsus dastur. Drayver bo‘lmasa, printer ulangan bo‘lsa ham chop etmaydi. Mikrodastur (firmware) esa qurilmaning o‘z xotirasiga yozilgan dastur: ona platadagi BIOS yoki UEFI, SSD kontrolleri, router dasturi. U apparat va dasturiy ta’minot o‘rtasidagi chegarada turadi.

Shu sababli IT-servis xodimi «qurilma ishlamayapti» degan murojaatni ko‘rganda avval sabab apparatdami (qurilma nosoz) yoki dasturdami (drayver yo‘q, sozlama noto‘g‘ri) — shuni aniqlashi kerak.

3-REJA BO‘YICHA: APPARAT VA DASTURIY TA’MINOTNING O‘ZARO ALOQASI VA LITSENZIYALASH

Qatlamlar modeli

Kompyuter tizimini bir-birining ustiga qurilgan qatlamlar sifatida tasavvur qilish mumkin. Har bir qatlam faqat qo‘shni qatlam bilan bevosita ishlaydi.

- Apparat ta’minoti — protsessor, xotira, qurilmalar.

- Mikrodastur (BIOS/UEFI) — kompyuterni yoqishda qurilmalarni tekshiradi va operatsion tizimni yuklaydi.

- Operatsion tizim va drayverlar — resurslarni taqsimlaydi, qurilmalarni boshqaradi.

- Amaliy dasturlar — foydalanuvchi vazifalarini bajaradi.

- Foydalanuvchi — dasturlar bilan interfeys orqali ishlaydi.

Dasturlarni litsenziyalash

| Litsenziya turi | Mazmuni | Misol |
| --- | --- | --- |
| Tijorat (proprietar) | Pullik, foydalanish shartlari cheklangan | Windows, Microsoft Office |
| Bepul (freeware) | Tekin, lekin kodi yopiq | 7-Zip (shuningdek ochiq kodli), ko‘plab brauzerlar |
| Ochiq kodli (open source) | Kodi ochiq, o‘zgartirish va tarqatish mumkin | Linux, LibreOffice, Firefox |
| Sinov muddatli (shareware) | Ma’lum muddat tekin, keyin to‘lov talab qilinadi | Ko‘plab utilitalarning sinov versiyalari |

Litsenziyasiz (buzilgan) dasturdan foydalanish «Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida»gi Qonunni buzadi. Bundan tashqari, «kreklangan» dasturlar ko‘pincha troyan va boshqa zararli dasturlarni tarqatish vositasi bo‘ladi. Shuning uchun tashkilotlarda faqat litsenziyali yoki erkin dasturlar o‘rnatiladi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Tizim blokini ochishdan oldin qanday xavfsizlik choralari ko‘riladi?

- Antistatik bilaguzuk nima uchun kerak?

- Nima uchun quvvat blokini ochish taqiqlanadi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Apparat va dasturiy ta’minotni farqlash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Apparat va dasturiy ta’minotni farqlay olmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Apparat va dasturiy ta’minotga oid oddiy misollarni ajratadi. | 3 (qoniqarli) |
| Apparat va dasturiy ta’minotni to‘g‘ri farqlaydi hamda ularga misollar keltiradi. | 4 (yaxshi) |
| Apparat va dasturiy ta’minotni to‘g‘ri farqlaydi, ularning o‘zaro bog‘liqligini sodda misollar bilan asoslaydi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Apparat ta’minoti deganda nimani tushunasiz? Misollar keltiring.

- Tizim va amaliy dasturiy ta’minotning farqi nimada?

- Drayver nima uchun kerak?

- Mikrodastur (firmware) nima va u qayerda saqlanadi?

- Ochiq kodli va tijorat litsenziyasining farqini tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. Qaysi biri tizim dasturiy ta’minotiga kiradi?

a) Matn muharriri

b) Qurilma drayveri

c) Kompyuter o‘yini

d) Grafik muharrir

2. Ona platadagi BIOS/UEFI qanday dasturiy ta’minot turi?

a) Amaliy dastur

b) Instrumental dastur

c) Antivirus

d) Mikrodastur (firmware)

3. Kodi ochiq bo‘lib, o‘zgartirish va tarqatish mumkin bo‘lgan dastur litsenziyasi:

a) Ochiq kodli

b) Tijorat

c) Sinov muddatli

d) Litsenziyasiz

4. Ham kiritish, ham chiqarish qurilmasi hisoblanadigan qurilma qaysi?

a) Klaviatura

b) Kolonka

c) Sichqoncha

d) Sensorli ekran

5. Visual Studio Code qaysi dasturiy ta’minot turiga kiradi?

a) Tizim dasturiy ta’minoti

b) Instrumental dasturiy ta’minot

c) Mikrodastur

d) Qurilma drayveri

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Kompyuteringizdagi 10 ta dasturni tanlab, ularni tizim, amaliy va instrumental turlarga ajratilgan jadvalga joylashtiring.

Topshiriq 2: «Apparat — mikrodastur — operatsion tizim — ilova — foydalanuvchi» qatlamlar modelini misollar bilan tasvirlovchi infografika tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Apparat va dasturiy ta’minotni amaliy jihatdan farqlash

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning vazifalarini tushuntiradi hamda apparat va dasturiy ta’minotni farqlaydi. |
| Baholash indikatori | Apparat va dasturiy ta’minotni farqlash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Tizim ma’lumotlari vositasi orqali apparat va dasturiy muhitni ko‘rish. 2. O‘rnatilgan dasturlar, drayverlar va operatsion tizim versiyasini aniqlash. 3. Amaliy mashq: kompyuterning apparat va dasturiy pasportini tuzish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga Windows vositalari yordamida kompyuterning apparat tarkibi, operatsion tizim, drayverlar va o‘rnatilgan dasturlar haqidagi ma’lumotlarni topish hamda ularni turlarga ajratish ko‘nikmasini berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | msinfo32, Qurilmalar dispetcheri va Sozlamalar oynasi yordamida apparat va dasturiy ta’minot ma’lumotlarini topadilar va kompyuter pasportini to‘ldira oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. «Tizim ma’lumotlari» (msinfo32) oynasining bo‘limlari bilan amalda tanishtirish; 2. Operatsion tizim versiyasi, o‘rnatilgan dasturlar va drayver ma’lumotlarini topishni ko‘rsatish; 3. Topilgan ma’lumotlarni apparat va dasturiy ta’minot bo‘yicha tasniflashni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Tizim ma’lumotlari oynasidan kerakli ko‘rsatkichlarni topadilar; 2. Windows versiyasi, ilovalar ro‘yxati va drayver versiyasini aniqlaydilar; 3. Kompyuterning apparat va dasturiy pasportini to‘g‘ri to‘ldiradilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, «T-jadval» metodi, individual amaliy ish, natijalar taqdimoti. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar, videoproyektor, «Kompyuter pasporti» blankasi, tarqatma «T-jadval» varaqlari. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «T-jadval» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Apparat va dasturiy ta’minotni amaliy jihatdan farqlash

REJA:

- Tizim ma’lumotlari vositasi orqali apparat va dasturiy muhitni ko‘rish.

- O‘rnatilgan dasturlar, drayverlar va operatsion tizim versiyasini aniqlash.

- Amaliy mashq: kompyuterning apparat va dasturiy pasportini tuzish.

1-REJA BO‘YICHA: TIZIM MA’LUMOTLARI VOSITASI ORQALI APPARAT VA DASTURIY MUHITNI KO‘RISH

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

Mashg‘ulot faqat dasturiy vositalar orqali, korpusni ochmasdan bajariladi. O‘quvchilar ma’lumotlarni faqat ko‘radilar: dasturlarni o‘chirish, drayverlarni yangilash yoki o‘chirish, tizim sozlamalarini o‘zgartirish taqiqlanadi. Har bir oynani ishdan keyin yopish kerak.

«Tizim ma’lumotlari» vositasi

msinfo32 — Windows ga o‘rnatilgan, kompyuter haqidagi eng to‘liq ma’lumotni bitta oynada beradigan vosita. Uni ochish uchun «Win + R» tugmalarini bosib, «msinfo32» deb yozish va Enter bosish kifoya.

- Tizim xulosasi: OT nomi va versiyasi, kompyuter ishlab chiqaruvchisi va modeli, protsessor, BIOS versiyasi va rejimi (UEFI yoki eski BIOS), o‘rnatilgan RAM hajmi.

- Apparat resurslari: qurilmalar egallagan resurslar (mutaxassislar uchun).

- Komponentlar: displey, tovush, tarmoq, xotira qurilmalari, USB va boshqalar.

- Dasturiy muhit: tizim drayverlari, ishlayotgan vazifalar, avtoyuklanuvchi dasturlar.

Bu bo‘limlarning o‘zi ham apparat (Komponentlar) va dasturiy ta’minot (Dasturiy muhit) farqini yaqqol ko‘rsatadi.

2-REJA BO‘YICHA: O‘RNATILGAN DASTURLAR, DRAYVERLAR VA OPERATSION TIZIM VERSIYASINI ANIQLASH

Operatsion tizim va dasturlarni aniqlash

- «Win + R» → «winver» buyrug‘i bilan Windows nashri, versiyasi va yig‘ma raqamini ko‘rish.

- Sozlamalar → Tizim → Haqida bo‘limida qurilma nomi, protsessor, RAM va Windows nashrini ko‘rish.

- Windows 11 da Sozlamalar → Ilovalar → O‘rnatilgan ilovalar, Windows 10 da Sozlamalar → Ilovalar → Ilovalar va imkoniyatlar bo‘limida dasturlar ro‘yxatini ochish.

- Ro‘yxatdan 5 ta amaliy dastur va 2 ta tizim utilitasini tanlab yozib olish.

Drayverni ko‘rish

- «Win + R» → «devmgmt.msc» bilan Qurilmalar dispetcherini ochish.

- «Tarmoq adapterlari» guruhini yoyib, adapter nomini aniqlash (bu — apparat).

- Adapter ustida ikki marta bosib, «Drayver» yorlig‘ini ochish.

- Drayver ishlab chiqaruvchisi, sanasi va versiyasini yozib olish (bu — dasturiy ta’minot).

Shu misolda bitta qurilmaning ikki tomoni ko‘rinadi: tarmoq kartasi — apparat, uning drayveri esa — tizim dasturiy ta’minoti. Ular faqat birgalikda ishlaydi.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: KOMPYUTERNING APPARAT VA DASTURIY PASPORTINI TUZISH

Kompyuter pasporti

| Bo‘lim | Ko‘rsatkich | Qayerdan olinadi |
| --- | --- | --- |
| Apparat | Protsessor modeli, RAM hajmi | msinfo32 → Tizim xulosasi |
| Apparat | Videoadapter va tarmoq adapteri | Qurilmalar dispetcheri |
| Mikrodastur | BIOS versiyasi va rejimi | msinfo32 → Tizim xulosasi |
| Tizim dasturi | Windows nashri va versiyasi | winver, Sozlamalar → Haqida |
| Amaliy dasturlar | Ofis, brauzer, arxivator | Sozlamalar → Ilovalar |

Natijani tekshirish

To‘ldirilgan pasport ikki manbadan solishtiriladi: masalan, RAM hajmi msinfo32 va «Sozlamalar → Haqida» oynalarida bir xil bo‘lishi kerak. Farq chiqsa, o‘quvchi qaysi ko‘rsatkich «o‘rnatilgan», qaysi biri «foydalanish mumkin» ekanini aniqlaydi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | To‘g‘ri yo‘l |
| --- | --- |
| Drayverni apparat deb yozish | Drayver — dastur; uni yaratgan kompaniya va versiyasi bor |
| Windows versiyasi o‘rniga faqat «Windows 10» deb yozish | Nashr (Home, Pro) va versiyani (masalan, 22H2) to‘liq yozish |
| Ilovalar ro‘yxatidan narsani o‘chirib yuborish | Faqat ko‘rish rejimida ishlash |
| BIOS ni amaliy dastur deb hisoblash | BIOS/UEFI — mikrodastur |

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir o‘quvchi o‘z kompyuterida msinfo32, winver, «Sozlamalar → Tizim → Haqida», Ilovalar bo‘limi va Qurilmalar dispetcheridan foydalanib «Kompyuter pasporti»ni to‘ldiradi: kamida 5 ta apparat ko‘rsatkichi, BIOS ma’lumoti, OT nashri va versiyasi, 5 ta amaliy dastur va bitta qurilma drayverining versiyasi. So‘ng ma’lumotlar «T-jadval»da «Apparat» va «Dasturiy ta’minot» ustunlariga ajratiladi. Baholash: ma’lumotlarning to‘liqligi va aniqligi, to‘g‘ri tasniflash, tizim sozlamalariga zarar yetkazmaslik.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Apparat ta’minoti deganda nimani tushunasiz? Misollar keltiring.

- Tizim va amaliy dasturiy ta’minotning farqi nimada?

- Drayver nima uchun kerak?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Apparat va dasturiy ta’minotni farqlash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Apparat va dasturiy ta’minotni farqlay olmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Apparat va dasturiy ta’minotga oid oddiy misollarni ajratadi. | 3 (qoniqarli) |
| Apparat va dasturiy ta’minotni to‘g‘ri farqlaydi hamda ularga misollar keltiradi. | 4 (yaxshi) |
| Apparat va dasturiy ta’minotni to‘g‘ri farqlaydi, ularning o‘zaro bog‘liqligini sodda misollar bilan asoslaydi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- msinfo32 vositasi qanday ochiladi va unda qanday bo‘limlar bor?

- Windows versiyasini qaysi buyruq yordamida tezda ko‘rish mumkin?

- Qurilma drayverining versiyasini qayerdan bilish mumkin?

- Nima uchun tarmoq adapteri va uning drayveri turli toifalarga kiradi?

- Windows 11 da o‘rnatilgan dasturlar ro‘yxati qayerda joylashgan?

Test topshiriqlari

1. Windows nashri va versiyasini tezda ko‘rsatadigan buyruq:

a) winver

b) calc

c) notepad

d) mspaint

2. Qurilmalar dispetcherini ochuvchi buyruq:

a) msinfo32

b) diskmgmt.msc

c) devmgmt.msc

d) taskmgr

3. msinfo32 oynasida tizim drayverlari qaysi bo‘limda joylashgan?

a) Komponentlar

b) Dasturiy muhit

c) Apparat resurslari

d) Tizim xulosasi

4. Kompyuter haqidagi eng to‘liq ma’lumotni bitta oynada beradigan «Tizim ma’lumotlari» vositasi qaysi buyruq bilan ochiladi?

a) msinfo32

b) winver

c) devmgmt.msc

d) cmd

5. Qurilmalar dispetcherida tarmoq adapterining drayver versiyasi qaysi yorliqda ko‘rinadi?

a) Umumiy

b) Resurslar

c) Drayver

d) Tafsilotlar

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uydagi kompyuter yoki noutbukning «Kompyuter pasporti»ni darsdagi shakl bo‘yicha to‘ldiring va uni texnikum kompyuteri pasporti bilan solishtiring.

Topshiriq 2: Windows ning ma’lumot beruvchi 5 ta vositasi (msinfo32, winver, devmgmt.msc, dxdiag, Sozlamalar → Haqida) haqida qisqa qo‘llanma-jadval tuzish.

Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat): «Apparat va dasturiy ta’minotning o‘zaro bog‘liqligi». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Nazariy. Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalari

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning vazifalarini tushuntiradi hamda apparat va dasturiy ta’minotni farqlaydi. |
| Baholash indikatori | Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini belgilash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Hisoblash va boshqaruv komponentlari: protsessor, ona plata va chipset. 2. Xotira ierarxiyasi: kesh, tezkor xotira va doimiy saqlash qurilmalari. 3. Videokarta, quvvat bloki, sovutish tizimi va tarmoq adapterining tizimdagi o‘rni. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuter tizimining har bir asosiy komponenti qanday vazifani bajarishi, komponentlar o‘zaro qanday hamkorlik qilishi va ularning kompyuter unumdorligiga ta’siri haqida bilim berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini to‘g‘ri belgilaydilar va har bir komponentning tizimdagi ahamiyatini sodda hayotiy misollar bilan tushuntira oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Protsessor, ona plata va chipsetning boshqaruv va hisoblashdagi vazifalarini tushuntirish; 2. Xotira ierarxiyasi tushunchasini va har bir xotira darajasining vazifasini ochib berish; 3. Videokarta, quvvat bloki, sovutish tizimi va tarmoq adapterining tizimdagi ahamiyatini misollar orqali ko‘rsatish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Protsessor, ona plata va chipsetning vazifalarini ayta oladilar; 2. Kesh, RAM va doimiy xotira qurilmalarining farqi va vazifasini izohlaydilar; 3. Komponentlardan birining yetishmasligi yoki kuchsizligi tizimga qanday ta’sir qilishini misol bilan ko‘rsatadilar. |
| O‘qitish metodlari | Axborotli ma’ruza, tushuntirish, taqqoslash, «Aqliy hujum» metodi, slayd-namoyish, savol-javob. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, ochilgan tizim bloki maketi, protsessor, RAM moduli va SSD namunalari. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda |
| O‘qitish sharoiti | Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va o‘qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarni baholash mezoni va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish: 5. Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv materiali bayoni: 6. Mavzu rejasi asosida PowerPoint taqdimoti va ko‘rgazmalar yordamida asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 7. «Aqliy hujum metodi» interaktiv metodi asosida guruhlarda ishlashni tashkil etadi. Yangi o‘quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar va test topshiriqlari beriladi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Savol-javoblarda faol ishtirok etadilar. • Diqqat qiladilar va axborotni qabul qiladilar. • Guruhlarda ishlaydilar, natijani taqdim etadilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalari

REJA:

- Hisoblash va boshqaruv komponentlari: protsessor, ona plata va chipset.

- Xotira ierarxiyasi: kesh, tezkor xotira va doimiy saqlash qurilmalari.

- Videokarta, quvvat bloki, sovutish tizimi va tarmoq adapterining tizimdagi o‘rni.

1-REJA BO‘YICHA: HISOBLASH VA BOSHQARUV KOMPONENTLARI: PROTSESSOR, ONA PLATA VA CHIPSET

Komponentlar — yagona jamoa a’zolari

Kompyuter tizimini kichik korxonaga o‘xshatish mumkin: unda rahbar, ish stoli, arxiv, xabarchi va energiya manbai bor. Har bir komponent (tarkibiy qism) o‘z vazifasini bajaradi, ammo natija faqat ularning birgalikdagi ishida hosil bo‘ladi. Endi asosiy savolga javob izlaymiz: qaysi qism nima qiladi va u kompyuter tezligiga qanday ta’sir qiladi?

Protsessor (CPU) — tizimning «miyasi»

Markaziy protsessor (CPU) dastur buyruqlarini birma-bir o‘qiydi, ularni tahlil qiladi va bajaradi: arifmetik hisoblar, solishtirish, ma’lumotni bir joydan boshqa joyga ko‘chirish. Protsessor ichida arifmetik-mantiqiy qurilma (hisoblaydi), boshqaruv qurilmasi (buyruqlar navbatini boshqaradi) va registrlar (eng tezkor ichki xotira) bor. Zamonaviy protsessorlar bir necha yadrodan iborat bo‘lib, har bir yadro alohida vazifani bajara oladi.

- Yadrolar soni: bir vaqtda bajariladigan vazifalar soniga ta’sir qiladi (masalan, video montaj va brauzer bir paytda).

- Takt chastotasi (GHz): bir soniyadagi ish sikllari soni; yuqori chastota — bitta vazifaning tezroq bajarilishi.

- Kesh xotira: protsessor ichidagi juda tez xotira; tez-tez kerak bo‘ladigan ma’lumotni yaqinda saqlaydi.

- O‘rnatilgan grafika: ko‘plab protsessorlarda oddiy videokarta vazifasini bajaradigan grafik yadro bor.

Ona plata va chipset

Ona plata (motherboard) — barcha komponentlarni bir-biriga ulaydigan asosiy plata. U protsessor uchun uyani (soket), RAM uchun slotlarni, kengaytirish kartalari uchun PCI Express slotlarini, disk ulagichlarini va tashqi portlarni o‘zida jamlaydi. Ona plataning «yo‘l harakati boshqaruvchisi» — chipset: u protsessor bilan USB, SATA, tarmoq va audio qurilmalari orasidagi ma’lumot almashinuvini tashkil qiladi. Ona platadagi BIOS/UEFI mikrodasturi esa kompyuter yoqilganda qurilmalarni tekshirib, operatsion tizimni ishga tushiradi.

2-REJA BO‘YICHA: XOTIRA IERARXIYASI: KESH, TEZKOR XOTIRA VA DOIMIY SAQLASH QURILMALARI

Nega xotira bir necha darajadan iborat?

Ideal xotira bir vaqtda juda tez, juda katta va arzon bo‘lishi kerak edi, ammo bunday xotira mavjud emas. Shuning uchun kompyuterda xotira ierarxiyasi qo‘llanadi: protsessorga qanchalik yaqin bo‘lsa, xotira shunchalik tez, lekin hajmi kichik va qimmat; uzoqlashgan sari hajm ortadi, tezlik esa pasayadi.

| Daraja | Odatiy hajm | Asosiy vazifasi | Elektr o‘chganda |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrlar va kesh (L1–L3) | Kilobaytlardan o‘nlab megabaytgacha | Protsessorga hozir kerak bo‘lgan ma’lumotni darhol berish | O‘chadi |
| Tezkor xotira (RAM) | 8–32 GB | Ishlab turgan dasturlar va ochiq fayllarni saqlash | O‘chadi |
| SSD | 256 GB – 2 TB | OT, dasturlar va fayllarni tez yuklash uchun doimiy saqlash | Saqlanadi |
| HDD | 1–8 TB va undan ko‘p | Katta hajmdagi arxiv va media fayllarni saqlash | Saqlanadi |

Tezkor xotira (RAM) — «ish stoli»

RAM (Random Access Memory) — protsessor hozir ishlayotgan dastur va ma’lumotlarni vaqtincha saqlaydigan xotira. Uni ish stoliga o‘xshatish mumkin: stol qancha katta bo‘lsa, unda shuncha ko‘p hujjatni bir vaqtda ochiq qoldirish mumkin. RAM yetishmasa, Windows ma’lumotning bir qismini diskdagi sahifalash fayliga ko‘chiradi va kompyuter sezilarli darajada sekinlashadi. Elektr o‘chishi bilan RAM tozalanadi, shuning uchun saqlanmagan hujjat yo‘qoladi.

Doimiy saqlash qurilmalari — «arxiv»

Qattiq disk (HDD) va qattiq jismli disk (SSD) ma’lumotni elektr o‘chganda ham saqlaydi. Operatsion tizim, dasturlar, hujjatlar va rasmlar shu yerda turadi. SSD da harakatlanuvchi qismlar yo‘q, shuning uchun u HDD ga qaraganda bir necha barobar tez ishlaydi: kompyuter tezroq yoqiladi, dasturlar tezroq ochiladi. HDD esa arzonroq, shu sababli katta arxivlar uchun qo‘llanadi.

- Misol 1: RAM 4 GB bo‘lgan kompyuterda 20 ta brauzer yorlig‘i ochilsa, tizim «qotib» qoladi — sabab protsessor emas, xotira yetishmasligi.

- Misol 2: eski HDD ni SSD ga almashtirish ko‘pincha protsessorni almashtirishdan ham sezilarliroq tezlik beradi.

3-REJA BO‘YICHA: VIDEOKARTA, QUVVAT BLOKI, SOVUTISH TIZIMI VA TARMOQ ADAPTERINING TIZIMDAGI O‘RNI

Videokarta (GPU)

Videokarta tasvirni hisoblab, monitorga yuboradi. Oddiy ofis ishlari uchun protsessorga o‘rnatilgan grafika yetarli, ammo 3D o‘yinlar, video montaj, muhandislik grafikasi va sun’iy intellekt dasturlari uchun alohida (diskret) videokarta kerak bo‘ladi.

Quvvat bloki (PSU)

Quvvat bloki elektr tarmog‘idagi 220 V o‘zgaruvchan tokni komponentlar uchun zarur bo‘lgan past kuchlanishli (12 V, 5 V, 3,3 V) o‘zgarmas tokka aylantiradi. Quvvat bloki kuchsiz yoki sifatsiz bo‘lsa, kompyuter o‘z-o‘zidan o‘chib-yonishi, yuklama ostida qayta yuklanishi mumkin. Uning quvvati (vattlarda) zaxira bilan tanlanadi.

Sovutish tizimi

Protsessor, videokarta va quvvat bloki ishlaganda issiqlik ajratadi. Sovutish tizimi (radiator, ventilyatorlar, termopasta, ba’zan suyuq sovutish) bu issiqlikni korpusdan tashqariga chiqaradi. Haddan tashqari qizigan protsessor himoya maqsadida chastotasini o‘zi pasaytiradi (trotling), natijada kompyuter sekinlashadi; o‘ta qizishda esa kompyuter o‘chib qoladi.

Tarmoq adapteri

Tarmoq adapteri kompyuterni mahalliy tarmoq va Internetga ulaydi: simli (Ethernet, RJ-45 porti) yoki simsiz (Wi-Fi). Ko‘pchilik ona platalarda simli adapter o‘rnatilgan bo‘ladi.

| Komponent | Asosiy vazifasi | Muammo bo‘lsa nima kuzatiladi |
| --- | --- | --- |
| Protsessor | Buyruqlarni bajarish, hisoblash | Umumiy sekinlik, yuqori yuklama |
| RAM | Ishlayotgan dasturlarni vaqtincha saqlash | Ko‘p oyna ochilganda qotish |
| SSD/HDD | Ma’lumotlarni doimiy saqlash | Sekin yuklanish, fayllar yo‘qolishi |
| Quvvat bloki | Komponentlarni elektr bilan ta’minlash | O‘z-o‘zidan o‘chish, yoqilmaslik |
| Sovutish tizimi | Issiqlikni chiqarish | Shovqin, qizish, to‘satdan o‘chish |

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- msinfo32 vositasi qanday ochiladi va unda qanday bo‘limlar bor?

- Windows versiyasini qaysi buyruq yordamida tezda ko‘rish mumkin?

- Qurilma drayverining versiyasini qayerdan bilish mumkin?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini belgilash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Asosiy komponentlarning vazifalarini ayta olmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Asosiy komponentlarning vazifalarini qisman aytadi. | 3 (qoniqarli) |
| Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini to‘g‘ri belgilaydi. | 4 (yaxshi) |
| Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini to‘liq belgilaydi hamda ularning tizimdagi ahamiyatini sodda misollar bilan ko‘rsatadi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Protsessorning qaysi ko‘rsatkichlari uning unumdorligiga ta’sir qiladi?

- Ona plata va chipsetning tizimdagi vazifasi nimadan iborat?

- Xotira ierarxiyasi nima va u nima uchun kerak?

- RAM yetishmaganda kompyuterda qanday holat kuzatiladi va nima uchun?

- Quvvat bloki va sovutish tizimidagi muammolar kompyuter ishiga qanday ta’sir qiladi?

Test topshiriqlari

1. Dastur buyruqlarini bajaradigan va hisoblashlarni amalga oshiradigan komponent qaysi?

a) Quvvat bloki

b) Markaziy protsessor (CPU)

c) Tarmoq adapteri

d) Ona plata

2. Elektr o‘chganda qaysi xotiradagi ma’lumot saqlanib qoladi?

a) Kesh xotira

b) Registrlar

c) Tezkor xotira (RAM)

d) SSD

3. Protsessor bilan USB, SATA va audio qurilmalari o‘rtasidagi ma’lumot almashinuvini qaysi qism tashkil qiladi?

a) Chipset

b) Videokarta

c) Sovutgich

d) Monitor

4. Protsessor qizib ketganda chastotasini o‘zi pasaytirishi qanday ataladi?

a) Overklok

b) Sahifalash

c) Trotling

d) Fragmentatsiya

5. Quvvat bloki qanday vazifani bajaradi?

a) Tasvirni monitorga chiqaradi

b) 220 V o‘zgaruvchan tokni past kuchlanishli o‘zgarmas tokka aylantiradi

c) Ma’lumotlarni doimiy saqlaydi

d) Kompyuterni Internetga ulaydi

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uydagi yoki tanish kompyuterning protsessor, RAM, disk va videokarta ko‘rsatkichlarini yozib oling va har bir komponentning shu kompyuterdagi vazifasini bir jumlada izohlang.

Topshiriq 2: «Kompyuter — korxona» mavzusida infografika tayyorlash: har bir komponentni korxona xodimi yoki bo‘limiga o‘xshatib, vazifasini qisqa yozish.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Protsessor, tezkor xotira va ona platani aniqlash

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning vazifalarini tushuntiradi hamda apparat va dasturiy ta’minotni farqlaydi. |
| Baholash indikatori | Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini belgilash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Protsessor, RAM va ona plata ma’lumotlarini Windows vositalari orqali aniqlash. 2. Komponentlarni tashqi ko‘rinishi va markirovkasi bo‘yicha tanib olish. 3. Amaliy mashq: ish o‘rnidagi kompyuterning «asosiy uchlik» kartasini to‘ldirish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga protsessor, tezkor xotira va ona plataning modeli, asosiy ko‘rsatkichlari va o‘zaro mosligini dasturiy vositalar hamda vizual ko‘rik orqali aniqlash ko‘nikmasini berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Task Manager, msinfo32 va PowerShell buyruqlari yordamida protsessor, RAM va ona plata ko‘rsatkichlarini aniqlaydilar, ularni markirovka bo‘yicha tanib oladilar va natijani kartaga to‘g‘ri yozadilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Task Manager, msinfo32 va PowerShell orqali komponent ma’lumotlarini olishni ko‘rsatish; 2. Protsessor soketi, RAM moduli va ona plata markirovkasini o‘qishni o‘rgatish; 3. Olingan ma’lumotlarni solishtirib, komponentlar mosligini baholashni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Protsessor modeli, yadrolar soni va chastotasini aniqlaydilar; 2. RAM hajmi, turi, chastotasi va band slotlar sonini topadilar; 3. Ona plata ishlab chiqaruvchisi va modelini aniqlab, kartaga yozadilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, juftlikda amaliy ish, «Blits-so‘rov» metodi, natijalarni o‘zaro tekshirish. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar, videoproyektor, namunaviy RAM modullari va protsessor, ochiq ona plata maketi, «Asosiy uchlik» kartasi blankasi. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Blits-so‘rov» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Protsessor, tezkor xotira va ona platani aniqlash

REJA:

- Protsessor, RAM va ona plata ma’lumotlarini Windows vositalari orqali aniqlash.

- Komponentlarni tashqi ko‘rinishi va markirovkasi bo‘yicha tanib olish.

- Amaliy mashq: ish o‘rnidagi kompyuterning «asosiy uchlik» kartasini to‘ldirish.

1-REJA BO‘YICHA: PROTSESSOR, RAM VA ONA PLATA MA’LUMOTLARINI WINDOWS VOSITALARI ORQALI ANIQLASH

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

Mashg‘ulot asosan dasturiy vositalar orqali bajariladi: ishchi kompyuterlarning korpusi ochilmaydi. Vizual ko‘rik uchun o‘qituvchi stolidagi namunaviy qismlardan foydalaniladi. RAM moduli va protsessorni faqat chetidan ushlash, kontaktlarga barmoq tekkizmaslik, ishdan oldin metall buyumga tegib statik zaryadni yo‘qotish kerak. Dasturiy vositalarda faqat ma’lumot ko‘riladi — hech qanday sozlama o‘zgartirilmaydi.

Task Manager orqali aniqlash

- «Ctrl + Shift + Esc» tugmalari bilan Task Manager ni ochish.

- «Unumdorlik» (Performance) bo‘limida «Protsessor» bandini tanlash: yuqori o‘ng burchakda model nomi, pastda «Yadrolar», «Mantiqiy protsessorlar», «Asosiy tezlik» va kesh hajmlari ko‘rinadi.

- «Xotira» bandini tanlash: umumiy hajm, «Tezlik» (MT/s), «Ishlatilgan slotlar» (masalan, 2 / 4) va «Shakl omili» (DIMM yoki SODIMM) yozib olinadi.

- Grafikdagi protsessor va xotira yuklamasiga e’tibor berish: bo‘sh holatda yuklama past bo‘lishi kerak.

msinfo32 va PowerShell orqali aniqlash

«Win + R» → «msinfo32» oynasining «Tizim xulosasi» bo‘limida protsessor, «Asosiy plata ishlab chiqaruvchisi», «Asosiy plata mahsuloti» (model) va o‘rnatilgan RAM hajmi ko‘rsatiladi. Aniqroq ma’lumot uchun PowerShell oynasida quyidagi buyruqlar ishlatiladi:

- Get-CimInstance Win32_Processor | Select Name, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors, MaxClockSpeed — protsessor modeli, yadrolar soni va chastotasi.

- Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory | Select Manufacturer, Capacity, Speed, PartNumber — har bir RAM modulining ishlab chiqaruvchisi, hajmi (baytda), chastotasi va qism raqami.

- Get-CimInstance Win32_BaseBoard | Select Manufacturer, Product — ona plata ishlab chiqaruvchisi va modeli.

2-REJA BO‘YICHA: KOMPONENTLARNI TASHQI KO‘RINISHI VA MARKIROVKASI BO‘YICHA TANIB OLISH

Protsessorni tashqi ko‘rinishi bo‘yicha tanib olish

Protsessorning yuqori qopqog‘ida ishlab chiqaruvchi (Intel yoki AMD), model nomi (masalan, Core i5-12400 yoki Ryzen 5 5600) va seriya raqami yoziladi. Pastki tomonda kontaktlar joylashadi: Intel ning zamonaviy protsessorlarida yassi kontakt maydonchalari (LGA), AMD AM4 protsessorlarida esa oyoqchalar (PGA) bo‘ladi. Shu belgiga qarab qaysi soketka mos ekanini taxmin qilish mumkin.

RAM moduli markirovkasi

RAM modulining yorlig‘ida hajm, turi va chastotasi yoziladi. Masalan, «8GB DDR4-3200» — 8 GB hajmli, DDR4 turidagi, 3200 MT/s tezlikdagi modul. Kalit kesik (moduldagi o‘yiq) joyi har bir avlodda turlicha, shuning uchun DDR4 modulini DDR5 slotiga o‘rnatib bo‘lmaydi. Noutbuklarda qisqaroq SODIMM, statsionar kompyuterlarda uzunroq DIMM modullari ishlatiladi.

| Belgi | Nimani bildiradi | Misol |
| --- | --- | --- |
| Hajm | Modul sig‘imi | 8GB, 16GB |
| Turi (avlodi) | Xotira standarti | DDR4, DDR5 |
| Chastota | Ma’lumot uzatish tezligi | 3200 MT/s, 4800 MT/s |
| Shakl omili | Modul o‘lchami | DIMM, SODIMM |

Ona platani tanib olish

Ona plataning ishlab chiqaruvchisi va modeli odatda plataning o‘zida, ko‘pincha RAM slotlari yoki kengaytirish slotlari yonida katta harflar bilan yoziladi. Plata ustida soket turi (masalan, LGA1700 yoki AM4) ham ko‘rsatiladi. RAM slotlari sonini sanash orqali kelajakda xotirani qancha kengaytirish mumkinligini aniqlash mumkin.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: ISH O‘RNIDAGI KOMPYUTERNING «ASOSIY UCHLIK» KARTASINI TO‘LDIRISH

Amaliy mashq bosqichlari

- Task Manager orqali protsessor va xotira ko‘rsatkichlarini yozib olish.

- msinfo32 orqali ona plata ishlab chiqaruvchisi va modelini aniqlash.

- PowerShell buyruqlari bilan ma’lumotlarni tekshirish va RAM modullari sonini aniqlash.

- Namunaviy RAM modulining yorlig‘idan turi va chastotasini o‘qish.

- Ona plata maketidan soket turi va RAM slotlari sonini aniqlash.

- Barcha natijalarni «Asosiy uchlik» kartasiga yozish va qo‘shni juftlik bilan almashib tekshirish.

Natijani tekshirish

Har bir ko‘rsatkich kamida ikki manbada bir xil bo‘lishi kerak. Masalan, RAM hajmi Task Manager va msinfo32 da mos kelishi, ammo PowerShell hajmni baytda ko‘rsatishi (8589934592 bayt = 8 GB) hisobga olinadi. Ona plata modeli msinfo32 da «Default string» yoki bo‘sh ko‘rinsa, ishlab chiqaruvchi ma’lumotni kiritmagan bo‘ladi — bunday holatda model plataning o‘zidan o‘qiladi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | Sabab | Tuzatish |
| --- | --- | --- |
| Yadrolar va mantiqiy protsessorlar soni aralashtirildi | Ko‘p oqimlilik (Hyper-Threading, SMT) hisobga olinmadi | «Yadrolar» qatorini alohida yozish |
| RAM hajmi 7,8 GB deb yozildi | «Foydalanish mumkin» qiymati olindi | «O‘rnatilgan» (jami) hajmni yozish |
| Chastota noto‘g‘ri | Modul yorlig‘idagi emas, joriy tezlik o‘qildi | Ikkalasini ham yozib, farqini izohlash |
| PowerShell buyrug‘i xato beradi | Buyruq noto‘g‘ri terilgan | Bo‘shliq va tinish belgilarini tekshirish |

AMALIY TOPSHIRIQ

Juftliklar o‘z kompyuterida Task Manager (Unumdorlik bo‘limi), msinfo32 va PowerShell buyruqlari orqali protsessor modeli, yadro va mantiqiy protsessorlar soni, RAM hajmi, chastotasi va band slotlar soni, ona plata ishlab chiqaruvchisi va modelini aniqlaydi. So‘ngra o‘qituvchi stolidagi namunaviy RAM moduli va ona plata maketidan markirovkani o‘qib, turini (DDR4 yoki DDR5) va soketni aniqlaydi. Natijalar «Asosiy uchlik» kartasiga yoziladi va kamida ikki manba bilan solishtiriladi. Baholash: ma’lumotlarning to‘g‘riligi, manbalarning to‘g‘ri ko‘rsatilishi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilinishi bo‘yicha.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Protsessorning qaysi ko‘rsatkichlari uning unumdorligiga ta’sir qiladi?

- Ona plata va chipsetning tizimdagi vazifasi nimadan iborat?

- Xotira ierarxiyasi nima va u nima uchun kerak?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini belgilash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Asosiy komponentlarning vazifalarini ayta olmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Asosiy komponentlarning vazifalarini qisman aytadi. | 3 (qoniqarli) |
| Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini to‘g‘ri belgilaydi. | 4 (yaxshi) |
| Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini to‘liq belgilaydi hamda ularning tizimdagi ahamiyatini sodda misollar bilan ko‘rsatadi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Task Manager ning qaysi bo‘limida protsessor va RAM ko‘rsatkichlari ko‘rinadi?

- Ona plata ishlab chiqaruvchisi va modelini qaysi vositalar orqali aniqlash mumkin?

- «8GB DDR4-3200» yozuvi nimani bildiradi?

- Nima uchun DDR4 modulini DDR5 slotiga o‘rnatib bo‘lmaydi?

- Yadrolar va mantiqiy protsessorlar soni nega farq qilishi mumkin?

Test topshiriqlari

1. Task Manager ni tez ochish uchun qaysi tugmalar birikmasi ishlatiladi?

a) Win + E

b) Alt + F4

c) Ctrl + Shift + Esc

d) Win + L

2. Ona plata modelini ko‘rsatadigan PowerShell sinfi qaysi?

a) Win32_BaseBoard

b) Win32_Processor

c) Win32_DiskDrive

d) Win32_Printer

3. Noutbuklarda ishlatiladigan qisqa RAM modullari qanday ataladi?

a) DIMM

b) SODIMM

c) PCIe

d) SATA

4. Task Manager «Xotira» bandidagi «Ishlatilgan slotlar: 2 / 4» yozuvi nimani bildiradi?

a) 2 GB band, 4 GB bo‘sh

b) 2 ta protsessor yadrosi ishlamoqda

c) Xotira 2 barobar tez

d) 4 ta slotdan 2 tasida modul o‘rnatilgan

5. RAM modulidagi kalit kesik (o‘yiq) nima uchun kerak?

a) Sovutish uchun

b) Modulni noto‘g‘ri avlod slotiga o‘rnatishning oldini olish uchun

c) Chastotani oshirish uchun

d) Modulni yengillashtirish uchun

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uy kompyuteringiz yoki noutbukingizda Task Manager va msinfo32 orqali protsessor, RAM va ona plata ma’lumotlarini aniqlab, «Asosiy uchlik» kartasi shaklida yozib keling.

Topshiriq 2: Intel va AMD protsessorlari uchun ikkita zamonaviy soket va ularga mos RAM turlarini taqqoslovchi jadval tuzish.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Qattiq disk, SSD va boshqa xotira qurilmalarini aniqlash

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning vazifalarini tushuntiradi hamda apparat va dasturiy ta’minotni farqlaydi. |
| Baholash indikatori | Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini belgilash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Xotira qurilmalarining turi, hajmi va ulanish interfeysini Windows vositalari orqali aniqlash. 2. HDD, SATA SSD, M.2 NVMe va olinadigan xotira qurilmalarini tashqi belgilari bo‘yicha farqlash. 3. Amaliy mashq: kompyuterdagi barcha xotira qurilmalari ro‘yxatini tuzish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuterdagi qattiq disk, SSD va olinadigan xotira qurilmalarining turi, hajmi, interfeysi va holatini dasturiy vositalar hamda tashqi belgilari bo‘yicha aniqlash ko‘nikmasini berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Task Manager, Disk boshqaruvi, Disklarni optimallashtirish oynasi va PowerShell yordamida xotira qurilmalarini aniqlaydilar, HDD, SATA SSD va NVMe SSD ni tashqi ko‘rinishidan farqlaydilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Disk turini va interfeysini aniqlovchi Windows vositalarini amalda ko‘rsatish; 2. HDD, 2,5 dyumli SSD, M.2 SATA va M.2 NVMe qurilmalarini tashqi belgilari bo‘yicha farqlashni o‘rgatish; 3. Fizik disk va mantiqiy bo‘lim (tom) tushunchalarini amaliy misolda farqlashni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kompyuterdagi disk turini (HDD yoki SSD) va interfeysini aniqlaydilar; 2. Xotira qurilmalarini form-faktori va ulagichi bo‘yicha tanib oladilar; 3. Fizik disklar va ulardagi bo‘limlar ro‘yxatini to‘g‘ri tuzadilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, individual amaliy ish, «BBB» (Bilaman — Bilishni xohlayman — Bilib oldim) jadvali, natijalar taqdimoti. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar, videoproyektor, namunaviy HDD (3,5 va 2,5 dyumli), SATA SSD, M.2 SATA va M.2 NVMe SSD, USB fleshka, SD karta, «Xotira qurilmalari ro‘yxati» blankasi. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «BBB» (Bilaman — Bilishni xohlayman — Bilib oldim) metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Qattiq disk, SSD va boshqa xotira qurilmalarini aniqlash

REJA:

- Xotira qurilmalarining turi, hajmi va ulanish interfeysini Windows vositalari orqali aniqlash.

- HDD, SATA SSD, M.2 NVMe va olinadigan xotira qurilmalarini tashqi belgilari bo‘yicha farqlash.

- Amaliy mashq: kompyuterdagi barcha xotira qurilmalari ro‘yxatini tuzish.

1-REJA BO‘YICHA: XOTIRA QURILMALARINING TURI, HAJMI VA ULANISH INTERFEYSINI WINDOWS VOSITALARI ORQALI ANIQLASH

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

Mashg‘ulotda faqat ma’lumot ko‘riladi. Disk boshqaruvi oynasida bo‘limlarni o‘chirish, formatlash, harf o‘zgartirish kabi amallar qat’iyan man etiladi — bitta noto‘g‘ri bosish ma’lumotlarning yo‘qolishiga olib keladi. Namunaviy disklarni yerga tushirmaslik kerak: HDD zarbadan shikastlanadi. M.2 SSD ni kontaktlaridan ushlamaslik, statik zaryadni oldindan yo‘qotish lozim.

Windows vositalari

- Task Manager → Unumdorlik → Disk 0, Disk 1: yuqori o‘ng burchakda disk modeli, pastda turi (Windows 11 da «SSD (NVMe)», «SSD» yoki «HDD»), hajmi va qaysi bo‘limlar shu diskda joylashgani ko‘rinadi.

- Disk boshqaruvi («Win + X» → Disk boshqaruvi yoki «Win + R» → diskmgmt.msc): fizik disklar (Disk 0, Disk 1) va ulardagi bo‘limlar (C:, D:, tiklash bo‘limi) grafik ko‘rinishda.

- Disklarni optimallashtirish («Win + R» → dfrgui): «Media turi» ustunida «Qattiq jismli disk» yoki «Qattiq disk drayveri» yozuvi turadi.

- PowerShell: «Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, MediaType, BusType, Size» — disk nomi, turi (SSD/HDD), shina turi (SATA, NVMe, USB) va hajmi.

Fizik disk va mantiqiy bo‘lim

Bitta fizik disk bir necha bo‘limga (tomga) ajratilishi mumkin: masalan, 512 GB SSD da C: va D: bo‘limlari bo‘lsa, «Kompyuter» oynasida ikkita disk ko‘rinadi, aslida esa qurilma bitta. Aksincha, ikki xil fizik disk bitta kompyuterda C: va E: sifatida ko‘rinishi ham mumkin. Haqiqiy qurilmalar sonini Disk boshqaruvi yoki Task Manager dagi «Disk 0, Disk 1» yozuvlari orqali aniqlash to‘g‘ri.

2-REJA BO‘YICHA: HDD, SATA SSD, M.2 NVME VA OLINADIGAN XOTIRA QURILMALARINI TASHQI BELGILARI BO‘YICHA FARQLASH

Xotira qurilmalarini tashqi ko‘rinishidan farqlash

| Qurilma | Tashqi belgilari | Ulanish |
| --- | --- | --- |
| 3,5 dyumli HDD | Og‘ir metall korpus, kaftdek katta | SATA ma’lumot va SATA quvvat kabeli |
| 2,5 dyumli HDD yoki SSD | Yupqa, noutbuk diski o‘lchamida; SSD juda yengil | SATA ma’lumot va quvvat |
| M.2 SATA SSD | Kichik plata, ulagichida ikkita o‘yiq (B+M kalit) | Ona platadagi M.2 sloti, SATA rejimi |
| M.2 NVMe SSD | Kichik plata, ulagichida bitta o‘yiq (M kalit) | M.2 sloti, PCI Express shinasi |
| USB fleshka, SD karta | Kichik, olinadigan | USB port yoki karta o‘quvchi |

M.2 qurilmalari yorlig‘ida 2280 kabi raqam bo‘ladi: birinchi ikki raqam — kenglik (22 mm), qolgani — uzunlik (80 mm). Bu raqam ona platadagi M.2 slotiga qurilma sig‘ish-sig‘masligini aniqlashga yordam beradi.

Interfeys va tezlik farqi

Disk turi kompyuter tezligiga bevosita ta’sir qiladi. HDD ning odatiy o‘qish tezligi taxminan 100–200 MB/s, SATA SSD niki — 550 MB/s atrofida (SATA interfeysi chegarasi), NVMe SSD esa avlodiga qarab bir necha ming MB/s gacha tezlikka erishadi. Shuning uchun bir xil M.2 shaklidagi ikki SSD tezligi bir-biridan bir necha barobar farq qilishi mumkin.

Olinadigan xotira qurilmalari

USB fleshka, tashqi disk va xotira kartalari Disk boshqaruvida «Olinadigan» yoki «Tashqi» deb belgilanadi, PowerShell da esa BusType qiymati «USB» bo‘ladi. Ularni kompyuterdan ajratishdan oldin vazifalar panelidagi «Qurilmani xavfsiz chiqarish» belgisi orqali chiqarish kerak, aks holda yozilayotgan fayl buzilishi mumkin.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: KOMPYUTERDAGI BARCHA XOTIRA QURILMALARI RO‘YXATINI TUZISH

Amaliy mashq bosqichlari

- Task Manager → Unumdorlik bo‘limida barcha disklarni ko‘rib, model, tur va hajmni yozish.

- Disk boshqaruvi oynasini ochib, har bir fizik diskdagi bo‘limlar va ularning hajmini yozish.

- dfrgui oynasida «Media turi» ustunini tekshirish.

- PowerShell da Get-PhysicalDisk buyrug‘ini bajarib, BusType qiymatini yozish.

- USB fleshkani ulab, barcha vositalarda paydo bo‘lishini kuzatish va xavfsiz chiqarish.

- Namunaviy qurilmalarni tashqi belgisiga qarab tasniflab, blankani to‘ldirish.

Natijani tekshirish

Fizik disklar soni barcha vositalarda bir xil bo‘lishi kerak. Disk hajmi turli oynalarda biroz farq qilishi tabiiy: ishlab chiqaruvchi 1 GB = 1000 MB deb hisoblaydi, Windows esa 1024 asosida hisoblaydi, shuning uchun 512 GB SSD tizimda taxminan 476 GB bo‘lib ko‘rinadi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | Sabab | Tuzatish |
| --- | --- | --- |
| C: va D: ikkita disk deb yozildi | Bo‘lim va fizik disk aralashtirildi | Disk boshqaruvida «Disk 0, Disk 1» ni sanash |
| M.2 SATA SSD «NVMe» deb aniqlandi | Faqat shakliga qarab xulosa qilindi | Ulagichdagi o‘yiqlar va BusType ni tekshirish |
| Disk hajmi «kamaygan» deb o‘ylandi | 1000 va 1024 hisob tizimlari farqi | Hajmni ikki usulda hisoblab izohlash |
| Fleshka ro‘yxatda yo‘q | Port ishlamaydi yoki drayver o‘rnatilmagan | Boshqa portga ulash, Qurilmalar dispetcherini tekshirish |

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir o‘quvchi o‘z kompyuterida Task Manager (Unumdorlik → Disk), Disk boshqaruvi (diskmgmt.msc), «Disklarni optimallashtirish» (dfrgui) oynasi va «Get-PhysicalDisk» buyrug‘i orqali barcha fizik disklarning nomi, turi (HDD/SSD), interfeysi (SATA, NVMe, USB) va hajmini aniqlaydi. So‘ngra kompyuterga USB fleshka ulab, u ro‘yxatda qanday ko‘rinishini kuzatadi. O‘qituvchi stolidagi namunaviy qurilmalarni tashqi belgilariga qarab tasniflaydi. Natijalar «Xotira qurilmalari ro‘yxati» blankasiga yoziladi; baholash ma’lumotlarning to‘liqligi, disk va bo‘lim tushunchalarining to‘g‘ri farqlanishi va xavfsizlikka rioya qilish bo‘yicha.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Task Manager ning qaysi bo‘limida protsessor va RAM ko‘rsatkichlari ko‘rinadi?

- Ona plata ishlab chiqaruvchisi va modelini qaysi vositalar orqali aniqlash mumkin?

- «8GB DDR4-3200» yozuvi nimani bildiradi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini belgilash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Asosiy komponentlarning vazifalarini ayta olmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Asosiy komponentlarning vazifalarini qisman aytadi. | 3 (qoniqarli) |
| Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini to‘g‘ri belgilaydi. | 4 (yaxshi) |
| Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini to‘liq belgilaydi hamda ularning tizimdagi ahamiyatini sodda misollar bilan ko‘rsatadi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Kompyuterdagi disk SSD yoki HDD ekanini qaysi Windows vositalari orqali aniqlash mumkin?

- Fizik disk va mantiqiy bo‘lim (tom) o‘rtasidagi farq nimada?

- M.2 SATA va M.2 NVMe SSD ni tashqi ko‘rinishidan qanday farqlash mumkin?

- Nima uchun 512 GB SSD Windows da kichikroq hajm bilan ko‘rinadi?

- Olinadigan qurilmani kompyuterdan nima uchun «xavfsiz chiqarish» kerak?

Test topshiriqlari

1. Disk boshqaruvi oynasini ochadigan buyruq qaysi?

a) devmgmt.msc

b) diskmgmt.msc

c) services.msc

d) msconfig

2. M.2 2280 yozuvidagi «80» nimani bildiradi?

a) Hajmni (80 GB)

b) Tezlikni (80 MB/s)

c) Qurilma uzunligini (80 mm)

d) Haroratni (80 °C)

3. SATA SSD ning odatiy maksimal o‘qish tezligi taxminan qancha?

a) 550 MB/s

b) 50 MB/s

c) 10 MB/s

d) 100 000 MB/s

4. Get-PhysicalDisk buyrug‘ida disk interfeysini qaysi ustun ko‘rsatadi?

a) FriendlyName

b) Size

c) MediaType

d) BusType

5. Ulagichida bitta o‘yiq (M kalit) bo‘lgan va PCI Express orqali ishlaydigan qurilma:

a) 3,5 dyumli HDD

b) M.2 NVMe SSD

c) SD karta

d) 2,5 dyumli SATA SSD

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uydagi kompyuter yoki noutbukda disk turi, hajmi va interfeysini aniqlab, uyda mavjud boshqa xotira qurilmalari (fleshka, xotira kartasi, tashqi disk) bilan birga ro‘yxat tuzing.

Topshiriq 2: «HDD, SATA SSD va NVMe SSD: qaysi birini tanlash kerak?» mavzusida tezlik, narx, hajm va ishonchlilikni taqqoslovchi 6–8 slaydli taqdimot tayyorlash.

Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat): «Zamonaviy kompyuter komponentlarining texnik xususiyatlarini o‘rganish». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Nazariy. Kompyuterning asosiy qurilmalari

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatadi, ulaydi hamda ularning ishlashini tekshiradi. |
| Baholash indikatori | Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatish va ulash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Asosiy qurilmalar tushunchasi va kompyuterning minimal ish konfiguratsiyasi. 2. Tizim bloki va monitor: turlari va asosiy texnik tavsiflari. 3. Klaviatura va sichqoncha: turlari, tavsiflari va tanlash mezonlari. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuterning asosiy qurilmalari, ularning turlari va texnik tavsiflari hamda foydalanuvchi ehtiyojiga qarab qurilma tanlash mezonlari haqida bilim berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Kompyuterning asosiy qurilmalarini sanab, ularning turlari va asosiy tavsiflarini izohlaydilar hamda ofis yoki o‘quv xonasi uchun mos qurilmalarni asoslab tanlay oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Asosiy va qo‘shimcha qurilmalar farqini hamda minimal ish konfiguratsiyasi tushunchasini shakllantirish; 2. Tizim bloki va monitor turlari, monitorning asosiy tavsiflari bilan tanishtirish; 3. Klaviatura va sichqoncha turlari hamda ularni tanlash mezonlarini tushuntirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kompyuterning asosiy qurilmalarini va ularning vazifasini sanab beradilar; 2. Monitorning diagonal, ruxsat, matritsa turi va yangilanish chastotasini izohlaydilar; 3. Vazifaga mos klaviatura va sichqonchani asoslab tanlaydilar. |
| O‘qitish metodlari | Axborotli ma’ruza, namoyish etish, taqqoslash, «FSMU» metodi, savol-javob, mini-taqdimot. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, turli klaviatura va sichqoncha namunalari, monitor texnik pasporti, «FSMU» tarqatma varaqlari. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda |
| O‘qitish sharoiti | Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va o‘qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarni baholash mezoni va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish: 5. Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv materiali bayoni: 6. Mavzu rejasi asosida PowerPoint taqdimoti va ko‘rgazmalar yordamida asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 7. «FSMU metodi» interaktiv metodi asosida guruhlarda ishlashni tashkil etadi. Yangi o‘quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar va test topshiriqlari beriladi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Savol-javoblarda faol ishtirok etadilar. • Diqqat qiladilar va axborotni qabul qiladilar. • Guruhlarda ishlaydilar, natijani taqdim etadilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuterning asosiy qurilmalari

REJA:

- Asosiy qurilmalar tushunchasi va kompyuterning minimal ish konfiguratsiyasi.

- Tizim bloki va monitor: turlari va asosiy texnik tavsiflari.

- Klaviatura va sichqoncha: turlari, tavsiflari va tanlash mezonlari.

1-REJA BO‘YICHA: ASOSIY QURILMALAR TUSHUNCHASI VA KOMPYUTERNING MINIMAL ISH KONFIGURATSIYASI

Asosiy qurilmalar nima?

Asosiy qurilmalar — kompyuter bilan to‘laqonli ishlash uchun albatta zarur bo‘lgan qurilmalar. Statsionar kompyuterda ular to‘rtta: tizim bloki, monitor, klaviatura va sichqoncha. Ularsiz foydalanuvchi ma’lumot kirita olmaydi yoki natijani ko‘ra olmaydi. Printer, skaner, kolonka kabi qurilmalar esa ishni kengaytiradi, lekin ularsiz ham kompyuter ishlaydi — ular keyingi mavzuda ko‘riladigan qo‘shimcha qurilmalardir.

Minimal ish konfiguratsiyasi

IT-servis markaziga yangi kompyuter keltirilganda, avvalo uning minimal konfiguratsiyasi yig‘iladi: tizim bloki, monitor, klaviatura va sichqoncha ulanadi va kompyuter ishga tushiriladi. Agar shu holatda kompyuter to‘g‘ri ishlasa, qo‘shimcha qurilmalar birma-bir ulanadi. Bu usul nosozlik qaysi qurilmada ekanini tez aniqlashga yordam beradi.

- Tizim bloki: axborotni qayta ishlaydi va saqlaydi.

- Monitor: axborotni tasvir ko‘rinishida chiqaradi.

- Klaviatura: matn, raqam va buyruqlarni kiritadi.

- Sichqoncha: ekrandagi ko‘rsatkichni boshqaradi, ob’ektlarni tanlaydi va harakatlantiradi.

Noutbuk va monobloklarda bu qurilmalar bitta korpusga birlashtirilgan: noutbukda klaviatura va sichqoncha vazifasini o‘rnatilgan klaviatura va sensorli panel (touchpad) bajaradi, monoblokda esa tizim bloki monitor korpusiga joylashtirilgan.

2-REJA BO‘YICHA: TIZIM BLOKI VA MONITOR: TURLARI VA ASOSIY TEXNIK TAVSIFLARI

Tizim bloki turlari

Tizim bloki korpus o‘lchamiga ko‘ra Tower (tik turadigan: to‘liq, o‘rta, mini), Desktop (yotqizib qo‘yiladigan) va kichik mini-PC turlariga bo‘linadi. Ofis va o‘quv xonalari uchun ko‘pincha o‘rta yoki mini korpuslar tanlanadi: ular kam joy egallaydi va xizmat ko‘rsatish oson. Katta korpus esa kuchli videokarta va ko‘p disk o‘rnatish, yaxshi sovutish uchun qulay.

Monitorning asosiy tavsiflari

| Tavsif | Izoh | Odatiy qiymatlar |
| --- | --- | --- |
| Diagonal | Ekranning qarama-qarshi burchaklari orasidagi masofa (dyuymda) | 21,5; 24; 27 dyuym |
| Ruxsat | Gorizontal va vertikal piksellar soni | 1920×1080 (Full HD), 2560×1440, 3840×2160 (4K) |
| Matritsa turi | Tasvir sifati va ko‘rish burchagini belgilaydi | IPS, VA, TN, OLED |
| Yangilanish chastotasi | Bir soniyada tasvir necha marta yangilanadi | 60, 75, 144 Hz |
| Ulanish portlari | Tizim blokiga ulanish usuli | HDMI, DisplayPort, VGA |

Matritsa turlarini taqqoslash

- IPS: ranglari tabiiy, ko‘rish burchagi keng — ofis, dizayn va o‘qish uchun eng ko‘p tanlanadigan tur.

- VA: qora rang chuqur, kontrast yuqori — film ko‘rish va umumiy foydalanish uchun qulay.

- TN: arzon va tez, lekin yon tomondan qaralganda ranglar buziladi.

- OLED: har bir piksel o‘zi nur chiqaradi, kontrast juda yuqori, ammo narxi baland.

Ofis xodimi uchun 24 dyumli, Full HD ruxsatli IPS monitor odatda yetarli; grafik dizayner uchun yuqori ruxsat va ranglarni aniq ko‘rsatish muhim; o‘yinlar uchun esa yuqori yangilanish chastotasi qadrlanadi.

3-REJA BO‘YICHA: KLAVIATURA VA SICHQONCHA: TURLARI, TAVSIFLARI VA TANLASH MEZONLARI

Klaviatura turlari

| Turi | Xususiyati | Qayerda qulay |
| --- | --- | --- |
| Membranali | Arzon, jim, tugmalari yumshoq bosiladi | Ofis, o‘quv xonasi |
| Mexanik | Har bir tugma ostida alohida kalit, chidamli, aniq bosiladi | Ko‘p matn teruvchilar, o‘yinchilar |
| Orolcha (noutbuk tipidagi) | Yupqa, tugmalar yo‘li qisqa | Noutbuklar, ixcham ish o‘rni |

Klaviaturalar o‘lchami bo‘yicha ham farqlanadi: to‘liq o‘lchamli klaviaturada raqamli blok bo‘ladi — buxgalter va operatorlar uchun qulay; ixcham (TKL) klaviaturada esa raqamli blok yo‘q, stolda kam joy egallaydi. Ulanish usuli: USB kabel, Bluetooth yoki alohida USB qabul qilgichli simsiz radioaloqa.

Sichqoncha va uning tavsiflari

- Sensor turi: optik (LED) yoki lazerli; lazerli sichqoncha ko‘proq sirtlarda ishlaydi.

- DPI (sezgirlik): sichqoncha 1 dyuym siljiganda ko‘rsatkich necha nuqta harakatlanishi; ofis uchun 800–1600 DPI yetarli.

- Ulanish: simli (USB) — batareya kerak emas, simsiz — harakat erkin, lekin batareya yoki zaryad talab qiladi.

- Ergonomika: kaft o‘lchamiga mos shakl qo‘l charchashini kamaytiradi.

Tanlash mezonlari

Asosiy qurilmalarni tanlashda «eng qimmati — eng yaxshisi» qoidasi to‘g‘ri emas. Avval foydalanuvchining vazifasi aniqlanadi: matn terish, jadval bilan ishlash, grafika yoki o‘yin. So‘ngra byudjet, ish o‘rnidagi joy va ulanish portlari hisobga olinadi. Masalan, maktab kompyuter xonasi uchun simli, chidamli va arzon klaviatura va sichqoncha afzal: ular batareya talab qilmaydi va yo‘qolib qolmaydi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Kompyuterdagi disk SSD yoki HDD ekanini qaysi Windows vositalari orqali aniqlash mumkin?

- Fizik disk va mantiqiy bo‘lim (tom) o‘rtasidagi farq nimada?

- M.2 SATA va M.2 NVMe SSD ni tashqi ko‘rinishidan qanday farqlash mumkin?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatish va ulash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Qurilmalarni o‘rnata olmaydi yoki noto‘g‘ri ulaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Qurilmalarni o‘qituvchi ko‘magida o‘rnatadi va ulaydi, ayrim xatolarga yo‘l qo‘yadi. | 3 (qoniqarli) |
| Qurilmalarni to‘g‘ri o‘rnatadi va ulaydi, ulanish ketma-ketligiga rioya qiladi. | 4 (yaxshi) |
| Qurilmalarni mustaqil va to‘g‘ri o‘rnatadi, ulaydi hamda ulanish sifatini tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Qaysi qurilmalar kompyuterning asosiy qurilmalari hisoblanadi va nima uchun?

- Minimal ish konfiguratsiyasi nima va u nosozlikni aniqlashda qanday yordam beradi?

- Monitorning qaysi tavsiflari tasvir sifatiga ta’sir qiladi?

- Membranali va mexanik klaviaturaning farqi nimada?

- Sichqonchaning DPI ko‘rsatkichi nimani bildiradi?

Test topshiriqlari

1. Quyidagilardan qaysi biri asosiy qurilmalarga kirmaydi?

a) Monitor

b) Klaviatura

c) Printer

d) Tizim bloki

2. 1920×1080 ruxsat qanday nomlanadi?

a) Full HD

b) 4K

c) HD Ready

d) 8K

3. Ranglari tabiiy va ko‘rish burchagi keng bo‘lgani uchun ofis va dizaynda ko‘p tanlanadigan matritsa turi:

a) TN

b) CRT

c) VA

d) IPS

4. Monitor tasvirining bir soniyada necha marta yangilanishini ko‘rsatuvchi tavsif:

a) Diagonal

b) Yangilanish chastotasi (Hz)

c) DPI

d) Ruxsat

5. Har bir tugmasi ostida alohida kalit o‘rnatilgan klaviatura turi:

a) Membranali

b) Ekrandagi

c) Mexanik

d) Orolcha

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uydagi monitor, klaviatura va sichqonchaning modelini aniqlab, ularning asosiy tavsiflarini (diagonal, ruxsat, ulanish usuli, DPI) jadval ko‘rinishida yozing.

Topshiriq 2: Ofis xodimi, grafik dizayner va o‘quv xonasi uchun asosiy qurilmalar to‘plamini tanlab, tanlovni asoslovchi taqqoslash jadvali tuzish.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Nazariy. Kompyuterning qo‘shimcha qurilmalari

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatadi, ulaydi hamda ularning ishlashini tekshiradi. |
| Baholash indikatori | Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatish va ulash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Qo‘shimcha (periferik) qurilmalar tushunchasi va tasnifi. 2. Axborot kiritish va chiqarishning qo‘shimcha qurilmalari. 3. Axborot saqlash, aloqa va quvvat ta’minoti qurilmalari. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuterning qo‘shimcha (periferik) qurilmalari, ularning vazifasi, turlari va asosiy texnik ko‘rsatkichlari haqida bilim berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Qo‘shimcha qurilmalarni vazifasiga ko‘ra tasniflaydilar, ularning asosiy ko‘rsatkichlarini izohlaydilar va ish vaziyatiga mos qurilmani tanlay oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Periferik qurilma tushunchasini va uning asosiy qurilmalardan farqini tushuntirish; 2. Kiritish, chiqarish, saqlash va aloqa qurilmalari turlari bilan tanishtirish; 3. Qurilma tanlashda texnik ko‘rsatkichlarni solishtirish ko‘nikmasini shakllantirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Qo‘shimcha qurilmalarni vazifasiga ko‘ra guruhlarga ajratadilar; 2. Printer, skaner, veb-kamera, kolonka va boshqa qurilmalarning ko‘rsatkichlarini izohlaydilar; 3. Ofis yoki o‘quv xonasi uchun zarur qo‘shimcha qurilmalar to‘plamini tanlaydilar. |
| O‘qitish metodlari | Axborotli ma’ruza, suhbat, namoyish etish, «Klaster» metodi, guruhlarda ishlash, savol-javob. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, printer, skaner, veb-kamera, kolonka, USB-fleshka, UBM (UPS) namunalari. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda |
| O‘qitish sharoiti | Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va o‘qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarni baholash mezoni va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish: 5. Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv materiali bayoni: 6. Mavzu rejasi asosida PowerPoint taqdimoti va ko‘rgazmalar yordamida asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 7. «Klaster metodi» interaktiv metodi asosida guruhlarda ishlashni tashkil etadi. Yangi o‘quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar va test topshiriqlari beriladi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Savol-javoblarda faol ishtirok etadilar. • Diqqat qiladilar va axborotni qabul qiladilar. • Guruhlarda ishlaydilar, natijani taqdim etadilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuterning qo‘shimcha qurilmalari

REJA:

- Qo‘shimcha (periferik) qurilmalar tushunchasi va tasnifi.

- Axborot kiritish va chiqarishning qo‘shimcha qurilmalari.

- Axborot saqlash, aloqa va quvvat ta’minoti qurilmalari.

1-REJA BO‘YICHA: QO‘SHIMCHA (PERIFERIK) QURILMALAR TUSHUNCHASI VA TASNIFI

Qo‘shimcha qurilma nima?

Kompyuterning ishlashi uchun zarur bo‘lgan minimal to‘plam — tizim bloki, monitor, klaviatura va sichqoncha — asosiy qurilmalar deb ataladi. Ulardan tashqari kompyuterning imkoniyatlarini kengaytiradigan, lekin usiz ham kompyuter ishlay oladigan qurilmalar qo‘shimcha (periferik) qurilmalar deyiladi. Masalan, printer bo‘lmasa ham kompyuter ishlaydi, ammo hujjatni qog‘ozga chiqarib bo‘lmaydi.

Periferik qurilmalar kompyuterga tashqi portlar (USB, HDMI, audio uyalar, tarmoq porti) yoki simsiz aloqa (Wi-Fi, Bluetooth) orqali ulanadi. Har bir qurilma operatsion tizim bilan maxsus dastur — drayver yordamida «muloqot» qiladi. Zamonaviy qurilmalarning ko‘pchiligi «Ulash va ishlatish» (Plug and Play) tamoyili asosida ishlaydi: Windows ularni avtomatik aniqlab, drayverni o‘zi o‘rnatadi.

Qo‘shimcha qurilmalarning tasnifi

- Kiritish qurilmalari: skaner, veb-kamera, mikrofon, grafik planshet, shtrix-kod skaneri, o‘yin manipulyatori (joystik, geympad).

- Chiqarish qurilmalari: printer, kolonka, quloqchin, videoproyektor, plotter.

- Kiritish-chiqarish qurilmalari: ko‘p funksiyali qurilma (MFU), sensorli ekran, garnitura (quloqchin va mikrofon).

- Tashqi xotira qurilmalari: USB-fleshka, tashqi qattiq disk va SSD, xotira kartasi va kartrider.

- Aloqa qurilmalari: Wi-Fi va Bluetooth adapterlar, modem, marshrutizator (router).

- Quvvat ta’minoti qurilmalari: uzluksiz quvvat manbai (UPS), kuchlanish stabilizatori, filtrli uzatgich.

Qurilmalarni bunday guruhlash IT-servis mutaxassisiga nosozlikni qidirishda ham yordam beradi: masalan, «kompyuterdan ovoz chiqmayapti» degan murojaatda faqat chiqarish qurilmalari zanjiri — kolonka, kabel, ovoz kartasi va drayver tekshiriladi.

2-REJA BO‘YICHA: AXBOROT KIRITISH VA CHIQARISHNING QO‘SHIMCHA QURILMALARI

Printerlar

Printer — matn va tasvirni qog‘ozga chiqaruvchi qurilma. Ofis va o‘quv yurtlarida asosan uch turdagi printer uchraydi. Printerning asosiy ko‘rsatkichlari: chop etish tezligi (daqiqasiga sahifa — ppm), ruxsat etilgan aniqlik (dyuymdagi nuqtalar — dpi), qog‘oz formati (A4, A3), rangli yoki oq-qora chop etish, ulanish usuli (USB, Wi-Fi, Ethernet).

| Printer turi | Ishlash asosi | Afzalligi | Kamchiligi |
| --- | --- | --- | --- |
| Lazerli | Toner kukuni barabanga yopishib, qizdirib qog‘ozga mahkamlanadi | Tez, sahifa tannarxi arzon | Rangli modellari qimmat |
| Purkagichli (siyohli) | Mayda soplolardan siyoh tomchilari purkaladi | Rangli fotosuratlar sifatli | Uzoq ishlatilmasa soplo qurib qoladi |
| Matritsali | Ignalar bo‘yoqli lenta orqali qog‘ozga uriladi | Ko‘p nusxali blankalarga chop etadi | Shovqinli, sifati past |
| Termoprinter | Maxsus termoqog‘oz qizdirilib qorayadi | Kassa cheklari va yorliqlar uchun qulay | Chop etilgan matn vaqt o‘tib o‘chadi |

Skaner va ko‘p funksiyali qurilma

Skaner qog‘ozdagi matn yoki tasvirni raqamli faylga aylantiradi. Eng keng tarqalgani — planshetli skaner: hujjat oyna ustiga qo‘yiladi, ostidan yorug‘lik manbai va sensorlar chizig‘i harakatlanadi. Hujjatlarni ko‘plab skanerlash uchun avtomatik varaq uzatgichli (ADF) skanerlar ishlatiladi. Skanerlangan matnni tahrirlanadigan matnga aylantirish uchun matnni optik tanish (OCR) dasturlari qo‘llaniladi. Ko‘p funksiyali qurilma (MFU) bitta korpusda printer, skaner va nusxa ko‘chirgichni birlashtiradi — bu kichik ofis uchun joy va mablag‘ni tejaydi.

Audio va video qurilmalar

- Kolonkalar va quloqchinlar: ovozni chiqaradi; quvvati vattda (W), chastota diapazoni gertsda (Hz) o‘lchanadi. Faol kolonkalarda o‘z kuchaytirgichi bo‘ladi.

- Mikrofon: ovozni elektr signaliga aylantiradi; onlayn dars va videoqo‘ng‘iroqlar uchun zarur.

- Veb-kamera: videotasvirni uzatadi; asosiy ko‘rsatkichi — ruxsat (720p, 1080p) va kadr chastotasi (30 kadr/s).

- Videoproyektor: tasvirni katta ekranga yoki devorga tushiradi; yorqinligi lyumenda o‘lchanadi, sinf xonasida odatda 3000 lyumen va undan yuqori yorqinlik tavsiya etiladi.

3-REJA BO‘YICHA: AXBOROT SAQLASH, ALOQA VA QUVVAT TA’MINOTI QURILMALARI

Tashqi xotira qurilmalari

Ma’lumotni ko‘chirish va zaxira nusxa saqlash uchun tashqi xotira qurilmalaridan foydalaniladi. USB-fleshka kichik va arzon, lekin uzoq muddatli arxiv uchun ishonchli emas. Tashqi qattiq disk (HDD) katta hajmni arzon narxda beradi, ammo zarba va tushib ketishdan qo‘rqadi. Tashqi SSD esa ancha tez va zarbaga chidamli. Xotira kartalari (microSD, SD) fotoapparat va telefonlarda qo‘llanadi, kompyuterga kartrider orqali ulanadi.

| Qurilma | Odatdagi hajmi | Qo‘llanish sohasi |
| --- | --- | --- |
| USB-fleshka | 16–256 GB | Fayllarni tez ko‘chirish, o‘rnatish fleshkasi |
| Tashqi HDD | 1–5 TB | Zaxira nusxalar, katta arxivlar |
| Tashqi SSD | 256 GB – 2 TB | Tez ishlash talab qilinadigan loyihalar |
| Xotira kartasi | 32–512 GB | Fotoapparat, telefon, videoregistrator |

Aloqa qurilmalari

Kompyuterni tarmoqqa ulash uchun tarmoq adapterlari kerak. Ko‘pchilik ona platalarda simli tarmoq porti (Ethernet, RJ-45) o‘rnatilgan bo‘ladi. Simsiz ulanish uchun ichki yoki USB Wi-Fi adapter ishlatiladi. Bluetooth adapter sichqoncha, quloqchin va telefon kabi yaqin masofadagi qurilmalarni simsiz ulaydi. Marshrutizator (router) esa uy yoki ofisdagi bir nechta qurilmani bitta Internet kanaliga ulaydi.

Quvvat ta’minoti qurilmalari

Elektr tarmog‘idagi kuchlanish sakrashi va to‘satdan o‘chishi kompyuter uchun xavfli: saqlanmagan ma’lumot yo‘qoladi, disk yoki quvvat bloki shikastlanishi mumkin. Uzluksiz quvvat manbai (UPS) ichidagi akkumulyator hisobiga elektr o‘chganda kompyuterni bir necha daqiqa ishlatib turadi — bu vaqt ichida fayllarni saqlab, kompyuterni to‘g‘ri o‘chirish kerak. UPS quvvati volt-amperda (VA) ko‘rsatiladi; oddiy ofis kompyuteri uchun odatda 600–850 VA yetarli. Filtrli uzatgich esa kuchlanishdagi qisqa impulslarni so‘ndiradi.

- Tanlash qoidasi 1: qurilma kompyuterdagi bo‘sh portlar va operatsion tizim versiyasi bilan mos bo‘lishi kerak.

- Tanlash qoidasi 2: sarflash materiallari (kartrij, toner) narxi va topilishini oldindan bilib olish lozim.

- Tanlash qoidasi 3: ishlab chiqaruvchi saytida Windows 10/11 uchun drayver mavjudligini tekshirish kerak.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Qaysi qurilmalar kompyuterning asosiy qurilmalari hisoblanadi va nima uchun?

- Minimal ish konfiguratsiyasi nima va u nosozlikni aniqlashda qanday yordam beradi?

- Monitorning qaysi tavsiflari tasvir sifatiga ta’sir qiladi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatish va ulash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Qurilmalarni o‘rnata olmaydi yoki noto‘g‘ri ulaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Qurilmalarni o‘qituvchi ko‘magida o‘rnatadi va ulaydi, ayrim xatolarga yo‘l qo‘yadi. | 3 (qoniqarli) |
| Qurilmalarni to‘g‘ri o‘rnatadi va ulaydi, ulanish ketma-ketligiga rioya qiladi. | 4 (yaxshi) |
| Qurilmalarni mustaqil va to‘g‘ri o‘rnatadi, ulaydi hamda ulanish sifatini tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Asosiy va qo‘shimcha (periferik) qurilmalar o‘rtasida qanday farq bor?

- Lazerli va purkagichli printerlarning ishlash asosi qanday farqlanadi?

- Ko‘p funksiyali qurilma (MFU) qanday vazifalarni bajaradi?

- Tashqi HDD va tashqi SSD dan qaysi biri qachon afzal?

- Uzluksiz quvvat manbai (UPS) nima uchun kerak va uning quvvati qanday birlikda ko‘rsatiladi?

Test topshiriqlari

1. Qaysi qurilma kiritish-chiqarish qurilmasiga kiradi?

a) Kolonka

b) Skaner

c) Sensorli ekran

d) Videoproyektor

2. Printerning chop etish tezligi qaysi birlikda o‘lchanadi?

a) ppm (daqiqasiga sahifa)

b) dpi

c) VA

d) Hz

3. Elektr o‘chganda kompyuterni qisqa muddat ishlatib turuvchi qurilma:

a) Kartrider

b) Marshrutizator

c) Filtrli uzatgich

d) Uzluksiz quvvat manbai (UPS)

4. Qaysi printer turida chop etilgan matn vaqt o‘tib o‘chib ketadi?

a) Lazerli printer

b) Termoprinter

c) Purkagichli printer

d) Matritsali printer

5. Skanerlangan matnni tahrirlanadigan matnga aylantiruvchi dasturlar qanday ataladi?

a) DPI

b) ADF

c) UPS

d) OCR

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uyingizdagi yoki texnikumdagi kompyuterga ulangan barcha qo‘shimcha qurilmalarni ro‘yxatga oling va ularni kiritish, chiqarish, saqlash, aloqa va quvvat guruhlariga ajrating.

Topshiriq 2: Kichik ofis (3 ta xodim) uchun qo‘shimcha qurilmalar to‘plamini tanlab, ularning taxminiy ko‘rsatkichlari va vazifasini jadval ko‘rinishida tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Klaviatura, sichqoncha, monitor va boshqa asosiy qurilmalarni ulash

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatadi, ulaydi hamda ularning ishlashini tekshiradi. |
| Baholash indikatori | Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatish va ulash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Tizim blokining tashqi portlari va ularni tanib olish. 2. Klaviatura, sichqoncha, monitor va quvvat kabellarini ulash tartibi. 3. Amaliy mashq: ish o‘rnini yig‘ish, yoqish va ulanishlarni tekshirish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga tizim bloki portlarini tanib olish, klaviatura, sichqoncha, monitor va quvvat kabellarini to‘g‘ri va xavfsiz ulash hamda ish o‘rnini ishga tushirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Portlarni shakli va belgisiga ko‘ra aniqlaydilar, asosiy qurilmalarni to‘g‘ri ketma-ketlikda ulaydilar va ish o‘rnining to‘liq ishlashini tekshira oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Tizim blokining orqa va old panelidagi portlarni tanishtirish; 2. Asosiy qurilmalarni xavfsiz ulash ketma-ketligini amalda ko‘rsatish; 3. Ulanishdagi tipik xatolarni aniqlash va tuzatishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. USB, HDMI, DisplayPort, VGA, DVI va PS/2 portlarini farqlaydilar; 2. Klaviatura, sichqoncha, monitor va quvvat kabelini to‘g‘ri ulaydilar; 3. Ulanishdagi nosozlikni belgilariga ko‘ra aniqlab bartaraf etadilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, juftlikda amaliy ish, «Zinama-zina» metodi, o‘zaro tekshirish. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, tizim bloklari, monitorlar, USB va PS/2 klaviatura va sichqonchalar, HDMI, VGA, DisplayPort kabellari, filtrli uzatgich, nazorat varag‘i. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Zinama-zina» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Klaviatura, sichqoncha, monitor va boshqa asosiy qurilmalarni ulash

REJA:

- Tizim blokining tashqi portlari va ularni tanib olish.

- Klaviatura, sichqoncha, monitor va quvvat kabellarini ulash tartibi.

- Amaliy mashq: ish o‘rnini yig‘ish, yoqish va ulanishlarni tekshirish.

1-REJA BO‘YICHA: TIZIM BLOKINING TASHQI PORTLARI VA ULARNI TANIB OLISH

Tizim blokining tashqi portlari

Tizim blokining orqa panelida ona plata portlari (I/O panel) va videokarta portlari joylashgan. Old panelda odatda bir nechta USB port, quloqchin va mikrofon uyalari bo‘ladi. Har bir port o‘z shakliga ega, shuning uchun noto‘g‘ri kabelni noto‘g‘ri portga «tiqish» mumkin emas — kuch ishlatish esa kontaktlarni sindiradi.

| Port | Tashqi ko‘rinishi | Nima ulanadi |
| --- | --- | --- |
| USB-A | To‘rtburchak yassi uya; USB 3.x lari ko‘pincha ko‘k rangda | Klaviatura, sichqoncha, fleshka, printer |
| USB-C | Kichik oval, ikki tomonlama ulanadi | Zamonaviy qurilmalar, ba’zi monitorlar |
| PS/2 | Dumaloq, 6 kontaktli; binafsha — klaviatura, yashil — sichqoncha | Eski klaviatura va sichqoncha |
| HDMI | Trapetsiyasimon yassi uya | Monitor, televizor, proyektor (tasvir va ovoz) |
| DisplayPort | Bir burchagi kesilgan to‘rtburchak | Monitor (yuqori chastotali) |
| VGA | Ko‘k, 15 kontaktli, ikki vintli trapetsiya | Eski monitor va proyektorlar (analog) |

Monitorni qaysi portga ulash kerak?

Agar kompyuterda alohida (diskret) videokarta o‘rnatilgan bo‘lsa, monitor albatta videokarta portiga ulanadi — u odatda orqa panelning pastki qismida, gorizontal joylashgan bo‘ladi. Ona plata I/O panelidagi video chiqishlar bu holda ko‘pincha ishlamaydi va ekran qora bo‘lib qoladi. Bu — o‘quvchilar va hatto tajribali foydalanuvchilar ham ko‘p yo‘l qo‘yadigan xato.

Kerakli jihozlar

- Tizim bloki va uning quvvat kabeli (C13 uchli kabel).

- Monitor, uning quvvat kabeli yoki adapteri va video kabel (HDMI, DisplayPort yoki VGA).

- USB klaviatura va sichqoncha (yoki PS/2).

- Yerga ulangan rozetka va filtrli uzatgich.

2-REJA BO‘YICHA: KLAVIATURA, SICHQONCHA, MONITOR VA QUVVAT KABELLARINI ULASH TARTIBI

Xavfsizlik eslatmasi

Barcha kabellar quvvat o‘chirilgan holatda ulanadi. Quvvat kabeli va uzatgich eng oxirida rozetkaga ulanadi. Kabellar o‘tish yo‘lida yotmasligi, stul g‘ildiragi ostida qolmasligi kerak. Nam qo‘l bilan vilka va rozetkaga tegilmaydi. Shikastlangan kabel aniqlansa, ish to‘xtatilib, o‘qituvchiga xabar beriladi.

Ulash ketma-ketligi

- Tizim bloki va monitorni stolga barqaror o‘rnatish; tizim blokining orqa qismi ventilyatsiya uchun devordan kamida 10 sm uzoqda bo‘lsin.

- Uzatgich o‘chirilganligiga va tizim bloki ortidagi quvvat kaliti «O» holatida ekaniga ishonch hosil qilish.

- Video kabelni avval monitorga, so‘ng tizim blokining videokarta portiga ulash; VGA va DVI kabellarining vintlarini qo‘lda burab mahkamlash.

- Klaviatura va sichqonchani orqa paneldagi USB portlarga ulash (PS/2 bo‘lsa — rangiga mos uyaga, faqat kompyuter o‘chiq holatda).

- Monitor quvvat kabelini monitorga va uzatgichga ulash.

- Tizim bloki quvvat kabelini quvvat blokidagi uyaga, keyin uzatgichga ulash.

- Uzatgichni yoqish, quvvat bloki kalitini «I» holatiga o‘tkazish.

- Avval monitorni, keyin tizim blokini quvvat tugmasi bilan yoqish.

Ulanishni tekshirish

- Monitor: ishlab chiqaruvchi logotipi yoki POST ekrani, so‘ng Windows kirish oynasi paydo bo‘lishi kerak.

- Klaviatura: Caps Lock va Num Lock tugmalari bosilganda indikatorlar yonishi, parol maydoniga matn kiritilishi.

- Sichqoncha: optik sensor nuri yonishi, kursor ekranda silliq harakatlanishi.

- Tasvir sozligi: Sozlamalar → Tizim → Displey bo‘limida tavsiya etilgan (Recommended) ruxsat tanlanganini tekshirish.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: ISH O‘RNINI YIG‘ISH, YOQISH VA ULANISHLARNI TEKSHIRISH

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Belgi | Ehtimoliy sabab | Tuzatish usuli |
| --- | --- | --- |
| Monitorda «No Signal» yozuvi | Kabel ona plata portiga ulangan yoki monitorda kirish manbai noto‘g‘ri | Kabelni videokartaga ulash; monitor menyusida kirishni (HDMI/DP) tanlash |
| Ekran butunlay qora, indikator yonmaydi | Monitor quvvat kabeli ulanmagan | Quvvat kabelini va monitor tugmasini tekshirish |
| Klaviatura ishlamaydi | Old paneldagi USB port ulanmagan yoki nosoz | Orqa paneldagi boshqa USB portga ulash |
| Kursor sakraydi | Sichqoncha yaltiroq yoki shaffof sirtda | Sichqoncha gilamchasidan foydalanish, sensorni tozalash |
| Tasvir xira, harflar cho‘zilgan | Ruxsat noto‘g‘ri tanlangan | Displey sozlamalarida tavsiya etilgan ruxsatni o‘rnatish |

Ish o‘rnini ergonomik tashkil etish

Qurilmalarni ulagandan so‘ng ular qulay joylashtiriladi: monitorning yuqori cheti ko‘z sathida yoki biroz pastda, ko‘zdan ekrangacha masofa 50–70 sm. Klaviatura tirsak sathida, sichqoncha esa klaviatura yonida, qo‘l uzatilmaydigan joyda bo‘lishi kerak. Kabellar to‘plab, maxsus qisqich yoki bog‘ich bilan stol orqasiga mahkamlanadi.

Ishni yakunlash

Mashg‘ulot oxirida kompyuter Boshlash → Quvvat → O‘chirish buyrug‘i bilan to‘g‘ri o‘chiriladi, so‘ng uzatgich o‘chiriladi. Kabellarni uzish teskari tartibda — avval quvvat, keyin ma’lumot kabellari — bajariladi. Kabelni hech qachon simidan tortib chiqarmang: faqat ulagichning o‘zidan ushlang.

AMALIY TOPSHIRIQ

Juftlikda o‘quvchilar o‘chirilgan va kabellari ajratilgan ish o‘rnini mustaqil yig‘adi: monitor (videokarta porti orqali), klaviatura, sichqoncha va quvvat kabellarini to‘g‘ri ketma-ketlikda ulaydi. So‘ngra kompyuterni yoqib, monitor, klaviatura indikatorlari va sichqoncha ishlashini tekshiradi, Displey sozlamalarida tavsiya etilgan ruxsatni tasdiqlaydi. O‘qituvchi oldindan qo‘ygan bitta «nosozlik»ni (masalan, noto‘g‘ri video port) topib tuzatadi. Baholash nazorat varag‘i bo‘yicha: xavfsizlik qoidalariga rioya, ulash ketma-ketligi, natijaning to‘liq ishlashi va nosozlikni topish vaqti.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Asosiy va qo‘shimcha (periferik) qurilmalar o‘rtasida qanday farq bor?

- Lazerli va purkagichli printerlarning ishlash asosi qanday farqlanadi?

- Ko‘p funksiyali qurilma (MFU) qanday vazifalarni bajaradi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatish va ulash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Qurilmalarni o‘rnata olmaydi yoki noto‘g‘ri ulaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Qurilmalarni o‘qituvchi ko‘magida o‘rnatadi va ulaydi, ayrim xatolarga yo‘l qo‘yadi. | 3 (qoniqarli) |
| Qurilmalarni to‘g‘ri o‘rnatadi va ulaydi, ulanish ketma-ketligiga rioya qiladi. | 4 (yaxshi) |
| Qurilmalarni mustaqil va to‘g‘ri o‘rnatadi, ulaydi hamda ulanish sifatini tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Tizim blokidagi HDMI, DisplayPort va VGA portlarini qanday farqlash mumkin?

- Diskret videokarta bo‘lsa, monitor qaysi portga ulanishi kerak va nima uchun?

- Nega PS/2 qurilmalari faqat kompyuter o‘chiq holatda ulanadi?

- Monitorda «No Signal» yozuvi chiqsa, nimalarni tekshirish kerak?

- Kabellarni ulash va uzishda qanday xavfsizlik qoidalariga rioya qilinadi?

Test topshiriqlari

1. Ko‘k rangli, 15 kontaktli, ikki vintli video port qaysi?

a) HDMI

b) VGA

c) DisplayPort

d) USB-C

2. PS/2 portining binafsha rangli uyasiga nima ulanadi?

a) Sichqoncha

b) Mikrofon

c) Klaviatura

d) Kolonka

3. Quvvat kabeli qachon rozetkaga ulanadi?

a) Eng birinchi

b) Video kabeldan oldin

c) Klaviaturadan oldin

d) Barcha ma’lumot kabellari ulangandan keyin, eng oxirida

4. Kompyuterda alohida (diskret) videokarta bo‘lsa, monitor kabeli qayerga ulanadi?

a) Videokarta portiga

b) Ona plata I/O panelidagi video chiqishga

c) Old paneldagi USB portga

d) Istalgan video portga, farqi yo‘q

5. Sichqoncha kursori sakrayotgan bo‘lsa, ehtimoliy sabab nima?

a) Monitor ruxsati noto‘g‘ri tanlangan

b) Klaviatura ulanmagan

c) Sichqoncha yaltiroq yoki shaffof sirtda turibdi

d) Quvvat kabeli bo‘sh

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uyingizdagi yoki tanishingizning kompyuteri portlarini ko‘zdan kechirib, ularning nomi, soni va qaysi qurilma ulanganini jadvalga yozing.

Topshiriq 2: «Tizim bloki portlari» mavzusida har bir port rasmi, nomi va vazifasi ko‘rsatilgan bir sahifalik eslatma-plakat tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Printer, skaner, kolonka va boshqa qo‘shimcha qurilmalarni ulash

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatadi, ulaydi hamda ularning ishlashini tekshiradi. |
| Baholash indikatori | Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatish va ulash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Qo‘shimcha qurilmalarni ulashga tayyorgarlik va drayverlar. 2. Printer, skaner va audio qurilmalarni ulash hamda sozlash tartibi. 3. Amaliy mashq: printerni o‘rnatish, sinov sahifasini chop etish va ovozni sozlash. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga printer, skaner, kolonka, mikrofon va veb-kamera kabi qo‘shimcha qurilmalarni kompyuterga ulash, drayver o‘rnatish va Windows sozlamalarida ularni tekshirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Qo‘shimcha qurilmalarni to‘g‘ri ulaydilar, drayverni o‘rnatadilar, sinov sahifasini chop etadilar, hujjatni skanerlaydilar va ovoz qurilmalarini sozlay oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Drayver tushunchasi va uni ishonchli manbadan olish tartibini tushuntirish; 2. Printer, skaner va audio qurilmalarni ulash hamda Windows orqali sozlashni ko‘rsatish; 3. Ulanishda uchraydigan tipik muammolarni hal qilishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Qurilma modeliga mos drayverni topib o‘rnatadilar; 2. Printerni qo‘shib, sinov sahifasini chop etadilar va hujjatni skanerlaydilar; 3. Kolonka va mikrofonni ulab, standart audio qurilmani tanlaydilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, kichik guruhlarda amaliy ish, «Stansiyalar» usuli, o‘zaro baholash. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuterlar, USB printer yoki MFU, skaner, kolonka, mikrofon yoki garnitura, veb-kamera, USB kabellar, A4 qog‘oz, nazorat varag‘i. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Stansiyalar» usuli: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Printer, skaner, kolonka va boshqa qo‘shimcha qurilmalarni ulash

REJA:

- Qo‘shimcha qurilmalarni ulashga tayyorgarlik va drayverlar.

- Printer, skaner va audio qurilmalarni ulash hamda sozlash tartibi.

- Amaliy mashq: printerni o‘rnatish, sinov sahifasini chop etish va ovozni sozlash.

1-REJA BO‘YICHA: QO‘SHIMCHA QURILMALARNI ULASHGA TAYYORGARLIK VA DRAYVERLAR

Drayver va uning ahamiyati

Drayver — operatsion tizimga qurilma bilan qanday ishlashni «o‘rgatadigan» maxsus dastur. Windows 10/11 ko‘plab printer, skaner va audio qurilmalar uchun drayverni Windows Update orqali avtomatik o‘rnatadi. Lekin ba’zi modellar uchun to‘liq imkoniyatlar (masalan, ikki tomonlama chop etish, skanerlash dasturi) faqat ishlab chiqaruvchining to‘liq drayver paketi bilan ochiladi.

- Ishonchli manba: faqat ishlab chiqaruvchining rasmiy sayti (Qo‘llab-quvvatlash yoki Support bo‘limi) yoki qurilma bilan birga kelgan disk.

- Moslik: drayver Windows versiyasi (10 yoki 11) va razryadiga (64-bit) mos bo‘lishi kerak.

- Model nomi: qurilma korpusidagi yoki ostidagi yorliqdan aniq model aniqlanadi.

- Xavf: noma’lum «drayver to‘plami» saytlaridan yuklangan fayllar ko‘pincha zararli dastur tarqatadi.

Kerakli jihozlar va xavfsizlik

Ish uchun kompyuter, USB printer yoki MFU, skaner, kolonka, mikrofon, veb-kamera va ularning kabellari kerak. Printer va skaner tarmoqqa faqat quvvat kabeli butun bo‘lganda ulanadi. Printer ichidagi qog‘oz yo‘lini tozalashda printer o‘chirilgan bo‘lishi shart: lazerli printerning mahkamlash qismi (fyuzer) 180 °C dan ortiq qiziydi va kuydirishi mumkin. Toner kukunini nafas bilan yutmaslik, to‘kilsa nam salfetka bilan artish lozim.

Qurilmalar uchun ulanish usullari

| Qurilma | Ulanish | Windows’dagi bo‘lim |
| --- | --- | --- |
| Printer, MFU | USB-B kabel, Wi-Fi yoki Ethernet | Sozlamalar → Bluetooth va qurilmalar → Printerlar va skanerlar |
| Skaner | USB-B yoki MFU tarkibida | Printerlar va skanerlar; «Windows Faks va Skaner» dasturi |
| Kolonka | 3,5 mm yashil uya, USB yoki Bluetooth | Sozlamalar → Tizim → Ovoz → Chiqish |
| Mikrofon | 3,5 mm pushti uya yoki USB | Sozlamalar → Tizim → Ovoz → Kiritish |
| Veb-kamera | USB | Kamera ilovasi; Sozlamalar → Bluetooth va qurilmalar → Kameralar |

2-REJA BO‘YICHA: PRINTER, SKANER VA AUDIO QURILMALARNI ULASH HAMDA SOZLASH TARTIBI

Printerni ulash va o‘rnatish

- Printerni qadoq lentalaridan tozalab, kartrij yoki toner kartrijini o‘rnatish, lotokka A4 qog‘oz solish.

- Printerni quvvat tarmog‘iga ulab yoqish, USB kabelni avval printerga, so‘ng kompyuterga ulash.

- Windows qurilmani aniqlashini kutish; Windows 11 da: Sozlamalar → Bluetooth va qurilmalar → Printerlar va skanerlar (Windows 10 da: Sozlamalar → Qurilmalar → Printerlar va skanerlar).

- Printer ro‘yxatda chiqmasa, «Qurilma qo‘shish» tugmasini bosish; topilmasa — ishlab chiqaruvchi saytidan drayverni yuklab o‘rnatish.

- Printer nomini bosib, «Sinov sahifasini chop etish» buyrug‘ini bajarish.

- Kerak bo‘lsa, printerni standart (default) printer qilib belgilash.

Skaner bilan ishlash

- Skaner yoki MFU ni ulab, Printerlar va skanerlar ro‘yxatida paydo bo‘lganini tekshirish.

- Hujjatni skaner oynasiga yuzi pastga qaratib, burchak belgisiga to‘g‘rilab qo‘yish.

- Windows Scan ilovasi yoki «Windows Faks va Skaner» dasturini ochish.

- Fayl turini (PDF, JPEG, PNG) va ruxsatni (matn uchun 300 dpi) tanlash.

- «Skanerlash» tugmasini bosib, faylni Hujjatlar papkasida tushunarli nom bilan saqlash.

Kolonka, mikrofon va veb-kamera

Kompyuterning 3,5 mm audio uyalari rang bilan belgilanadi: yashil — kolonka yoki quloqchin, pushti — mikrofon, ko‘k — chiziqli kirish (line-in). Kolonkani ulagach, Sozlamalar → Tizim → Ovoz bo‘limida «Chiqish» qismida kerakli qurilma tanlanadi va ovoz balandligi sozlanadi. Mikrofon «Kiritish» qismida tanlanib, gapirganda daraja shkalasi harakatlanishi kuzatiladi. Veb-kamera ulangach, Kamera ilovasi ochilib tasvir tekshiriladi. Agar ilova kamerani ko‘rmasa, Sozlamalar → Maxfiylik va xavfsizlik → Kamera bo‘limida ilovalarga ruxsat berilganini tekshirish kerak.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: PRINTERNI O‘RNATISH, SINOV SAHIFASINI CHOP ETISH VA OVOZNI SOZLASH

Natijani tekshirish

- Sinov sahifasi to‘liq, chiziqlarsiz va dog‘larsiz chop etilgan.

- Skanerlangan PDF fayl ochiladi, matn o‘qiladi va qiyshaymagan.

- Kolonkadan Windows ovozi yoki sinov ohangi eshitiladi, balandlik o‘zgaradi.

- Mikrofon daraja shkalasi gapirganda harakatlanadi.

- Kamera ilovasida tasvir aniq va kechikishsiz ko‘rinadi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Muammo | Ehtimoliy sabab | Tuzatish |
| --- | --- | --- |
| Printer «Oflayn» holatda | Kabel uzilgan yoki printer o‘chiq | Kabel va quvvatni tekshirish, printerni qayta yoqish |
| Hujjat navbatda «qotib» qoldi | Chop etish navbatida xatolik | Navbatni ochib hujjatni bekor qilish; zarur bo‘lsa Print Spooler xizmatini qayta ishga tushirish |
| Qog‘oz tiqilib qoldi | Qog‘oz nam, burishgan yoki ortiqcha solingan | Printerni o‘chirib, qog‘ozni qog‘oz yo‘nalishi bo‘ylab ehtiyotkorlik bilan tortib olish |
| Kolonkadan ovoz chiqmaydi | Noto‘g‘ri uya yoki chiqish qurilmasi tanlangan | Yashil uyaga ulash, Ovoz sozlamalarida chiqish qurilmasini tanlash |
| Mikrofon eshitilmaydi | Pushti emas, yashil uyaga ulangan yoki ruxsat yo‘q | To‘g‘ri uyaga ulash, Maxfiylik sozlamalarida mikrofonga ruxsat berish |

Ish madaniyati

Qo‘shimcha qurilmalar bilan ishlaganda qog‘oz va sarflash materiallari tejaladi: sinov uchun bitta sahifa yetarli, qoralama hujjatlarni ekranda tekshirib, keyin chop etish lozim. Qurilmani uzishdan oldin u ishlayotgan dastur yopiladi; USB-xotira esa «Qurilmani xavfsiz chiqarish» belgisi orqali uziladi. Ish yakunida printer va skaner o‘chiriladi, kabellar tartib bilan yig‘iladi.

AMALIY TOPSHIRIQ

Kichik guruhlar uchta stansiya bo‘ylab navbat bilan ishlaydi: 1-stansiya — USB printerni ulab, drayverni o‘rnatish va sinov sahifasini chop etish; 2-stansiya — bir sahifalik hujjatni 300 dpi da skanerlab, PDF ko‘rinishida «Guruh_familiya.pdf» nomi bilan saqlash; 3-stansiya — kolonka, mikrofon va veb-kamerani ulab, Ovoz sozlamalarida tekshirish va Kamera ilovasida suratga olish. Har bir stansiyada nazorat varag‘iga natija yoziladi. Baholash: xavfsizlik, to‘g‘ri ulash, qurilmaning ishlashi va natija fayllarining sifatiga qarab.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Tizim blokidagi HDMI, DisplayPort va VGA portlarini qanday farqlash mumkin?

- Diskret videokarta bo‘lsa, monitor qaysi portga ulanishi kerak va nima uchun?

- Nega PS/2 qurilmalari faqat kompyuter o‘chiq holatda ulanadi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatish va ulash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Qurilmalarni o‘rnata olmaydi yoki noto‘g‘ri ulaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Qurilmalarni o‘qituvchi ko‘magida o‘rnatadi va ulaydi, ayrim xatolarga yo‘l qo‘yadi. | 3 (qoniqarli) |
| Qurilmalarni to‘g‘ri o‘rnatadi va ulaydi, ulanish ketma-ketligiga rioya qiladi. | 4 (yaxshi) |
| Qurilmalarni mustaqil va to‘g‘ri o‘rnatadi, ulaydi hamda ulanish sifatini tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Drayver nima va uni qayerdan yuklab olish xavfsiz?

- Windows 11 da printer qaysi sozlamalar bo‘limi orqali qo‘shiladi?

- Kompyuterning yashil, pushti va ko‘k audio uyalariga nimalar ulanadi?

- Chop etish navbatida hujjat «qotib» qolsa, nima qilish kerak?

- Kamera ilovasi veb-kamerani ko‘rmasa, qaysi sozlamani tekshirish lozim?

Test topshiriqlari

1. Mikrofon odatda qaysi rangdagi 3,5 mm uyaga ulanadi?

a) Yashil

b) Pushti

c) Ko‘k

d) Qora

2. Matnli hujjatni skanerlash uchun tavsiya etiladigan ruxsat:

a) 300 dpi

b) 30 dpi

c) 72 dpi

d) 9600 dpi

3. Drayverni yuklab olish uchun eng ishonchli manba:

a) Tasodifiy forum

b) Noma’lum «drayver to‘plami» sayti

c) Ijtimoiy tarmoqdagi havola

d) Ishlab chiqaruvchining rasmiy sayti

4. Kompyuterning ko‘k rangli 3,5 mm audio uyasi nima uchun mo‘ljallangan?

a) Mikrofon uchun

b) Chiziqli kirish (line-in) uchun

c) Kolonka yoki quloqchin uchun

d) Veb-kamera uchun

5. Hujjat chop etish navbatida «qotib» qolsa, qaysi xizmatni qayta ishga tushirish mumkin?

a) Windows Update

b) Windows Defender

c) Bluetooth xizmati

d) Print Spooler

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uyingizdagi yoki tanishingizdagi printer (yoki boshqa qo‘shimcha qurilma) modelini aniqlab, ishlab chiqaruvchi saytida uning Windows 11 uchun drayveri bor-yo‘qligini tekshiring va natijani yozing.

Topshiriq 2: «Printer ishlamay qolsa: 7 qadamlik tekshiruv» mavzusida bosqichma-bosqich yo‘riqnoma (infografika) tayyorlash.

Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat): «Kompyuterning qo‘shimcha qurilmalari va ularning qo‘llanilish sohalari». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Nazariy. Kompyuter qurilmalarining ishlash prinsiplari

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatadi, ulaydi hamda ularning ishlashini tekshiradi. |
| Baholash indikatori | Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Kompyuterda axborotning qurilmalar o‘rtasida harakatlanishi. 2. Kiritish qurilmalari: klaviatura, sichqoncha va skanerning ishlash prinsipi. 3. Chiqarish qurilmalari: monitor, printer va kolonkaning ishlash prinsipi. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalari qanday ishlashi, signal fizik hodisadan raqamli ma’lumotga va aksincha qanday aylanishi haqida bilim berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Kiritish va chiqarish qurilmalarining ishlash prinsiplarini tushuntiradilar va bu bilimni nosozlik sababini taxmin qilishda qo‘llay oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Axborotning «kiritish → qayta ishlash → chiqarish» zanjiri bo‘ylab harakatini tushuntirish; 2. Klaviatura, sichqoncha va skanerning ishlash mexanizmini ochib berish; 3. Monitor, printer va kolonkaning tasvir va ovoz hosil qilish prinsiplarini tanishtirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kompyuterda ma’lumotning qurilmalar orasidagi yo‘lini sxema bilan tushuntiradilar; 2. Kiritish qurilmalarida signal qanday hosil bo‘lishini izohlaydilar; 3. LCD va OLED ekranlar, lazerli va purkagichli printerlarning ishlash farqini aytib beradilar. |
| O‘qitish metodlari | Muammoli ma’ruza, tushuntirish, namoyish etish, «Insert» metodi, sxema bilan ishlash, savol-javob. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, qismlarga ajratilgan klaviatura va sichqoncha, lupa, printer kartriji namunasi. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda |
| O‘qitish sharoiti | Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va o‘qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarni baholash mezoni va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish: 5. Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv materiali bayoni: 6. Mavzu rejasi asosida PowerPoint taqdimoti va ko‘rgazmalar yordamida asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 7. «Insert metodi» interaktiv metodi asosida guruhlarda ishlashni tashkil etadi. Yangi o‘quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar va test topshiriqlari beriladi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Savol-javoblarda faol ishtirok etadilar. • Diqqat qiladilar va axborotni qabul qiladilar. • Guruhlarda ishlaydilar, natijani taqdim etadilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuter qurilmalarining ishlash prinsiplari

REJA:

- Kompyuterda axborotning qurilmalar o‘rtasida harakatlanishi.

- Kiritish qurilmalari: klaviatura, sichqoncha va skanerning ishlash prinsipi.

- Chiqarish qurilmalari: monitor, printer va kolonkaning ishlash prinsipi.

1-REJA BO‘YICHA: KOMPYUTERDA AXBOROTNING QURILMALAR O‘RTASIDA HARAKATLANISHI

Axborot qurilmalar orasida qanday harakatlanadi?

Kompyuterning har qanday ishi uch bosqichdan iborat: kiritish, qayta ishlash va chiqarish. Siz klaviaturada harf bosasiz — bu kiritish; protsessor bosilgan tugma kodini qabul qilib, matn muharririga uzatadi — bu qayta ishlash; harf ekranda paydo bo‘ladi — bu chiqarish. Qayta ishlash vaqtida ma’lumot tezkor xotirada (RAM) turadi, saqlash buyrug‘i berilganda esa diskka yoziladi.

Tashqi dunyo hodisalari — bosim, yorug‘lik, tovush — analog (uzluksiz) bo‘ladi, kompyuter esa faqat raqamli (0 va 1) ma’lumot bilan ishlaydi. Shuning uchun har bir kiritish qurilmasida analog signalni raqamli kodga aylantiruvchi o‘zgartirgich bor, chiqarish qurilmasida esa teskari jarayon bajariladi.

Qurilma va protsessor aloqasi

- Kontroller: har bir qurilmaning ichidagi kichik mikrosxema; u signalni standart ko‘rinishga keltiradi.

- Interfeys (shina): ma’lumot uzatiladigan yo‘l — USB, HDMI, PCI Express, SATA.

- Uzilish (interrupt): qurilma protsessorga «menda yangi ma’lumot bor» degan signal yuboradi, protsessor joriy ishni qisqa to‘xtatib, uni qabul qiladi.

- Drayver: operatsion tizimdagi dastur; u qurilma kontrolleri bilan «tilini topishadi».

Shu sababli qurilma ishlamay qolsa, muammo zanjirning istalgan bo‘g‘inida bo‘lishi mumkin: qurilmaning o‘zi, kabel yoki port, kontroller yoki drayver. Ishlash prinsipini bilgan mutaxassis nosozlikni tezroq topadi.

2-REJA BO‘YICHA: KIRITISH QURILMALARI: KLAVIATURA, SICHQONCHA VA SKANERNING ISHLASH PRINSIPI

Klaviatura

Klaviatura tugmalari ostida o‘tkazgich yo‘lakchalardan iborat matritsa (qatorlar va ustunlar to‘ri) joylashgan. Tugma bosilganda qator va ustun tutashadi, klaviatura kontrolleri bu kesishmani aniqlab, tugmaning skan-kodini kompyuterga yuboradi. Operatsion tizim skan-kodni tanlangan til tartibiga (o‘zbekcha, inglizcha va h.k.) qarab aniq belgiga aylantiradi. Shuning uchun bitta tugma turli tillarda turli harf beradi.

| Klaviatura turi | Ishlash asosi | Xususiyati |
| --- | --- | --- |
| Membranali | Rezina gumbaz bosilib, plyonkadagi kontaktlar tutashadi | Arzon, jim, keng tarqalgan |
| Mexanik | Har bir tugma ostida alohida prujinali kalit | Chidamli, aniq bosiladi, qimmatroq |
| Ekran (virtual) | Sensorli ekranda dastur orqali | Planshet va maxsus ehtiyojlar uchun |

Optik sichqoncha

Zamonaviy optik sichqoncha ostida yorug‘lik diodi (LED) yoki lazer sirtni yoritadi, kichik kamera-sensor esa soniyasiga minglab marta sirt tasvirini oladi. Sichqoncha protsessori ketma-ket kadrlarni solishtirib, siljish yo‘nalishi va masofasini hisoblaydi. Sensor sezgirligi DPI (dyuymga nuqtalar) bilan o‘lchanadi: DPI qancha yuqori bo‘lsa, qo‘l kam harakatlanganda kursor ko‘proq siljiydi. Oyna yoki yaltiroq sirtda sensor naqshni ko‘rmaydi — kursor sakraydi.

Skaner

Skaner hujjatni chiziqma-chiziq yoritadi. Qog‘ozdan qaytgan yorug‘likni sensorlar chizig‘i — CCD (ko‘zgu va linza tizimli) yoki CIS (qog‘ozga yaqin joylashgan ixcham sensor) — qabul qilib, elektr signaliga aylantiradi. Signal analog-raqamli o‘zgartirgich (ADC) orqali raqamga aylanib, piksellardan iborat tasvir hosil bo‘ladi. Ruxsat (dpi) qancha yuqori bo‘lsa, tasvir aniqroq, lekin fayl kattaroq bo‘ladi.

3-REJA BO‘YICHA: CHIQARISH QURILMALARI: MONITOR, PRINTER VA KOLONKANING ISHLASH PRINSIPI

Monitor tasvirni qanday hosil qiladi?

Ekrandagi tasvir mayda nuqtalar — piksellardan tashkil topadi. Har bir piksel uchta subpiksel — qizil, yashil va ko‘k (RGB) dan iborat; ularning yorqinligini o‘zgartirib, millionlab ranglar hosil qilinadi. Videokarta har bir kadrni hisoblab, monitorga soniyasiga 60, 75, 144 yoki undan ko‘p marta yuboradi — bu yangilanish chastotasi (Hz).

| Texnologiya | Ishlash prinsipi | Afzalligi | Kamchiligi |
| --- | --- | --- | --- |
| LCD (IPS, VA, TN) | Orqa yoritish nuri suyuq kristallar qatlami orqali o‘tib, filtrlar bilan rang oladi | Arzon, uzoq ishlaydi | Qora rang to‘liq qora emas |
| OLED | Har bir piksel o‘zi nur chiqaradi | Chuqur qora, yuqori kontrast | Qimmat, statik tasvir iz qoldirishi mumkin |

Printer qanday chop etadi?

- Lazerli printer: lazer nuri yorug‘likka sezgir barabanda elektr zaryadli «tasvir» chizadi; toner kukuni zaryadlangan joylarga yopishadi, so‘ng qog‘ozga o‘tadi va fyuzerda qizdirilib eritib qotiriladi.

- Purkagichli printer: kallakdagi juda mayda soplolardan siyoh tomchilari qizdirish (termik) yoki pyezoelement tebranishi yordamida purkaladi.

- Rang hosil qilish: printerlar CMYK modelidan — moviy (Cyan), qirmizi (Magenta), sariq (Yellow) va qora (Key) ranglardan foydalanadi.

Kolonka va ovoz kartasi

Ovoz fayli raqamli ko‘rinishda saqlanadi. Ovoz kartasidagi raqamli-analog o‘zgartirgich (DAC) uni o‘zgaruvchan elektr signaliga aylantiradi, kuchaytirgich signalni kuchaytiradi. Kolonkadagi elektromagnit g‘altak shu signal ta’sirida tebranib, membranani (diffuzorni) harakatlantiradi va havoda tovush to‘lqini hosil bo‘ladi. Mikrofonda esa jarayon teskari: tovush membranani tebratadi, signal ADC orqali raqamga aylanadi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Drayver nima va uni qayerdan yuklab olish xavfsiz?

- Windows 11 da printer qaysi sozlamalar bo‘limi orqali qo‘shiladi?

- Kompyuterning yashil, pushti va ko‘k audio uyalariga nimalar ulanadi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Qurilmalarning ishlash holatini tekshira olmaydi yoki nosozlikni aniqlay olmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Qurilmalarning ishlashini o‘qituvchi ko‘magida tekshiradi. | 3 (qoniqarli) |
| Qurilmalarning ishlash holatini mustaqil tekshiradi va oddiy nosozliklarni aniqlaydi. | 4 (yaxshi) |
| Qurilmalarning ishlash holatini to‘liq tekshiradi, aniqlangan oddiy nosozliklarni bartaraf etadi va natijani baholaydi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Nima uchun kompyuterda analog signalni raqamli signalga aylantirish zarur?

- Klaviatura matritsasi va skan-kod nima?

- Optik sichqoncha siljishni qanday aniqlaydi va DPI nimani bildiradi?

- LCD va OLED ekranlarning ishlash prinsipidagi asosiy farq nimada?

- Lazerli printerda tasvir qog‘ozga qanday o‘tadi va qotadi?

Test topshiriqlari

1. Raqamli ovozni kolonka uchun analog signalga aylantiruvchi qurilma:

a) ADC

b) CCD

c) DAC

d) DPI

2. Monitor pikseli qaysi uchta asosiy rangdagi subpiksellardan iborat?

a) Qizil, yashil, ko‘k

b) Moviy, qirmizi, sariq

c) Oq, qora, kulrang

d) Sariq, yashil, qizil

3. Qaysi ekran texnologiyasida har bir piksel o‘zi nur chiqaradi?

a) TN

b) IPS

c) VA

d) OLED

4. Klaviatura kontrolleri tugma bosilganda kompyuterga nimani yuboradi?

a) Tugmaning skan-kodini

b) Tayyor harfni

c) Tugmaning rangini

d) DPI qiymatini

5. Printerlar rang hosil qilishda qaysi rang modelidan foydalanadi?

a) RGB

b) HSV

c) CMYK

d) YUV

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Bitta kiritish va bitta chiqarish qurilmasini tanlab, unda signal qanday o‘zgarishini (fizik hodisa → elektr signal → raqamli kod yoki aksincha) sxema ko‘rinishida chizing.

Topshiriq 2: «Lazerli va purkagichli printer: ishlash prinsipi va tanlash mezonlari» mavzusida 6–8 slayddan iborat taqdimot tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatadi, ulaydi hamda ularning ishlashini tekshiradi. |
| Baholash indikatori | Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Qurilmalar holatini tekshirish tartibi va yoqilish bosqichidagi (POST) belgilar. 2. Kiritish-chiqarish qurilmalari, xotira va diskni Windows vositalari bilan tekshirish. 3. Amaliy mashq: ish o‘rni qurilmalarining holat varag‘ini to‘ldirish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalari ishlash holatini tizimli ravishda tekshirish, Windows ichki vositalaridan foydalanish va natijani holat varag‘iga qayd etish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Qurilmalarni belgilangan tartibda tekshiradilar, ichki diagnostika vositalarini ishga tushiradilar va har bir qurilma holatini «soz», «shubhali» yoki «nosoz» deb baholay oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Qurilmalarni tekshirishning «tashqidan ichkariga» tamoyilini tushuntirish; 2. Klaviatura, sichqoncha, monitor, ovoz, xotira va diskni tekshirish usullarini ko‘rsatish; 3. Tekshiruv natijalarini hujjatlashtirish ko‘nikmasini shakllantirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kompyuter yoqilishidagi POST belgilarini izohlaydilar; 2. Windows vositalari yordamida qurilmalarni tekshiradilar; 3. Ish o‘rni uchun qurilmalar holat varag‘ini to‘ldiradilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, juftlikda amaliy ish, «Baliq skeleti» metodi, nazorat varag‘i bilan ishlash. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuterlar, quloqchin yoki kolonka, mikrofon, USB-fleshka, sichqoncha gilamchasi, holat varag‘i blankasi. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Baliq skeleti» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish

REJA:

- Qurilmalar holatini tekshirish tartibi va yoqilish bosqichidagi (POST) belgilar.

- Kiritish-chiqarish qurilmalari, xotira va diskni Windows vositalari bilan tekshirish.

- Amaliy mashq: ish o‘rni qurilmalarining holat varag‘ini to‘ldirish.

1-REJA BO‘YICHA: QURILMALAR HOLATINI TEKSHIRISH TARTIBI VA YOQILISH BOSQICHIDAGI (POST) BELGILAR

Nima uchun tekshiruv tartibli bo‘lishi kerak?

IT-servis markaziga «kompyuter yaxshi ishlamayapti» degan murojaat kelganda, mutaxassis tasodifiy harakat qilmaydi. U «tashqidan ichkariga, oddiydan murakkabga» tamoyili bo‘yicha ishlaydi: avval kabellar, quvvat va indikatorlar, so‘ng tashqi qurilmalar, keyin ichki komponentlar va dasturiy qism tekshiriladi. Bunday tartib vaqtni tejaydi va keraksiz ta’mirning oldini oladi.

Kerakli jihozlar va xavfsizlik

Tekshiruv uchun ishlaydigan kompyuter, quloqchin yoki kolonka, mikrofon, USB-fleshka va holat varag‘i kerak bo‘ladi. Bu mashg‘ulotda tizim bloki ochilmaydi — barcha tekshiruvlar tashqi ko‘rik va dasturiy vositalar orqali bajariladi. Kabellar faqat kompyuter o‘chiq holatda ulanadi va uziladi, ovoz tekshirilganda quloqchindagi balandlik avval minimal qilib qo‘yiladi.

Yoqilish bosqichidagi belgilar (POST)

Kompyuter yoqilganda BIOS yoki UEFI dasturi POST (Power-On Self-Test — yoqilishdagi o‘z-o‘zini tekshirish) jarayonini bajaradi: protsessor, tezkor xotira, videokarta va klaviatura mavjudligini tekshiradi. Bu bosqichda ko‘riladigan belgilar ko‘p narsani aytadi:

| Belgi | Nimani bildiradi |
| --- | --- |
| Bitta qisqa signal va logotip paydo bo‘ldi | POST muvaffaqiyatli o‘tdi (ko‘p modellarda) |
| Ventilyatorlar aylanadi, ekran qora, takroriy signallar | Xotira yoki videokarta bilan muammo; signal kodlari ona plata qo‘llanmasida beriladi |
| Hech qanday indikator yonmaydi | Quvvat yetib kelmayapti: kabel, uzatgich, quvvat bloki |
| «Keyboard error» yoki shunga o‘xshash yozuv | Klaviatura ulanmagan yoki nosoz |
| Yuklanish qurilmasi topilmadi degan xabar | Disk aniqlanmagan yoki yuklanish tartibi noto‘g‘ri |

2-REJA BO‘YICHA: KIRITISH-CHIQARISH QURILMALARI, XOTIRA VA DISKNI WINDOWS VOSITALARI BILAN TEKSHIRISH

Kiritish qurilmalarini tekshirish

- Klaviatura: Bloknot (Notepad) dasturini ochib, barcha harf va raqam tugmalarini ketma-ket bosish; Caps Lock, Num Lock indikatorlarini tekshirish. Qo‘shimcha ravishda Win + R → osk buyrug‘i bilan ekran klaviaturasini ochish mumkin — jismoniy tugma bosilganda ekrandagi mos tugma ham ajralib ko‘rinadi.

- Sichqoncha: kursorni ekran burchaklariga olib borish, chap, o‘ng tugma va g‘ildirak bilan Hujjatlar papkasida varaqlash; ikki marta bosish tezligini Sozlamalar → Bluetooth va qurilmalar → Sichqoncha bo‘limida sozlash.

- Mikrofon: Sozlamalar → Tizim → Ovoz → Kiritish bo‘limida mikrofonni tanlab, gapirganda daraja shkalasi harakatlanishini kuzatish.

Chiqarish qurilmalarini tekshirish

- Monitor: ish stoliga bir rangli (oq, qora, qizil, yashil, ko‘k) fon qo‘yib, o‘chgan yoki doim yonib turadigan piksellar, dog‘lar va yorug‘lik notekisligini qidirish.

- Ruxsat va chastota: Sozlamalar → Tizim → Displey → Kengaytirilgan displey bo‘limida ruxsat tavsiya etilganiga va yangilanish chastotasi to‘g‘ri ekaniga ishonch hosil qilish.

- Ovoz: Win + R → mmsys.cpl buyrug‘i bilan «Ovoz» oynasini ochib, chiqish qurilmasini tanlash, «Sozlash» (Configure) orqali chap va o‘ng kanalni alohida tekshirish.

- USB portlar: har bir portga navbat bilan fleshka ulab, Fayl boshqaruvchisida paydo bo‘lishini tekshirish.

Xotira va diskni tekshirish

- Tezkor xotira: Win + R → mdsched.exe — «Windows xotira diagnostikasi» kompyuterni qayta yuklab RAM ni tekshiradi; natija qayta yuklangandan so‘ng bildirishnomada chiqadi.

- Disk fayl tizimi: Administrator huquqli buyruq satrida chkdsk C: /scan — diskni o‘chirmasdan xatolarni qidiradi.

- Disk sog‘ligi: PowerShell oynasida Get-PhysicalDisk buyrug‘i — HealthStatus ustunida «Healthy» yozuvi diskning sog‘lom ekanini bildiradi.

- Yuklama: Ctrl + Shift + Esc → Ishlash unumdorligi (Performance) bo‘limida protsessor, xotira va disk yuklamasini kuzatish.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: ISH O‘RNI QURILMALARINING HOLAT VARAG‘INI TO‘LDIRISH

Natijalarni hujjatlashtirish

Tekshiruv natijasi holat varag‘iga yoziladi. Bu hujjat keyingi texnik xizmatda solishtirish uchun asos bo‘ladi va qurilma almashtirilishi kerakligini isbotlaydi. Har bir qurilma uch toifadan biriga kiritiladi: soz — barcha sinovlardan o‘tdi; shubhali — ishlaydi, lekin kamchilik bor (masalan, bitta tugma qiyin bosiladi); nosoz — vazifasini bajarmaydi.

| Qurilma | Tekshiruv usuli | Natija | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| Klaviatura | Bloknot, ekran klaviaturasi | Soz / shubhali / nosoz | Ishlamagan tugmalar ro‘yxati |
| Monitor | Bir rangli fon, ruxsat | Soz / shubhali / nosoz | O‘chgan piksellar soni va joyi |
| Ovoz | mmsys.cpl, kanal sinovi | Soz / shubhali / nosoz | Qaysi kanal ishlamaydi |
| RAM | mdsched.exe | Soz / nosoz | Diagnostika xabari |
| Disk | chkdsk, Get-PhysicalDisk | Soz / shubhali / nosoz | Topilgan xatolar |

Tipik xatolar va ularni tuzatish

- chkdsk «Kirish rad etildi» xabarini bermoqda — buyruq satri administrator sifatida ochilmagan; Boshlash menyusida cmd ni o‘ng tugma bilan bosib, «Administrator sifatida ishga tushirish»ni tanlang.

- Ovoz sinovida faqat bitta kanal eshitiladi — quloqchin uyaga to‘liq kirmagan yoki kabel sinchgan; boshqa quloqchin bilan solishtiring.

- Monitorda dog' ko‘rindi — avval ekranni quruq mikrofibra mato bilan arting: dog' ko‘pincha shunchaki chang yoki barmoq izi bo‘ladi.

- Fleshka bitta portda ko‘rinmaydi — boshqa portda ishlasa, muammo portda; holat varag‘iga port joylashuvini yozing.

Xulosa

Tartibli tekshiruv — boshlang‘ich diagnostikaning asosi. Mutaxassis har bir qadamni yozib boradi, bitta vaqtda faqat bitta o‘zgarish kiritadi va natijani qayta tekshiradi. Bu odat keyingi mavzularda qurilmalar menejeri, xizmatlar va nosozliklarni bartaraf etish bilan ishlashda ham asqatadi.

AMALIY TOPSHIRIQ

Juftliklar o‘z ish o‘rnidagi qurilmalarni belgilangan tartibda tekshiradi: POST belgilarini kuzatish, klaviatura (Bloknot va osk), sichqoncha, mikrofon, monitor (bir rangli fon), ovoz (mmsys.cpl), barcha USB portlar, chkdsk C: /scan va Get-PhysicalDisk buyruqlari. Natijalar holat varag‘iga «soz/shubhali/nosoz» toifalari va izohlar bilan yoziladi. Vaqt yetsa, mdsched.exe o‘qituvchi ruxsati bilan bitta kompyuterda namoyish qilinadi. Baholash: tekshiruv tartibiga rioya, buyruqlarni to‘g‘ri ishga tushirish va holat varag‘ining to‘liqligi bo‘yicha.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Nima uchun kompyuterda analog signalni raqamli signalga aylantirish zarur?

- Klaviatura matritsasi va skan-kod nima?

- Optik sichqoncha siljishni qanday aniqlaydi va DPI nimani bildiradi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Qurilmalarning ishlash holatini tekshira olmaydi yoki nosozlikni aniqlay olmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Qurilmalarning ishlashini o‘qituvchi ko‘magida tekshiradi. | 3 (qoniqarli) |
| Qurilmalarning ishlash holatini mustaqil tekshiradi va oddiy nosozliklarni aniqlaydi. | 4 (yaxshi) |
| Qurilmalarning ishlash holatini to‘liq tekshiradi, aniqlangan oddiy nosozliklarni bartaraf etadi va natijani baholaydi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- «Tashqidan ichkariga, oddiydan murakkabga» tamoyili nimani anglatadi?

- POST nima va u qaysi qurilmalarni tekshiradi?

- Monitordagi o‘chgan piksellarni qanday aniqlash mumkin?

- Tezkor xotirani tekshirish uchun qaysi Windows vositasidan foydalaniladi?

- Holat varag‘ida qurilmalar qanday toifalarga ajratiladi va u nima uchun kerak?

Test topshiriqlari

1. Windows xotira diagnostikasini ishga tushiruvchi buyruq:

a) devmgmt.msc

b) mdsched.exe

c) mmsys.cpl

d) osk

2. Kompyuter yoqilganda bajariladigan o‘z-o‘zini tekshirish jarayoni:

a) POST

b) OCR

c) DPI

d) OOBE

3. chkdsk buyrug‘i «Kirish rad etildi» xabarini bersa, sabab nimada?

a) Disk to‘lgan

b) Klaviatura nosoz

c) Buyruq satri administrator huquqisiz ochilgan

d) Monitor ruxsati past

4. Ovoz oynasini ochib, chap va o‘ng kanallarni alohida tekshirish uchun qaysi buyruq ishlatiladi?

a) mdsched.exe

b) mmsys.cpl

c) devmgmt.msc

d) osk

5. PowerShell’dagi Get-PhysicalDisk buyrug‘i natijasida HealthStatus ustunidagi «Healthy» yozuvi nimani bildiradi?

a) Disk to‘lib qolgan

b) Disk shifrlangan

c) Diskda xatolar topilgan

d) Disk sog‘lom

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uy kompyuteringiz yoki noutbukingizdagi klaviatura, ekran, ovoz va USB portlarni darsdagi tartibda tekshirib, qisqa holat varag‘ini to‘ldiring.

Topshiriq 2: Darsda ishlatilgan barcha Windows tekshiruv buyruqlari (osk, mmsys.cpl, mdsched.exe, chkdsk, Get-PhysicalDisk) bo‘yicha «buyruq — vazifasi — qanday ochiladi» jadvalli eslatma tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Qurilmalar holatini Device Manager orqali tekshirish

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatadi, ulaydi hamda ularning ishlashini tekshiradi. |
| Baholash indikatori | Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Qurilmalar menejeri (Device Manager) vazifasi, ochish usullari va oynaning tuzilishi. 2. Qurilma holati belgilari, xossalari va drayver bilan ishlash amallari. 3. Amaliy mashq: qurilmalar menejerida muammoli qurilmani topish va drayverni boshqarish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga Windows qurilmalar menejeri yordamida kompyuter qurilmalari holatini aniqlash, xatolik belgilari va kodlarini o‘qish hamda drayverni yangilash, orqaga qaytarish va qayta o‘rnatish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Qurilmalar menejerini turli usullarda ochadilar, muammoli qurilmani belgisiga ko‘ra topadilar, xatolik kodini izohlaydilar va drayver bilan bog‘liq muammoni bartaraf eta oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Qurilmalar menejerining tuzilishi va ochish usullarini ko‘rsatish; 2. Holat belgilari va xatolik kodlarini o‘qishni o‘rgatish; 3. Drayverni yangilash, orqaga qaytarish, o‘chirish va qayta skanerlashni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Qurilmalar menejerini Win + X menyusi va devmgmt.msc buyrug‘i bilan ochadilar; 2. Sariq undov, qora strelka va «Noma’lum qurilma» belgilarini izohlaydilar; 3. Drayver bilan bog‘liq amallarni xavfsiz bajaradilar va natijani tekshiradilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, individual amaliy ish, «Keys-stadi» metodi, savol-javob. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar, USB qurilmalar (fleshka, veb-kamera, sichqoncha), videoproyektor, keys kartochkalari. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Keys-stadi» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Qurilmalar holatini Device Manager orqali tekshirish

REJA:

- Qurilmalar menejeri (Device Manager) vazifasi, ochish usullari va oynaning tuzilishi.

- Qurilma holati belgilari, xossalari va drayver bilan ishlash amallari.

- Amaliy mashq: qurilmalar menejerida muammoli qurilmani topish va drayverni boshqarish.

1-REJA BO‘YICHA: QURILMALAR MENEJERI (DEVICE MANAGER) VAZIFASI, OCHISH USULLARI VA OYNANING TUZILISHI

Qurilmalar menejeri nima?

Qurilmalar menejeri (Device Manager) — Windows’ning ichki boshqaruv vositasi bo‘lib, kompyuterga o‘rnatilgan va ulangan barcha apparat qurilmalarni guruhlar bo‘yicha ko‘rsatadi. U orqali qurilma to‘g‘ri ishlayaptimi, drayveri o‘rnatilganmi, qanday xatolik bor — bularni bilib olish mumkin. IT-servis mutaxassisi uchun bu nosozlikni dasturiy jihatdan tekshirishning birinchi va eng tez usuli.

Ochish usullari

- Win + X tugmalari (yoki Boshlash tugmasini o‘ng tugma bilan bosish) → «Qurilmalar menejeri».

- Win + R → devmgmt.msc → Enter.

- Kompyuterni boshqarish: Win + R → compmgmt.msc → chap paneldagi «Qurilmalar menejeri».

- Boshqaruv paneli: Apparat va ovoz → Qurilmalar va printerlar bo‘limi ostidagi «Qurilmalar menejeri» havolasi.

Drayverlarni o‘zgartirish uchun administrator huquqi kerak. Standart foydalanuvchi qurilmalar menejerini faqat ko‘rish rejimida ochadi.

Oynaning tuzilishi

Oynada kompyuter nomi ostida qurilmalar toifalari ro‘yxati bor: Audio kirish va chiqish, Disk qurilmalari, Displey adapterlari, Klaviaturalar, Protsessorlar, Tarmoq adapterlari, USB kontrollerlari va boshqalar. Toifa yonidagi strelka bosilsa, unga tegishli qurilmalar ochiladi. Ko‘rinish (View) menyusidagi «Yashirin qurilmalarni ko‘rsatish» bandi hozir ulanmagan, lekin avval o‘rnatilgan qurilmalarni ham ko‘rsatadi — ular xira rangda chiqadi.

2-REJA BO‘YICHA: QURILMA HOLATI BELGILARI, XOSSALARI VA DRAYVER BILAN ISHLASH AMALLARI

Holat belgilari

| Belgi | Ma’nosi | Birinchi harakat |
| --- | --- | --- |
| Sariq uchburchakda undov belgisi | Qurilmada muammo: drayver yo‘q, buzilgan yoki ziddiyat bor | Xossalardan xatolik kodini o‘qish |
| Pastga qaragan qora strelka | Qurilma foydalanuvchi tomonidan o‘chirilgan | O‘ng tugma → «Qurilmani yoqish» |
| «Noma’lum qurilma» (Unknown device) | Windows qurilmani tanimadi, drayver yo‘q | Apparat identifikatori orqali drayverni topish |
| Belgisiz oddiy ikonka | Qurilma normal ishlayapti | Hech narsa talab qilinmaydi |

Qurilma xossalari

Qurilmani ikki marta bosish yoki o‘ng tugma → «Xossalar» bilan oyna ochiladi. Umumiy yorlig‘idagi «Qurilma holati» maydonida «Bu qurilma normal ishlayapti» yoki xatolik kodi bilan izoh yoziladi. Drayver yorlig‘ida drayver sanasi, versiyasi va tugmalar joylashgan. Tafsilotlar yorlig‘ida «Apparat identifikatorlari» (Hardware Ids) xossasi tanlansa, VEN_ (ishlab chiqaruvchi) va DEV_ (qurilma) kodlari ko‘rinadi — ular orqali noma’lum qurilmaning aniq modelini aniqlash mumkin.

| Kod | Ma’nosi | Odatdagi yechim |
| --- | --- | --- |
| Code 10 | Qurilmani ishga tushirib bo‘lmaydi | Drayverni yangilash yoki qayta o‘rnatish |
| Code 22 | Qurilma o‘chirilgan | Qurilmani yoqish |
| Code 28 | Drayverlar o‘rnatilmagan | Mos drayverni o‘rnatish |
| Code 43 | Windows qurilmani muammo tufayli to‘xtatdi | Qayta ulash, drayverni qayta o‘rnatish, apparatni tekshirish |

Drayver bilan ishlash amallari

- Drayverni yangilash: avtomatik qidirish yoki kompyuterdagi papkadan drayverni ko‘rsatish.

- Drayverni orqaga qaytarish (Roll Back): yangi drayverdan keyin muammo paydo bo‘lsa, oldingi versiyaga qaytish; tugma faqat oldingi versiya saqlangan bo‘lsa faol.

- Qurilmani o‘chirib qo‘yish / yoqish: qurilmani vaqtincha ishlatmaslik.

- Qurilmani o‘chirish (Uninstall): qurilma va drayverni tizimdan olib tashlash; so‘ng qayta skanerlash bilan Windows uni qayta aniqlaydi.

- Apparat o‘zgarishlarini skanerlash: Amal (Action) menyusidagi buyruq, yangi ulangan qurilmalarni qayta qidiradi.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: QURILMALAR MENEJERIDA MUAMMOLI QURILMANI TOPISH VA DRAYVERNI BOSHQARISH

Qadamba-qadam: muammoli qurilmani tuzatish

- Win + X → «Qurilmalar menejeri»ni ochish va sariq undov belgili qurilmani qidirish (muammoli toifa avtomatik ochiq bo‘ladi).

- Qurilmani ikki marta bosib, Umumiy yorlig‘idagi holat va xatolik kodini yozib olish.

- Agar qurilma o‘chirilgan bo‘lsa (qora strelka, Code 22) — o‘ng tugma → «Qurilmani yoqish».

- Drayver yorlig‘ida «Drayverni yangilash» → «Drayverlarni avtomatik qidirish» buyrug‘ini tanlash.

- Yordam bermasa — «Qurilmani o‘chirish» buyrug‘ini bajarish, so‘ng Amal → «Apparat o‘zgarishlarini skanerlash».

- Noma’lum qurilma bo‘lsa — Tafsilotlar → Apparat identifikatorlari qiymatidan VEN va DEV kodlarini yozib olib, ishlab chiqaruvchi saytidan mos drayverni topish.

- Natijani tekshirish: holat maydonida «Bu qurilma normal ishlayapti» yozuvi va qurilmaning amalda ishlashi.

Xavfsizlik va ehtiyot choralari

Qurilmalar menejerida noto‘g‘ri harakat kompyuterni ishlamaydigan holatga keltirishi mumkin. Disk kontrollerlari, protsessor va tizim qurilmalari toifasidagi qurilmalarni o‘chirish yoki o‘chirib qo‘yish taqiqlanadi. Tarmoq adapterini o‘chirib qo‘ysangiz, Internet uziladi. Drayverni o‘zgartirishdan oldin tizimni tiklash nuqtasi yaratish tavsiya etiladi.

Tipik xatolar

- Yangilashdan keyin ekran xiralashdi — videodrayver mos kelmadi; Displey adapterlari → Xossalar → Drayver → «Orqaga qaytarish».

- «Orqaga qaytarish» tugmasi faol emas — oldingi drayver saqlanmagan; ishlab chiqaruvchi saytidan kerakli versiyani yuklang.

- Sichqonchani o‘chirib qo‘ydi va kursor yo‘qoldi — klaviatura bilan boshqaring: Tab va strelkalar bilan qurilmani tanlab, Shift + F10 orqali kontekst menyusini oching va qurilmani yoqing.

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir o‘quvchi qurilmalar menejerini ikki usulda ochadi va kompyuterdagi videokarta, tarmoq adapteri va disk modelini yozib oladi. So‘ng o‘qituvchi tayyorlagan keys bo‘yicha: o‘chirib qo‘yilgan USB qurilmani topib yoqadi, veb-kamera yoki fleshka uchun «Qurilmani o‘chirish» va «Apparat o‘zgarishlarini skanerlash» amallarini bajaradi, bitta qurilmaning apparat identifikatoridan VEN va DEV kodlarini yozib oladi. Natijalar hisobot varag‘iga qayd etiladi. Baholash: xavfsizlik qoidalariga rioya, amallarning to‘g‘riligi va qurilmaning yakuniy ishlash holati bo‘yicha.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- «Tashqidan ichkariga, oddiydan murakkabga» tamoyili nimani anglatadi?

- POST nima va u qaysi qurilmalarni tekshiradi?

- Monitordagi o‘chgan piksellarni qanday aniqlash mumkin?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Qurilmalarning ishlash holatini tekshira olmaydi yoki nosozlikni aniqlay olmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Qurilmalarning ishlashini o‘qituvchi ko‘magida tekshiradi. | 3 (qoniqarli) |
| Qurilmalarning ishlash holatini mustaqil tekshiradi va oddiy nosozliklarni aniqlaydi. | 4 (yaxshi) |
| Qurilmalarning ishlash holatini to‘liq tekshiradi, aniqlangan oddiy nosozliklarni bartaraf etadi va natijani baholaydi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Qurilmalar menejerini qanday usullar bilan ochish mumkin?

- Sariq undov belgisi va qora strelka nimani bildiradi?

- Code 28 va Code 43 xatoliklari nimani anglatadi?

- Noma’lum qurilmaning modelini qanday aniqlash mumkin?

- «Drayverni orqaga qaytarish» buyrug‘i qachon ishlatiladi?

Test topshiriqlari

1. Qurilmalar menejerini ochuvchi buyruq:

a) mmsys.cpl

b) msinfo32

c) control

d) devmgmt.msc

2. Qurilma ikonasidagi pastga qaragan qora strelka nimani bildiradi?

a) Drayver yangi

b) Qurilma o‘chirib qo‘yilgan

c) Qurilma eng tez ishlayapti

d) Qurilma ulanmagan

3. Noma’lum qurilmaning ishlab chiqaruvchisini qaysi ma’lumot orqali aniqlash mumkin?

a) Apparat identifikatoridagi VEN kodi

b) Drayver sanasi

c) Toifa nomi

d) Ikonka rangi

4. Qurilmalar menejerida «Code 28» xatoligi nimani bildiradi?

a) Qurilma o‘chirilgan

b) Drayverlar o‘rnatilmagan

c) Qurilma normal ishlayapti

d) Disk to‘lgan

5. Yangi drayverdan keyin muammo paydo bo‘lsa, oldingi versiyaga qaytish amali qanday ataladi?

a) Drayverni orqaga qaytarish (Roll Back)

b) Apparat o‘zgarishlarini skanerlash

c) Qurilmani o‘chirib qo‘yish

d) Yashirin qurilmalarni ko‘rsatish

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uy kompyuteringizda qurilmalar menejerini ochib, barcha toifalarni va ulardagi qurilmalar sonini yozing; muammo belgisi bor-yo‘qligini qayd eting.

Topshiriq 2: «Qurilmalar menejerida eng ko‘p uchraydigan 6 ta xatolik kodi va ularning yechimi» mavzusida jadvalli ma’lumotnoma tayyorlash.

Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat): «Kompyuter qurilmalarining texnik holatini baholash usullari». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Nazariy. Operatsion tizimlar va ularning turlari

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi. |
| Baholash indikatori | Operatsion tizimni kompyuterga o‘rnatish va ishga tayyorlash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Operatsion tizim tushunchasi, vazifalari va tarkibiy qismlari. 2. Operatsion tizimlarning tasnifi. 3. Zamonaviy operatsion tizimlar oilalari: Windows, Linux, macOS, Android, iOS. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga operatsion tizimning vazifalari, tuzilishi, tasnifi va zamonaviy operatsion tizimlar oilalarining xususiyatlari haqida bilim berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Operatsion tizim vazifalarini tushuntiradilar, tizimlarni turli belgilar bo‘yicha tasniflaydilar va vazifaga mos operatsion tizimni asoslab tanlay oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Operatsion tizimning kompyuter tizimidagi o‘rni va vazifalarini tushuntirish; 2. Operatsion tizimlarni foydalanuvchilar soni, vazifalar soni, razryad va qo‘llanish sohasi bo‘yicha tasniflashni o‘rgatish; 3. Windows, Linux, macOS va mobil tizimlarning o‘xshash va farqli jihatlarini ochib berish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Operatsion tizimning asosiy vazifalarini sanab, misollar bilan izohlaydilar; 2. Yadro, fayl tizimi, drayverlar va foydalanuvchi interfeysining rolini tushuntiradilar; 3. Turli operatsion tizimlarni solishtirib, ish vaziyatiga mosini tanlaydilar. |
| O‘qitish metodlari | Axborotli ma’ruza, suhbat, «Venn diagrammasi» metodi, guruhlarda ishlash, taqdimot, savol-javob. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, smartfon, turli operatsion tizimlar interfeysi tasvirlari, tarqatma materiallar. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda |
| O‘qitish sharoiti | Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va o‘qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarni baholash mezoni va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish: 5. Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv materiali bayoni: 6. Mavzu rejasi asosida PowerPoint taqdimoti va ko‘rgazmalar yordamida asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 7. «Venn diagrammasi metodi» interaktiv metodi asosida guruhlarda ishlashni tashkil etadi. Yangi o‘quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar va test topshiriqlari beriladi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Savol-javoblarda faol ishtirok etadilar. • Diqqat qiladilar va axborotni qabul qiladilar. • Guruhlarda ishlaydilar, natijani taqdim etadilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Operatsion tizimlar va ularning turlari

REJA:

- Operatsion tizim tushunchasi, vazifalari va tarkibiy qismlari.

- Operatsion tizimlarning tasnifi.

- Zamonaviy operatsion tizimlar oilalari: Windows, Linux, macOS, Android, iOS.

1-REJA BO‘YICHA: OPERATSION TIZIM TUSHUNCHASI, VAZIFALARI VA TARKIBIY QISMLARI

Operatsion tizim nima?

Operatsion tizim (OT) — kompyuter yoqilganda birinchi yuklanadigan, apparat qurilmalarni boshqaradigan va boshqa dasturlarning ishlashi uchun muhit yaratadigan asosiy tizimli dastur. OT bo‘lmasa, foydalanuvchi har bir dasturda protsessor, xotira va disk bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishlashi kerak bo‘lardi. OT esa bu murakkablikni yashiradi: siz faylni «Saqlash» tugmasi bilan saqlaysiz, uni diskning qaysi sektoriga yozish haqida esa OT o‘ylaydi.

Operatsion tizimning asosiy vazifalari

- Jarayonlarni boshqarish: bir vaqtda ishlayotgan dasturlarga protsessor vaqtini taqsimlash.

- Xotirani boshqarish: har bir dasturga tezkor xotiradan joy ajratish va uni boshqa dasturlardan himoya qilish.

- Fayllarni boshqarish: fayl tizimi orqali ma’lumotlarni papka va fayllarga tartiblab saqlash.

- Qurilmalarni boshqarish: drayverlar orqali klaviatura, printer, disk va tarmoq bilan ishlash.

- Xavfsizlik: foydalanuvchi hisoblari, parollar va kirish huquqlarini nazorat qilish.

- Foydalanuvchi interfeysi: grafik oyna, menyu va buyruqlar orqali inson bilan muloqot.

Operatsion tizimning tarkibiy qismlari

OT ning markazi — yadro (kernel): u xotira, jarayonlar va qurilmalarni bevosita boshqaradi. Yadro atrofida drayverlar, fayl tizimi (Windows’da NTFS, Linux’da ko‘pincha ext4), tizim xizmatlari (fonda ishlaydigan dasturlar) va foydalanuvchi interfeysi joylashadi. Interfeys ikki xil bo‘ladi: grafik interfeys (GUI) — oyna, ikonka va sichqoncha bilan ishlash; buyruq satri interfeysi (CLI) — matnli buyruqlar kiritish (masalan, Windows’da cmd va PowerShell, Linux’da terminal).

2-REJA BO‘YICHA: OPERATSION TIZIMLARNING TASNIFI

Operatsion tizimlarning tasnifi

Operatsion tizimlarni turli belgilarga ko‘ra guruhlash mumkin. Bu tasnif tizimni tanlashda qaysi imkoniyatlar muhimligini tushunishga yordam beradi.

| Tasnif belgisi | Turlari | Misol |
| --- | --- | --- |
| Bir vaqtda bajariladigan vazifalar soni | Bir vazifali; ko‘p vazifali | MS-DOS; Windows 11, Linux |
| Foydalanuvchilar soni | Bir foydalanuvchili; ko‘p foydalanuvchili | MS-DOS; Windows Server, Linux |
| Razryadi | 32 bitli; 64 bitli | Windows 10 (32/64 bit); Windows 11 (faqat 64 bit) |
| Qo‘llanish sohasi | Ish stoli, server, mobil, o‘rnatilgan, real vaqt | Windows, Windows Server, Android, router dasturi |
| Litsenziya turi | Tijoriy (yopiq kodli); erkin (ochiq kodli) | Windows, macOS; Linux distributivlari |

32 va 64 bitli tizimlar farqi

32 bitli OT ko‘pi bilan taxminan 4 GB tezkor xotiradan foydalana oladi, amalda esa bundan ham kamroq. 64 bitli OT esa bu chegaradan xoli bo‘lib, zamonaviy kompyuterlardagi 8, 16 va undan ortiq gigabayt xotirani to‘liq ishlatadi. 64 bitli tizimda 32 bitli dasturlarning ko‘pchiligi ishlaydi, lekin aksincha emas. Windows 11 faqat 64 bitli ko‘rinishda chiqariladi.

Maxsus vazifali tizimlar

- Server OT: tarmoqdagi ko‘plab foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatadi (fayl, pochta, sayt serverlari) — Windows Server, Ubuntu Server.

- Real vaqt OT: voqeaga qat’iy belgilangan vaqtda javob beradi — sanoat uskunalari, tibbiy asboblar, avtomobil tizimlari.

- O‘rnatilgan (embedded) OT: maishiy texnika, router, bankomat, aqlli televizor ichida ishlaydi.

3-REJA BO‘YICHA: ZAMONAVIY OPERATSION TIZIMLAR OILALARI: WINDOWS, LINUX, MACOS, ANDROID, IOS

Zamonaviy operatsion tizimlar oilalari

| OT | Ishlab chiqaruvchi | Xususiyati | Qo‘llanishi |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows 10/11 | Microsoft | Keng dasturiy va drayver bazasi, qulay GUI | Ofis, ta’lim, uy, o‘yinlar |
| Linux (Ubuntu, Debian, Fedora va b.) | Erkin hamjamiyat va kompaniyalar | Ochiq kodli, bepul, barqaror, xavfsiz | Serverlar, dasturchilar, eski kompyuterlar |
| macOS | Apple | Faqat Apple kompyuterlarida, dizayn va media uchun qulay | Dizayn, video montaj, dasturlash |
| Android | Google (Linux yadrosi asosida) | Ochiq ekotizim, ko‘p ishlab chiqaruvchilar | Smartfon, planshet, televizor |
| iOS / iPadOS | Apple | Yopiq ekotizim, yuqori optimallashtirish | iPhone va iPad |

Windows versiyalari va nashrlari

Windows bir nechta nashrda (edition) chiqariladi: Home — uy foydalanuvchilari uchun; Pro — kichik ofislar uchun, domenga ulanish, BitLocker shifrlash, masofaviy ish stoli (server rejimi) kabi qo‘shimcha imkoniyatlar bilan; Education va Enterprise — ta’lim muassasalari va yirik tashkilotlar uchun. Microsoft Windows 10 ning asosiy qo‘llab-quvvatlashini 2025-yil oktyabrida yakunladi, shuning uchun yangi kompyuterlarga Windows 11 o‘rnatish tavsiya etiladi.

OT tanlash mezonlari

- Kompyuterning apparat ko‘rsatkichlari OT ning minimal talablariga mosligi.

- Ish uchun zarur dasturlarning shu OT da mavjudligi (masalan, buxgalteriya yoki loyihalash dasturlari).

- Litsenziya narxi va qonuniyligi — «Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida»gi Qonunga rioya.

- Xavfsizlik yangilanishlarining davom etayotgani va texnik qo‘llab-quvvatlash.

- Foydalanuvchilarning tayyorgarligi va interfeysga ko‘nikkanligi.

Masalan, maktab kompyuter xonasi uchun litsenziyalangan Windows Education yoki bepul Linux distributivi, server uchun esa Linux yoki Windows Server tanlanishi mumkin. To‘g‘ri tanlov kompyuterning samarali va xavfsiz ishlashini ta’minlaydi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Qurilmalar menejerini qanday usullar bilan ochish mumkin?

- Sariq undov belgisi va qora strelka nimani bildiradi?

- Code 28 va Code 43 xatoliklari nimani anglatadi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Operatsion tizimni kompyuterga o‘rnatish va ishga tayyorlash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Operatsion tizimni o‘rnata olmaydi yoki o‘rnatish bosqichlarini bajarmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Operatsion tizimni o‘qituvchi ko‘magida o‘rnatadi, o‘rnatish bosqichlarida xatolarga yo‘l qo‘yadi. | 3 (qoniqarli) |
| Operatsion tizimni belgilangan ketma-ketlikda mustaqil o‘rnatadi va ishga tayyorlaydi. | 4 (yaxshi) |
| Operatsion tizimni mustaqil o‘rnatadi, zarur drayverlarni o‘rnatadi hamda tizimning to‘g‘ri ishlashini tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Operatsion tizim nima va u qanday asosiy vazifalarni bajaradi?

- Operatsion tizim yadrosining vazifasi nimadan iborat?

- Grafik va buyruq satri interfeyslari qanday farqlanadi?

- 32 bitli va 64 bitli operatsion tizimlar o‘rtasidagi asosiy farq nima?

- Windows, Linux va macOS ning qo‘llanish sohalarini solishtiring.

Test topshiriqlari

1. Operatsion tizimning protsessor, xotira va qurilmalarni bevosita boshqaruvchi markaziy qismi:

a) Brauzer

b) Yadro (kernel)

c) Ish stoli

d) Arxivator

2. Qaysi operatsion tizim ochiq kodli hisoblanadi?

a) Linux

b) Windows 11

c) macOS

d) iOS

3. Windows operatsion tizimida asosan ishlatiladigan fayl tizimi:

a) ext4

b) APFS

c) NTFS

d) HFS

4. 32 bitli operatsion tizim ko‘pi bilan taxminan qancha tezkor xotiradan foydalana oladi?

a) 1 GB

b) 16 GB

c) 4 GB

d) Cheklovsiz

5. Voqeaga qat’iy belgilangan vaqtda javob beradigan, sanoat va tibbiy uskunalarda ishlatiladigan OT turi:

a) Server OT

b) Mobil OT

c) Ish stoli OT

d) Real vaqt OT

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uydagi kompyuter va smartfoningizda qaysi operatsion tizim va versiya o‘rnatilganini aniqlang (Windows’da: Win + R → winver) va ularni tasnif belgilariga ko‘ra tavsiflang.

Topshiriq 2: Windows, Linux va macOS ni 6 ta mezon (narx, xavfsizlik, dasturlar, apparat talablari, interfeys, qo‘llanish sohasi) bo‘yicha solishtiruvchi jadval tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Operatsion tizimni o‘rnatishga tayyorgarlik ko‘rish

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi. |
| Baholash indikatori | Operatsion tizimni kompyuterga o‘rnatish va ishga tayyorlash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Kompyuterning Windows 11 talablariga mosligini tekshirish. 2. Ma’lumotlarni zaxiralash va o‘rnatish fleshkasini tayyorlash. 3. Amaliy mashq: kompyuterni o‘rnatishga tayyorlash va yuklanish tartibini sozlash. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga operatsion tizimni o‘rnatishdan oldin kompyuter apparat talablarini tekshirish, ma’lumotlarni zaxiralash, o‘rnatish fleshkasini tayyorlash va BIOS/UEFI da yuklanish tartibini sozlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Kompyuterning Windows 11 talablariga mosligini aniqlaydilar, muhim ma’lumotlarni zaxiralaydilar, yuklanuvchi fleshka tayyorlaydilar va yuklanish menyusidan foydalana oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Windows 11 ning minimal apparat talablari va ularni tekshirish usullarini ko‘rsatish; 2. Zaxiralash va o‘rnatish vositasini tayyorlash tartibini o‘rgatish; 3. BIOS/UEFI sozlamalari va yuklanish menyusi bilan ishlashni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. msinfo32, tpm.msc va Disk boshqaruvi orqali kompyuter parametrlarini aniqlaydilar; 2. Media Creation Tool yordamida yuklanuvchi fleshka tayyorlash bosqichlarini bajaradilar; 3. Yuklanish menyusi orqali fleshkadan yuklanishni amalga oshiradilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, juftlikda amaliy ish, «Bumerang» metodi, nazorat ro‘yxati bilan ishlash. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuterlar, kamida 8 GB hajmli USB-fleshkalar, tashqi disk, videoproyektor, tayyorgarlik nazorat ro‘yxati. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Bumerang» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Operatsion tizimni o‘rnatishga tayyorgarlik ko‘rish

REJA:

- Kompyuterning Windows 11 talablariga mosligini tekshirish.

- Ma’lumotlarni zaxiralash va o‘rnatish fleshkasini tayyorlash.

- Amaliy mashq: kompyuterni o‘rnatishga tayyorlash va yuklanish tartibini sozlash.

1-REJA BO‘YICHA: KOMPYUTERNING WINDOWS 11 TALABLARIGA MOSLIGINI TEKSHIRISH

Nega tayyorgarlik muhim?

Operatsion tizimni o‘rnatish diskdagi ma’lumotlarni o‘chirib yuborishi mumkin. Tayyorgarliksiz boshlangan o‘rnatish ko‘pincha uch xil muammoga olib keladi: muhim fayllar yo‘qoladi, kompyuter talablarga mos kelmagani uchun o‘rnatish to‘xtaydi yoki o‘rnatishdan keyin tarmoq drayveri bo‘lmagani uchun Internetga ulanib bo‘lmaydi. Shuning uchun IT-servis mutaxassisi doimo tayyorgarlik nazorat ro‘yxati bo‘yicha ishlaydi.

Windows 11 ning minimal talablari

| Komponent | Minimal talab | Qanday tekshiriladi |
| --- | --- | --- |
| Protsessor | 1 GHz, kamida 2 yadroli, 64 bitli, mos ro‘yxatdagi model | Win + R → msinfo32 → Protsessor |
| Tezkor xotira | 4 GB | Sozlamalar → Tizim → Haqida |
| Disk | 64 GB va undan ko‘p | Fayl boshqaruvchisi → Bu kompyuter |
| Tizim dasturi | UEFI, Xavfsiz yuklash (Secure Boot) imkoniyati | msinfo32 → BIOS rejimi: UEFI |
| TPM | Ishonchli platforma moduli 2.0 versiya | Win + R → tpm.msc → Spetsifikatsiya versiyasi |
| Videokarta va ekran | DirectX 12, WDDM 2.0; 9 dyuymdan katta, 720p ekran | Win + R → dxdiag |

Microsoft’ning bepul «PC Health Check» (Kompyuter sog‘ligini tekshirish) dasturi barcha talablarni avtomatik tekshirib, kompyuter Windows 11 ga mos yoki mos emasligini ko‘rsatadi. Mos kelmasa, sababini ham aytadi: masalan, TPM o‘chirilgan bo‘lsa, uni BIOS/UEFI sozlamalarida yoqish mumkin.

Kerakli jihozlar

- Kamida 8 GB hajmli bo‘sh USB-fleshka (undagi barcha ma’lumotlar o‘chiriladi).

- Zaxira nusxa uchun tashqi disk yoki tarmoqdagi papka.

- Internetga ulangan ishchi kompyuter (o‘rnatish vositasini yuklash uchun).

- Windows litsenziya kaliti yoki raqamli litsenziya haqida ma’lumot.

2-REJA BO‘YICHA: MA’LUMOTLARNI ZAXIRALASH VA O‘RNATISH FLESHKASINI TAYYORLASH

Ma’lumotlarni zaxiralash

O‘rnatishdan oldin foydalanuvchining muhim ma’lumotlari — Ish stoli, Hujjatlar, Rasmlar, Yuklanmalar papkalari, brauzer xatcho‘plari, pochta arxivi — tashqi diskka ko‘chiriladi. Shuningdek, Wi-Fi paroli, o‘rnatilgan dasturlar ro‘yxati va litsenziya kalitlari yozib olinadi. Zaxira nusxaning ochilishini tekshirmasdan o‘rnatishni boshlash mumkin emas: nusxa buzilgan bo‘lsa, ma’lumot qaytarib bo‘lmas darajada yo‘qoladi.

Disk bo‘limlari va uslubini aniqlash

Win + X → «Disk boshqaruvi» (diskmgmt.msc) oynasida disk bo‘limlari ko‘rinadi. Disk raqamini o‘ng tugma bilan bosib → Xossalar → Hajmlar yorlig‘ida bo‘limlar uslubi ko‘rsatiladi: GPT (UEFI tizimlar uchun, zamonaviy) yoki MBR (eski BIOS tizimlar uchun). Windows 11 UEFI rejimida GPT diskka o‘rnatiladi. Bu ma’lumot o‘rnatish jarayonida qaysi bo‘limni tanlash kerakligini oldindan rejalashtirishga yordam beradi.

O‘rnatish fleshkasini tayyorlash

- Ishchi kompyuterda Microsoft rasmiy saytining Windows 11 yuklab olish sahifasidan «Media Creation Tool» vositasini yuklab olish.

- Vositani administrator huquqi bilan ishga tushirib, litsenziya shartlarini qabul qilish.

- Til (masalan, English yoki rus tili emas, kerakli interfeys tili) va nashrni tanlash — odatda «Tavsiya etilgan parametrlar» qoldiriladi.

- «USB flesh-qurilma» variantini tanlab, ro‘yxatdan kerakli fleshkani belgilash.

- Yuklab olish va yozish tugashini kutish (Internet tezligiga qarab 20–60 daqiqa).

- Tayyor fleshkani Fayl boshqaruvchisida ochib, unda setup.exe fayli va sources papkasi borligini tekshirish.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: KOMPYUTERNI O‘RNATISHGA TAYYORLASH VA YUKLANISH TARTIBINI SOZLASH

Yuklanish menyusi va BIOS/UEFI sozlamalari

Kompyuterni fleshkadan yuklash uchun ikki yo‘l bor: bir martalik yuklanish menyusi (Boot Menu) yoki BIOS/UEFI sozlamalarida yuklanish tartibini o‘zgartirish. Birinchi usul xavfsizroq, chunki doimiy sozlamalar o‘zgarmaydi.

| Ishlab chiqaruvchi | Yuklanish menyusi | BIOS/UEFI sozlamalari |
| --- | --- | --- |
| ASUS | F8 yoki Esc | Del yoki F2 |
| Gigabyte, MSI (ona platalar) | F12 / F11 | Del |
| Lenovo noutbuklari | F12 (yoki Novo tugmasi) | F2 |
| HP | F9 (Esc orqali menyu) | F10 |
| Dell | F12 | F2 |

Aniq tugma kompyuter yoqilganda ekran pastida yoziladi yoki qo‘llanmada beriladi. Windows ichidan ham kirish mumkin: Sozlamalar → Tizim → Tiklash → Kengaytirilgan ishga tushirish → «Hozir qayta ishga tushirish» → Muammolarni bartaraf etish → Qo‘shimcha parametrlar → UEFI proshivka sozlamalari.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Muammo | Sabab | Tuzatish |
| --- | --- | --- |
| Fleshka yuklanish menyusida ko‘rinmaydi | Fleshka USB 3.x portda tanilmadi yoki noto‘g‘ri yozilgan | Boshqa portga ulash, fleshkani qayta tayyorlash |
| «Bu kompyuter Windows 11 ni ishga tushira olmaydi» xabari | TPM yoki Secure Boot o‘chirilgan | UEFI sozlamalarida TPM (Intel PTT, AMD fTPM) va Secure Boot ni yoqish |
| Fleshkadan yuklanish boshlanmaydi | BIOS Legacy (CSM) rejimida | UEFI rejimini tanlash, CSM ni o‘chirish |
| O‘rnatishdan keyin Internet yo‘q | Tarmoq drayveri oldindan saqlanmagan | Drayverni avvaldan alohida fleshkaga yuklab qo‘yish |

AMALIY TOPSHIRIQ

Juftliklar o‘z kompyuterida tayyorgarlik nazorat ro‘yxatini to‘ldiradi: msinfo32 orqali protsessor, RAM va BIOS rejimini, tpm.msc orqali TPM versiyasini, Disk boshqaruvi orqali bo‘limlar uslubini (GPT yoki MBR) aniqlaydi. Hujjatlar papkasidagi namunaviy fayllarni tashqi diskka zaxiralab, ochilishini tekshiradi. O‘qituvchi tayyorlab bergan o‘rnatish fleshkasini ulab, yuklanish menyusini ochadi va fleshkadan yuklanish boshlanganini ko‘rsatadi (o‘rnatish boshlanmasdan bekor qilinadi). Baholash: nazorat ro‘yxatining to‘g‘ri va to‘liq to‘ldirilishi, zaxira nusxaning ishlashi va yuklanish menyusidan to‘g‘ri foydalanish bo‘yicha.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Operatsion tizim nima va u qanday asosiy vazifalarni bajaradi?

- Operatsion tizim yadrosining vazifasi nimadan iborat?

- Grafik va buyruq satri interfeyslari qanday farqlanadi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Operatsion tizimni kompyuterga o‘rnatish va ishga tayyorlash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Operatsion tizimni o‘rnata olmaydi yoki o‘rnatish bosqichlarini bajarmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Operatsion tizimni o‘qituvchi ko‘magida o‘rnatadi, o‘rnatish bosqichlarida xatolarga yo‘l qo‘yadi. | 3 (qoniqarli) |
| Operatsion tizimni belgilangan ketma-ketlikda mustaqil o‘rnatadi va ishga tayyorlaydi. | 4 (yaxshi) |
| Operatsion tizimni mustaqil o‘rnatadi, zarur drayverlarni o‘rnatadi hamda tizimning to‘g‘ri ishlashini tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Windows 11 ning protsessor, xotira va disk bo‘yicha minimal talablari qanday?

- TPM versiyasi va BIOS rejimi qaysi vositalar orqali aniqlanadi?

- O‘rnatishdan oldin qaysi ma’lumotlar zaxiralanishi kerak?

- GPT va MBR bo‘limlar uslubi qanday farqlanadi?

- Yuklanish menyusi va BIOS/UEFI da yuklanish tartibini o‘zgartirishning farqi nimada?

Test topshiriqlari

1. Windows 11 uchun talab qilinadigan TPM versiyasi:

a) 1.0

b) 1.2

c) 1.5

d) 2.0

2. O‘rnatish fleshkasi uchun minimal tavsiya etilgan hajm:

a) 8 GB

b) 512 MB

c) 2 GB

d) 1 GB

3. Kompyuterning BIOS rejimi (UEFI yoki Legacy) qayerda ko‘rinadi?

a) mmsys.cpl

b) msinfo32

c) osk

d) Bloknot

4. Windows 11 UEFI rejimida qaysi bo‘limlar uslubidagi diskka o‘rnatiladi?

a) MBR

b) GPT

c) FAT32

d) NTFS

5. Kompyuterning Windows 11 ga mosligini avtomatik tekshiruvchi Microsoft’ning bepul dasturi:

a) PC Health Check

b) Media Creation Tool

c) Disk boshqaruvi

d) dxdiag

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uy kompyuteringizning Windows 11 talablariga mosligini msinfo32 va tpm.msc yordamida tekshirib, natijani darsdagi jadval shaklida yozing.

Topshiriq 2: «Operatsion tizimni o‘rnatishdan oldin: 10 bandli nazorat ro‘yxati» nomli bir sahifalik yo‘riqnoma tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Windows operatsion tizimini kompyuterga o‘rnatish

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi. |
| Baholash indikatori | Operatsion tizimni kompyuterga o‘rnatish va ishga tayyorlash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. O‘rnatish fleshkasidan yuklanish va o‘rnatish dasturining dastlabki bosqichlari. 2. Diskni bo‘limlarga ajratish, fayllarni nusxalash va birinchi ishga tushirish (OOBE). 3. Amaliy mashq: Windows ni o‘rnatish, drayverlarni o‘rnatish va tizim ishini tekshirish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga Windows operatsion tizimini o‘rnatish fleshkasidan belgilangan ketma-ketlikda o‘rnatish, diskni to‘g‘ri tanlash, zarur drayverlarni o‘rnatish va tizimning to‘g‘ri ishlashini tekshirish ko‘nikmasini berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Windows ni mustaqil ravishda o‘rnatadilar, birinchi ishga tushirish sozlamalarini bajaradilar, yetishmayotgan drayverlarni o‘rnatadilar va tizimning ishga tayyorligini tekshira oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. O‘rnatish fleshkasidan yuklanish va o‘rnatish dasturi oynalari ketma-ketligini ko‘rsatish; 2. Disk va bo‘limlarni tanlashda ehtiyotkorlik qoidalarini va Windows yaratadigan tizim bo‘limlarini tushuntirish; 3. O‘rnatishdan keyingi tekshiruv: drayverlar, faollashtirish va yangilanishlarni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Fleshkadan yuklanib, o‘rnatish dasturining barcha bosqichlarini to‘g‘ri bajaradilar; 2. O‘rnatish uchun diskni to‘g‘ri tanlaydilar va tipik xatolarni tuzatadilar; 3. Qurilmalar dispetcheri orqali drayverlar holatini tekshirib, yetishmaganlarini o‘rnatadilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, bosqichma-bosqich namoyish, «Domino» metodi, juftlikda amaliy ish, nazorat ro‘yxati bo‘yicha o‘zaro baholash. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, o‘quv kompyuterlari yoki virtual mashinalar, Windows 10/11 o‘rnatish fleshkalari (8 GB dan kam bo‘lmagan), drayverlar yozilgan fleshka, videoproyektor, «O‘rnatish nazorat ro‘yxati» blankasi, «Domino» kartochkalari. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Domino» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Windows operatsion tizimini kompyuterga o‘rnatish

REJA:

- O‘rnatish fleshkasidan yuklanish va o‘rnatish dasturining dastlabki bosqichlari.

- Diskni bo‘limlarga ajratish, fayllarni nusxalash va birinchi ishga tushirish (OOBE).

- Amaliy mashq: Windows ni o‘rnatish, drayverlarni o‘rnatish va tizim ishini tekshirish.

1-REJA BO‘YICHA: O‘RNATISH FLESHKASIDAN YUKLANISH VA O‘RNATISH DASTURINING DASTLABKI BOSQICHLARI

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

O‘rnatish faqat o‘qituvchi ruxsat bergan o‘quv kompyuterida yoki virtual mashinada bajariladi. O‘rnatish jarayonida disk bo‘limlari o‘chiriladi va undagi barcha ma’lumotlar yo‘qoladi, shuning uchun oldingi darsda bajarilgan zaxiralash tekshirilgan bo‘lishi shart. Jarayon davomida kompyuterni elektrdan uzish, fleshkani tortib olish man etiladi: bu tizimning yarim o‘rnatilgan holatda qolishiga olib keladi.

Fleshkadan yuklanish

- Kompyuter o‘chiq holatda o‘rnatish fleshkasini orqa paneldagi USB portga ulash.

- Kompyuterni yoqib, ishlab chiqaruvchiga qarab F12, F11, F8 yoki Esc tugmasini bosib yuklanish menyusini ochish.

- Ro‘yxatdan «UEFI:» so‘zi bilan boshlanadigan fleshka nomini tanlash.

- O‘rnatish dasturi ochilgach, o‘rnatiladigan til, vaqt va valyuta formati hamda klaviatura tartibini tanlab, «Keyingi» tugmasini bosish.

- «Hozir o‘rnatish» (Install now) tugmasini bosish.

Mahsulot kaliti, nashr va litsenziya

Keyingi oynada mahsulot kaliti so‘raladi. Kalit bo‘lsa kiritiladi; agar kompyuterda avval faollashtirilgan Windows bo‘lgan bo‘lsa, «Menda mahsulot kaliti yo‘q» bandi tanlanadi — raqamli litsenziya Internetga ulangandan keyin avtomatik tiklanadi. So‘ngra nashr (Home yoki Pro) tanlanadi: u albatta mavjud litsenziyaga mos bo‘lishi kerak, aks holda tizim faollashmaydi. Litsenziya shartlari o‘qib chiqilib, qabul qilinadi.

2-REJA BO‘YICHA: DISKNI BO‘LIMLARGA AJRATISH, FAYLLARNI NUSXALASH VA BIRINCHI ISHGA TUSHIRISH (OOBE)

O‘rnatish turi va diskni tanlash

Toza o‘rnatish uchun «Maxsus: faqat Windows ni o‘rnatish (kengaytirilgan)» turi tanlanadi. Ochilgan oynada disklar va bo‘limlar ro‘yxati ko‘rinadi. Eng muhim qoida — diskni hajmi bo‘yicha aniqlash: agar kompyuterda ikkita disk bo‘lsa, ma’lumotlar diskini adashib o‘chirib yubormaslik uchun tizim diskini hajmidan tanib olish kerak. O‘quv mashqida tizim diskidagi eski bo‘limlar «O‘chirish» tugmasi bilan o‘chiriladi, so‘ng «Ajratilmagan bo‘sh joy» tanlanib, «Keyingi» bosiladi.

Windows avtomatik yaratadigan bo‘limlar

| Bo‘lim | Taxminiy hajmi | Vazifasi |
| --- | --- | --- |
| EFI tizim bo‘limi | 100 MB atrofida | UEFI uchun yuklovchi fayllarni saqlaydi |
| MSR (zaxiralangan) | 16 MB | Microsoft xizmat ehtiyojlari uchun ajratilgan |
| Asosiy bo‘lim (C:) | Qolgan joy | Windows, dasturlar va foydalanuvchi fayllari |
| Tiklash bo‘limi | Bir necha yuz MB dan 1 GB gacha | Windows tiklash muhiti (WinRE) |

Fayllarni nusxalash va qayta yuklanish

Shundan so‘ng o‘rnatish dasturi fayllarni nusxalaydi, ularni tayyorlaydi va yangilanishlarni qo‘llaydi. Jarayon kompyuter tezligiga qarab 10–40 daqiqa davom etadi, kompyuter bir necha marta o‘zi qayta yuklanadi. Birinchi qayta yuklanishdan keyin kompyuter fleshkadan emas, diskdan yuklanishi kerak; agar o‘rnatish oynasi qaytadan ochilsa, fleshkani chiqarib, kompyuterni qayta yuklash kifoya.

Birinchi ishga tushirish (OOBE)

O‘rnatish yakunida OOBE (birinchi sozlash oynalari) ochiladi: mamlakat yoki hudud, klaviatura tartibi va ikkinchi tartib tanlanadi, tarmoqqa ulanish so‘raladi, so‘ng hisob yaratiladi va maxfiylik sozlamalari belgilanadi. Windows 11 ning Home nashrida odatda Internet va Microsoft hisobi talab qilinadi. Bu sozlamalar keyingi mavzularda batafsil o‘rganiladi, hozir esa o‘qituvchi bergan o‘quv hisob ma’lumotlari kiritiladi.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: WINDOWS NI O‘RNATISH, DRAYVERLARNI O‘RNATISH VA TIZIM ISHINI TEKSHIRISH

O‘rnatishdan keyingi tekshiruv

- «Win + X» → Qurilmalar dispetcheri ni ochib, sariq undov belgili qurilmalarni aniqlash.

- Internet bo‘lsa, Sozlamalar → Windows Update → «Yangilanishlarni tekshirish», so‘ng «Kengaytirilgan parametrlar → Ixtiyoriy yangilanishlar» bo‘limidan drayverlarni o‘rnatish.

- Internet yo‘q bo‘lsa, tarmoq drayverini oldindan tayyorlangan fleshkadan o‘rnatish: qurilma ustida o‘ng tugma → «Drayverni yangilash» → «Kompyuterdan drayver qidirish».

- Sozlamalar → Tizim → Faollashtirish bo‘limida faollashtirish holatini tekshirish.

- «Win + R» → winver orqali o‘rnatilgan versiya va yig‘ma raqamini yozib olish.

- Ovoz, tasvir ruxsati, tarmoq va USB portlarning ishlashini sinab ko‘rish.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Belgi | Sabab | Tuzatish |
| --- | --- | --- |
| «Tanlangan diskda MBR bo‘limlar jadvali bor» xabari | Disk MBR uslubida, kompyuter esa UEFI rejimida yuklangan | Diskdagi barcha bo‘limlarni o‘chirib, ajratilmagan joyga o‘rnatish (disk GPT ga o‘tkaziladi) |
| Disklar ro‘yxati bo‘sh | Disk kontrolleri (RAID, VMD) uchun drayver yo‘q | «Drayverni yuklash» tugmasi orqali ishlab chiqaruvchi drayverini ko‘rsatish |
| O‘rnatish qayta-qayta boshidan boshlanadi | Kompyuter yana fleshkadan yuklanmoqda | Fleshkani chiqarish yoki yuklanish tartibida diskni birinchi qilish |
| Ekran ruxsati past, ovoz yo‘q | Video va audio drayverlar o‘rnatilmagan | Windows Update yoki ishlab chiqaruvchi drayverlarini o‘rnatish |

Yakunda o‘quvchi nazorat ro‘yxatidagi barcha bandlarni belgilaydi: tizim yuklanadi, Qurilmalar dispetcherida undov belgisi yo‘q, faollashtirish holati va versiya yozib olingan. Shu holatdagina o‘rnatish yakunlangan hisoblanadi.

AMALIY TOPSHIRIQ

Juftliklar o‘qituvchi ajratgan o‘quv kompyuterida (yoki virtual mashinada) o‘rnatish fleshkasidan yuklanib, Windows ni «Maxsus» o‘rnatish turida ajratilmagan bo‘sh joyga o‘rnatadi. Birinchi ishga tushirishda hudud, klaviatura tartibi va o‘quv hisobini sozlaydi. So‘ngra Qurilmalar dispetcherida undov belgili qurilmalarni topib, drayverlarini Windows Update yoki drayverlar fleshkasidan o‘rnatadi, faollashtirish holatini va winver orqali versiyani tekshiradi. Baholash nazorat ro‘yxati bo‘yicha: bosqichlar ketma-ketligi, diskning to‘g‘ri tanlanishi, drayverlarning to‘liq o‘rnatilishi va yakuniy tekshiruv natijasi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Windows 11 ning protsessor, xotira va disk bo‘yicha minimal talablari qanday?

- TPM versiyasi va BIOS rejimi qaysi vositalar orqali aniqlanadi?

- O‘rnatishdan oldin qaysi ma’lumotlar zaxiralanishi kerak?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Operatsion tizimni kompyuterga o‘rnatish va ishga tayyorlash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Operatsion tizimni o‘rnata olmaydi yoki o‘rnatish bosqichlarini bajarmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Operatsion tizimni o‘qituvchi ko‘magida o‘rnatadi, o‘rnatish bosqichlarida xatolarga yo‘l qo‘yadi. | 3 (qoniqarli) |
| Operatsion tizimni belgilangan ketma-ketlikda mustaqil o‘rnatadi va ishga tayyorlaydi. | 4 (yaxshi) |
| Operatsion tizimni mustaqil o‘rnatadi, zarur drayverlarni o‘rnatadi hamda tizimning to‘g‘ri ishlashini tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Yuklanish menyusida fleshkaning qaysi nomini tanlash kerak va nima uchun?

- «Maxsus» o‘rnatish turi «Yangilash» turidan qanday farq qiladi?

- Windows UEFI rejimida o‘rnatilganda qaysi bo‘limlarni avtomatik yaratadi?

- O‘rnatish dasturi qayta-qayta boshidan boshlansa, sabab nima va qanday tuzatiladi?

- O‘rnatishdan keyin tizimning ishga tayyorligini qanday tekshirasiz?

Test topshiriqlari

1. Toza o‘rnatish uchun qaysi o‘rnatish turi tanlanadi?

a) Yangilash: fayllar va ilovalarni saqlash

b) Maxsus: faqat Windows ni o‘rnatish (kengaytirilgan)

c) Tiklash muhiti

d) Xavfsiz rejim

2. UEFI rejimida Windows yuklovchi fayllari saqlanadigan bo‘lim:

a) EFI tizim bo‘limi

b) MSR bo‘limi

c) D: bo‘limi

d) Sahifalash fayli

3. O‘rnatishdan keyin drayveri o‘rnatilmagan qurilmalarni qayerda ko‘rish mumkin?

a) Bloknotda

b) Kalkulyatorda

c) Disk tozalashda

d) Qurilmalar dispetcherida

4. Ilgari faollashtirilgan kompyuterga qayta o‘rnatishda mahsulot kaliti bo‘lmasa nima tanlanadi?

a) O‘rnatishni bekor qilish

b) Istalgan kalitni kiritish

c) «Menda mahsulot kaliti yo‘q»

d) Boshqa nashrni tanlash

5. O‘rnatilgan Windows versiyasi va yig‘ma raqamini ko‘rsatadigan buyruq:

a) winver

b) diskmgmt.msc

c) taskmgr

d) calc

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Windows o‘rnatish bosqichlarini 12 ta qadamdan iborat ketma-ketlik ko‘rinishida daftaringizga yozing va har bir qadamda yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan bitta xatoni ko‘rsating.

Topshiriq 2: Windows ni virtual mashinaga (masalan, Hyper-V yoki VirtualBox) o‘rnatish bo‘yicha skrinshotlar bilan bosqichma-bosqich yo‘riqnoma tayyorlash.

Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat): «Windows va boshqa operatsion tizimlarni taqqoslash». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Nazariy. Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlari

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi. |
| Baholash indikatori | Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini foydalanuvchi talabiga muvofiq sozlash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Boshlang‘ich parametrlar tushunchasi va ularni sozlash vositalari. 2. Foydalanuvchiga oid parametrlar: hisob qaydnomalari, til va hudud, sana va vaqt, ekran. 3. Tizimga oid parametrlar: kompyuter nomi, tarmoq profili, yangilanish, quvvat va maxfiylik. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga operatsion tizim o‘rnatilgandan keyin sozlanadigan boshlang‘ich parametrlar, ularning vazifasi, o‘zaro bog‘liqligi va qaysi vositalar orqali o‘zgartirilishi haqida bilim berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini guruhlarga ajratib izohlaydilar, har bir parametr qayerda sozlanishini va foydalanuvchi ishiga qanday ta’sir qilishini tushuntira oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Boshlang‘ich parametrlar tushunchasini va Windows Sozlamalari tuzilishini tushuntirish; 2. Hisob qaydnomasi turlari, til, hudud, vaqt va ekran parametrlarining vazifasini ochib berish; 3. Tizimga oid parametrlarning xavfsizlik va barqaror ishlashdagi ahamiyatini ko‘rsatish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Windows Sozlamalari bo‘limlarini va ulardagi asosiy parametrlarni sanab beradilar; 2. Microsoft va lokal hisob, administrator va standart foydalanuvchi farqini izohlaydilar; 3. Foydalanuvchi talabiga qarab qaysi parametrlarni sozlash kerakligini aniqlaydilar. |
| O‘qitish metodlari | Axborotli ma’ruza, namoyish etish, taqqoslash, «Nilufar guli» metodi, guruhlarda ishlash, savol-javob. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuter, videoproyektor, slaydlar, «Nilufar guli» chizmasi tushirilgan tarqatma varaqlar. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda |
| O‘qitish sharoiti | Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va o‘qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarni baholash mezoni va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish: 5. Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv materiali bayoni: 6. Mavzu rejasi asosida PowerPoint taqdimoti va ko‘rgazmalar yordamida asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 7. «Nilufar guli metodi» interaktiv metodi asosida guruhlarda ishlashni tashkil etadi. Yangi o‘quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar va test topshiriqlari beriladi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Savol-javoblarda faol ishtirok etadilar. • Diqqat qiladilar va axborotni qabul qiladilar. • Guruhlarda ishlaydilar, natijani taqdim etadilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlari

REJA:

- Boshlang‘ich parametrlar tushunchasi va ularni sozlash vositalari.

- Foydalanuvchiga oid parametrlar: hisob qaydnomalari, til va hudud, sana va vaqt, ekran.

- Tizimga oid parametrlar: kompyuter nomi, tarmoq profili, yangilanish, quvvat va maxfiylik.

1-REJA BO‘YICHA: BOSHLANG‘ICH PARAMETRLAR TUSHUNCHASI VA ULARNI SOZLASH VOSITALARI

Boshlang‘ich parametrlar nima?

Operatsion tizim o‘rnatilgandan so‘ng u «umumiy» holatda bo‘ladi: til, vaqt mintaqasi, ekran ruxsati, foydalanuvchi hisoblari aniq kompyuter va aniq foydalanuvchi uchun moslanmagan. Boshlang‘ich parametrlar — tizimni foydalanuvchi va ish joyi talablariga moslash uchun birinchi navbatda sozlanadigan ko‘rsatkichlar majmuasi. Ular to‘g‘ri sozlanmasa, fayllar sanasi noto‘g‘ri yoziladi, sertifikatlar tufayli saytlar ochilmaydi, matn noto‘g‘ri tilda teriladi yoki ekrandagi yozuvlar juda mayda ko‘rinadi.

Sozlash vositalari

Windows 10/11 da parametrlar asosan Sozlamalar ilovasi orqali o‘zgartiriladi («Win + I»). Ba’zi kengaytirilgan parametrlar hali ham an’anaviy Boshqaruv panelida saqlangan («Win + R» → control). Tezkor ochish uchun maxsus buyruqlar ham mavjud: intl.cpl (hudud), timedate.cpl (sana va vaqt), desk.cpl (ekran), netplwiz (foydalanuvchi hisoblari).

| Sozlamalar bo‘limi | Asosiy parametrlar |
| --- | --- |
| Tizim | Ekran, ovoz, quvvat, xotira, kompyuter nomi («Haqida») |
| Tarmoq va Internet | Wi-Fi, Ethernet, tarmoq profili, proksi |
| Hisoblar | Foydalanuvchi ma’lumotlari, kirish parametrlari, boshqa foydalanuvchilar |
| Vaqt va til | Sana va vaqt, til va hudud, klaviatura |
| Maxfiylik va xavfsizlik | Ruxsatlar, Windows xavfsizligi, joylashuv |
| Windows Update | Yangilanishlar, faol soatlar, qayta yuklash vaqti |

2-REJA BO‘YICHA: FOYDALANUVCHIGA OID PARAMETRLAR: HISOB QAYDNOMALARI, TIL VA HUDUD, SANA VA VAQT, EKRAN

Foydalanuvchi hisob qaydnomalari

Windows da har bir odam o‘z hisob qaydnomasi bilan ishlashi tavsiya etiladi: shunda har kimning ish stoli, hujjatlari va sozlamalari alohida saqlanadi. Hisoblar ikki jihatdan farqlanadi — kirish usuli va huquq darajasi bo‘yicha.

- Microsoft hisobi: elektron pochta orqali kiriladi; sozlamalar va OneDrive fayllari qurilmalar o‘rtasida sinxronlanadi, parolni Internet orqali tiklash mumkin.

- Lokal hisob: faqat shu kompyuterda mavjud, Internet talab qilmaydi; o‘quv xonalari va ofis kompyuterlarida ko‘p qo‘llanadi.

- Administrator: dastur o‘rnatish, tizim sozlamalarini o‘zgartirish, boshqa hisoblarni boshqarish huquqiga ega.

- Standart foydalanuvchi: kundalik ish uchun; tizim sozlamalarini o‘zgartirishda administrator parolini so‘raydi — bu viruslar va xato harakatlardan himoya qiladi.

Til, hudud, sana va vaqt

Interfeys tili menyu va oynalar tilini, klaviatura tartiblari esa matn kiritish tilini belgilaydi; tartiblar o‘rtasida «Win + Space» yoki «Alt + Shift» bilan almashiladi. Hudud formati sana, vaqt, son va valyutaning yozilish shaklini belgilaydi (masalan, 10.10.2026 yoki 10/10/2026). O‘zbekiston uchun vaqt mintaqasi — (UTC+05:00) Toshkent. Vaqtni Internet vaqt serveri orqali avtomatik sinxronlash yoqilsa, soat doimo aniq bo‘ladi; noto‘g‘ri vaqt esa xavfsiz saytlarga ulanishda sertifikat xatolariga sabab bo‘ladi.

Ekran parametrlari

- Ruxsat: monitor uchun «tavsiya etilgan» qiymat tanlanadi, aks holda tasvir xira bo‘ladi.

- Masshtab: matn va belgilar o‘lchami (100%, 125%, 150%); kichik ekranli yuqori ruxsatli noutbuklarda oshiriladi.

- Yo‘nalish: albom yoki kitob ko‘rinishi.

- Bir nechta ekran: «Win + P» orqali takrorlash, kengaytirish yoki faqat bitta ekranni tanlash; proyektor bilan ishlashda zarur.

- Tungi yorug‘lik: kechqurun ko‘k nurni kamaytirib, ko‘z charchashini pasaytiradi.

3-REJA BO‘YICHA: TIZIMGA OID PARAMETRLAR: KOMPYUTER NOMI, TARMOQ PROFILI, YANGILANISH, QUVVAT VA MAXFIYLIK

Kompyuter nomi va tarmoq profili

Tarmoqda har bir kompyuter o‘z nomi bilan tanib olinadi. O‘rnatishda Windows tasodifiy nom beradi (masalan, DESKTOP-7H2K9QX), shuning uchun ofis va o‘quv xonalarida tushunarli nom beriladi: KAB12-PC05. Tarmoq profili esa xavfsizlik darajasini belgilaydi: «Shaxsiy» profilda kompyuter tarmoqda ko‘rinadi va fayl almashish mumkin, «Ommaviy» profilda esa u boshqa qurilmalardan yashiriladi — kafe, aeroport kabi joylar uchun aynan shu profil tanlanadi.

Yangilanish, quvvat va maxfiylik

| Parametr | Nima uchun muhim | Tavsiya |
| --- | --- | --- |
| Windows Update | Xavfsizlik teshiklarini yopadi, drayverlarni yangilaydi | Avtomatik; «faol soatlar»ni dars vaqtiga moslash |
| Quvvat va uyqu | Energiya tejash va qurilma resursini saqlash | Ekran 10–15 daqiqada o‘chadi, uyqu rejimi belgilanadi |
| Maxfiylik ruxsatlari | Ilovalarning kamera, mikrofon, joylashuvga kirishini cheklaydi | Faqat kerakli ilovalarga ruxsat berish |
| Windows xavfsizligi | Antivirus va tarmoqlararo ekran holati | Barcha himoya bandlari yashil belgida bo‘lishi |

Parametrlar o‘rtasidagi bog‘liqlik

Boshlang‘ich parametrlar bir-biriga ta’sir qiladi. Masalan, vaqt mintaqasi noto‘g‘ri bo‘lsa, Windows Update va antivirus bazalari yangilanmasligi mumkin; hisob standart turda bo‘lsa, foydalanuvchi drayver o‘rnata olmaydi; tarmoq profili «Ommaviy» bo‘lsa, tarmoq printeri topilmaydi. Shu sababli IT-mutaxassis parametrlarni ma’lum ketma-ketlikda sozlaydi: avval hudud va vaqt, so‘ng tarmoq va yangilanishlar, keyin hisoblar va ekran.

Sozlangan parametrlar «Kompyuter pasporti»ga yozib qo‘yiladi: bu kelgusida xizmat ko‘rsatishni osonlashtiradi va boshqa mutaxassisga tizim qanday sozlanganini darhol ko‘rsatadi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Yuklanish menyusida fleshkaning qaysi nomini tanlash kerak va nima uchun?

- «Maxsus» o‘rnatish turi «Yangilash» turidan qanday farq qiladi?

- Windows UEFI rejimida o‘rnatilganda qaysi bo‘limlarni avtomatik yaratadi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini foydalanuvchi talabiga muvofiq sozlash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Boshlang‘ich tizim sozlamalarini bajara olmaydi yoki noto‘g‘ri sozlaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Til, sana-vaqt, foydalanuvchi va boshqa asosiy sozlamalarni o‘qituvchi ko‘magida bajaradi. | 3 (qoniqarli) |
| Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini mustaqil va to‘g‘ri sozlaydi. | 4 (yaxshi) |
| Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini foydalanuvchi ehtiyojiga mos ravishda to‘liq sozlaydi va tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlari deganda nimani tushunasiz?

- Microsoft hisobi va lokal hisobning afzallik va kamchiliklari qanday?

- Nima uchun kundalik ish uchun standart foydalanuvchi hisobi tavsiya etiladi?

- Noto‘g‘ri sana va vaqt qanday muammolarga olib keladi?

- «Shaxsiy» va «Ommaviy» tarmoq profillari qanday farq qiladi?

Test topshiriqlari

1. Windows Sozlamalari ilovasini ochadigan tugmalar birikmasi:

a) Win + D

b) Win + L

c) Win + I

d) Win + P

2. O‘zbekiston uchun to‘g‘ri vaqt mintaqasi qaysi?

a) (UTC+03:00) Moskva

b) (UTC+05:00) Toshkent

c) (UTC+06:00) Olmaota

d) (UTC+00:00) London

3. Tizim sozlamalarini o‘zgartirishda administrator parolini so‘raydigan hisob turi:

a) Standart foydalanuvchi

b) Administrator

c) Microsoft hisobi

d) Mehmon tizimi

4. Kafe yoki aeroportdagi umumiy Wi-Fi uchun qaysi tarmoq profili tanlanadi?

a) Shaxsiy

b) Domen

c) Uy guruhi

d) Ommaviy

5. Proyektor ulanganda ekranni takrorlash yoki kengaytirish oynasini ochuvchi birikma:

a) Win + P

b) Alt + Tab

c) Ctrl + C

d) Win + E

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uy kompyuteringizda Sozlamalar ilovasining barcha bo‘limlarini ko‘rib chiqing va har bir bo‘limdan bittadan muhim parametrni tanlab, uning vazifasini yozing.

Topshiriq 2: «Yangi o‘rnatilgan Windows: dastlab sozlanadigan 10 ta parametr» mavzusida bir sahifalik eslatma-plakat tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini sozlash

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi. |
| Baholash indikatori | Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini foydalanuvchi talabiga muvofiq sozlash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Texnik topshiriqni tahlil qilish va kompyuter nomi hamda tarmoq profilini sozlash. 2. Windows Update, quvvat rejimi, Windows xavfsizligi va tizim himoyasini sozlash. 3. Amaliy mashq: o‘quv xonasi kompyuterini texnik topshiriq bo‘yicha ishga tayyorlash va tekshirish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga yangi o‘rnatilgan Windows tizimining tizim darajasidagi boshlang‘ich parametrlarini — kompyuter nomi, tarmoq profili, yangilanish, quvvat, xavfsizlik va tiklash nuqtasini — texnik topshiriq asosida sozlash ko‘nikmasini berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Kompyuter nomini o‘zgartiradilar, tarmoq profilini tanlaydilar, yangilanish va quvvat parametrlarini sozlaydilar, tiklash nuqtasini yaratadilar va bajarilgan sozlamalarni buyruqlar orqali tekshira oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Texnik topshiriq asosida sozlash rejasini tuzishni o‘rgatish; 2. Kompyuter nomi, tarmoq profili, Windows Update va quvvat parametrlarini sozlashni amalda ko‘rsatish; 3. Windows xavfsizligi holatini tekshirish va tiklash nuqtasi yaratishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kompyuterga qoidaga mos nom beradilar va tarmoq profilini to‘g‘ri tanlaydilar; 2. Faol soatlar, ekran va uyqu vaqtini topshiriqqa muvofiq sozlaydilar; 3. Tiklash nuqtasini yaratib, sozlamalarni hostname, ipconfig kabi buyruqlar bilan tekshiradilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, «Rolli o‘yin» metodi (buyurtmachi va IT-mutaxassis), individual amaliy ish, nazorat ro‘yxati bo‘yicha tekshirish. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan o‘quv kompyuterlari (administrator hisobi bilan), videoproyektor, texnik topshiriq kartochkalari, «Sozlash nazorat ro‘yxati» blankasi. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Rolli o‘yin» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini sozlash

REJA:

- Texnik topshiriqni tahlil qilish va kompyuter nomi hamda tarmoq profilini sozlash.

- Windows Update, quvvat rejimi, Windows xavfsizligi va tizim himoyasini sozlash.

- Amaliy mashq: o‘quv xonasi kompyuterini texnik topshiriq bo‘yicha ishga tayyorlash va tekshirish.

1-REJA BO‘YICHA: TEXNIK TOPSHIRIQNI TAHLIL QILISH VA KOMPYUTER NOMI HAMDA TARMOQ PROFILINI SOZLASH

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

Mashg‘ulot administrator huquqli o‘quv hisobida bajariladi. Faqat topshiriqda ko‘rsatilgan parametrlar o‘zgartiriladi; IP manzil, domen, BIOS va disk sozlamalariga tegilmaydi. Kompyuter nomi o‘zgartirilgach, qayta yuklash talab qilinadi — oldin barcha ochiq fayllarni saqlash kerak.

Texnik topshiriqni o‘qish

IT-servis amaliyotida kompyuter «ko‘ngilga qarab» emas, buyurtmachi bergan texnik topshiriq asosida sozlanadi. Topshiriqda odatda kompyuter nomi, joylashuvi, tarmoq turi, ish vaqti va energiya tejash talablari ko‘rsatiladi. Mutaxassis avval topshiriqni o‘qib, sozlanadigan parametrlar ro‘yxatini tuzadi va har bir bandni bajargach belgilab boradi.

Kompyuter nomini o‘zgartirish

- Sozlamalar → Tizim → Haqida bo‘limini ochish.

- «Ushbu kompyuterni qayta nomlash» tugmasini bosish.

- Yangi nomni kiritish: 15 belgidan oshmasin, faqat lotin harflari, raqamlar va chiziqcha, bo‘sh joysiz (masalan, KAB12-PC05).

- «Keyingi» → «Hozir qayta yuklash» ni tanlash.

Tarmoq profilini tanlash

Sozlamalar → Tarmoq va Internet → Ethernet (yoki Wi-Fi → ulangan tarmoq xossalari) bo‘limida «Tarmoq profili turi» bandidan Shaxsiy yoki Ommaviy tanlanadi. O‘quv xonasining ichki tarmog‘i uchun odatda «Shaxsiy» profil tanlanadi, chunki tarmoq printerlari va umumiy papkalar ko‘rinishi kerak.

2-REJA BO‘YICHA: WINDOWS UPDATE, QUVVAT REJIMI, WINDOWS XAVFSIZLIGI VA TIZIM HIMOYASINI SOZLASH

Windows Update va faol soatlar

Sozlamalar → Windows Update bo‘limida avval «Yangilanishlarni tekshirish» bosiladi. So‘ng «Kengaytirilgan parametrlar» → «Faol soatlar» bandida dars vaqti (masalan, 08:00–17:00) ko‘rsatiladi: shu oraliqda Windows yangilanishdan keyin kompyuterni avtomatik qayta yuklamaydi va dars to‘xtab qolmaydi.

Quvvat va uyqu

- Sozlamalar → Tizim → Quvvat (noutbukda «Quvvat va batareya») bo‘limini ochish.

- «Ekran va uyqu» bandida ekran o‘chish vaqtini (masalan, 15 daqiqa) belgilash.

- Uyqu rejimiga o‘tish vaqtini (masalan, 30 daqiqa) belgilash.

- Noutbukda elektrga ulangan va batareyada ishlash holatlari uchun alohida qiymatlarni sozlash.

Windows xavfsizligini tekshirish

Sozlamalar → Maxfiylik va xavfsizlik → Windows xavfsizligi → «Windows xavfsizligini ochish» orqali himoya holati ko‘riladi. «Viruslar va xavflardan himoya», «Tarmoqlararo ekran va tarmoq himoyasi», «Hisob qaydnomasi himoyasi» bandlari yashil belgida bo‘lishi kerak; sariq yoki qizil belgi bo‘lsa, tavsiya etilgan amal bajariladi.

Tiklash nuqtasini yaratish

- «Win + R» → sysdm.cpl → «Tizim himoyasi» yorlig‘ini ochish.

- C: diskini tanlab, «Sozlash» → «Tizim himoyasini yoqish» ni belgilash va disk hajmidan 5–10 % joy ajratish.

- «Yaratish» tugmasini bosib, nuqtaga «Boshlang‘ich sozlash» nomini berish.

- «Tiklash nuqtasi muvaffaqiyatli yaratildi» xabarini kutish.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: O‘QUV XONASI KOMPYUTERINI TEXNIK TOPSHIRIQ BO‘YICHA ISHGA TAYYORLASH VA TEKSHIRISH

Natijani tekshirish

Sozlamalar to‘g‘ri bajarilganini grafik oynalardan tashqari buyruqlar orqali ham tekshirish mumkin. Bu usul tez va ishonchli, IT-servis xodimlari undan kundalik ishda foydalanadi.

| Tekshiruv | Buyruq yoki yo‘l | Kutilgan natija |
| --- | --- | --- |
| Kompyuter nomi | Buyruq qatorida: hostname | Topshiriqdagi nom (KAB12-PC05) |
| Tarmoq ulanishi | ipconfig | Adapterda IPv4 manzil bor |
| Tarmoq profili | PowerShell: Get-NetConnectionProfile | NetworkCategory: Private |
| Tiklash nuqtasi | sysdm.cpl → Tizim himoyasi → Tizimni tiklash | «Boshlang‘ich sozlash» nuqtasi ro‘yxatda |
| Quvvat rejimi | Sozlamalar → Tizim → Quvvat | Ekran va uyqu vaqtlari topshiriqqa mos |

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | Sabab | Tuzatish |
| --- | --- | --- |
| Yangi nom ko‘rinmayapti | Kompyuter qayta yuklanmagan | Qayta yuklab, hostname bilan tekshirish |
| Nom qabul qilinmadi | Bo‘sh joy, kirill harfi yoki 15 belgidan uzun | Qoidaga mos qisqa nom berish |
| Tarmoq printeri ko‘rinmaydi | Profil «Ommaviy» qolgan | Profilni «Shaxsiy» ga o‘zgartirish |
| «Yaratish» tugmasi faol emas | Tizim himoyasi o‘chiq | Avval C: uchun himoyani yoqish |

Ishni yakunlash

O‘quvchi nazorat ro‘yxatidagi har bir bandni belgilaydi va natijani «buyurtmachi» rolidagi sherigiga topshiradi. Sherik topshiriq kartochkasi bo‘yicha har bir sozlamani tekshirib, qabul qiladi yoki kamchilikni ko‘rsatadi. Shunday qilib, o‘quvchilar real IT-servis ishidagi «topshirish–qabul qilish» tartibini ham o‘rganadilar.

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir o‘quvchi texnik topshiriq kartochkasini oladi (masalan: «Kabinet 12, 5-kompyuter; tarmoq — shaxsiy; dars vaqti 08:00–17:00; ekran 15 daqiqada o‘chsin, uyqu — 30 daqiqa»). Topshiriq bo‘yicha kompyuter nomini o‘zgartiradi, tarmoq profilini tanlaydi, Windows Update faol soatlarini, ekran va uyqu vaqtini sozlaydi, Windows xavfsizligi holatini tekshiradi va «Boshlang‘ich sozlash» nomli tiklash nuqtasini yaratadi. Natija hostname, ipconfig va Get-NetConnectionProfile buyruqlari bilan tekshirilib, nazorat ro‘yxatiga yoziladi. Baholash topshiriqqa muvofiqlik, sozlamalarning to‘liqligi va tekshiruv natijalari bo‘yicha.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlari deganda nimani tushunasiz?

- Microsoft hisobi va lokal hisobning afzallik va kamchiliklari qanday?

- Nima uchun kundalik ish uchun standart foydalanuvchi hisobi tavsiya etiladi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini foydalanuvchi talabiga muvofiq sozlash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Boshlang‘ich tizim sozlamalarini bajara olmaydi yoki noto‘g‘ri sozlaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Til, sana-vaqt, foydalanuvchi va boshqa asosiy sozlamalarni o‘qituvchi ko‘magida bajaradi. | 3 (qoniqarli) |
| Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini mustaqil va to‘g‘ri sozlaydi. | 4 (yaxshi) |
| Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini foydalanuvchi ehtiyojiga mos ravishda to‘liq sozlaydi va tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Kompyuter nomi qanday talablarga javob berishi kerak?

- O‘quv xonasi tarmog‘i uchun qaysi tarmoq profili tanlanadi va nima uchun?

- Windows Update dagi «faol soatlar» nima uchun kerak?

- Tiklash nuqtasi qanday yaratiladi va u qachon foydali bo‘ladi?

- Sozlamalar to‘g‘ri bajarilganini qaysi buyruqlar bilan tekshirish mumkin?

Test topshiriqlari

1. Kompyuter nomini buyruq qatorida ko‘rsatadigan buyruq:

a) ipconfig

b) hostname

c) winver

d) ping

2. Windows da kompyuter nomining maksimal uzunligi (NetBIOS nomi):

a) 8 belgi

b) 32 belgi

c) 64 belgi

d) 15 belgi

3. Tizim himoyasi yorlig‘iga qaysi buyruq orqali o‘tiladi?

a) sysdm.cpl

b) desk.cpl

c) mmsys.cpl

d) intl.cpl

4. Faol soatlar qaysi bo‘limda sozlanadi?

a) Shaxsiylashtirish

b) Hisoblar

c) Windows Update → Kengaytirilgan parametrlar

d) Ilovalar

5. Get-NetConnectionProfile natijasida «NetworkCategory: Private» nimani bildiradi?

a) Tarmoq ulanmagan

b) Tarmoq profili Shaxsiy

c) Tarmoq profili Ommaviy

d) Domen tarmog‘i

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uydagi kompyuterning nomi, tarmoq profili, faol soatlar, ekran va uyqu vaqtlarini tekshirib, ularni o‘zgartirish kerak-kerak emasligini asoslab yozing.

Topshiriq 2: Kichik ofis (5 ta kompyuter) uchun boshlang‘ich sozlash bo‘yicha texnik topshiriq namunasini va unga mos nazorat ro‘yxatini tuzish.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Foydalanuvchi, til, vaqt va ekran parametrlarini sozlash

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi. |
| Baholash indikatori | Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini foydalanuvchi talabiga muvofiq sozlash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Lokal foydalanuvchi hisobini yaratish va hisob turini boshqarish. 2. Til, klaviatura tartibi, hudud formati, sana, vaqt va vaqt mintaqasini sozlash. 3. Amaliy mashq: ekran parametrlarini sozlash va barcha sozlamalarni foydalanuvchi talabiga ko‘ra tekshirish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga Windows da lokal foydalanuvchi hisobini yaratish, til va hudud, sana va vaqt hamda ekran parametrlarini aniq foydalanuvchi ehtiyojiga mos ravishda sozlash va tekshirish ko‘nikmasini berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | Standart va administrator hisoblarini yaratadilar, klaviatura tartiblari, hudud formati, vaqt mintaqasi va ekran ruxsati hamda masshtabini sozlaydilar va natijani buyruqlar orqali tekshira oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Lokal hisob yaratish, hisob turini o‘zgartirish va hisoblar ro‘yxatini ko‘rishni amalda ko‘rsatish; 2. Til, klaviatura, hudud formati, sana-vaqt va vaqt mintaqasini sozlash tartibini o‘rgatish; 3. Ekran ruxsati, masshtab, yo‘nalish va tungi yorug‘likni foydalanuvchi talabiga ko‘ra sozlashni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Lokal hisob yaratib, uning turini topshiriqqa mos belgilaydilar; 2. Klaviatura tartiblarini qo‘shadilar, vaqt mintaqasi va vaqt sinxronlashni to‘g‘ri sozlaydilar; 3. Ekran parametrlarini sozlab, barcha sozlamalarni nazorat ro‘yxati bo‘yicha tekshiradilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, «Stansiyalar» usuli, kichik guruhlarda amaliy ish, o‘zaro tekshirish. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan o‘quv kompyuterlari (administrator hisobi bilan), videoproyektor, «Foydalanuvchi talabi» kartochkalari, stansiya yo‘riqnomalari, nazorat ro‘yxati blankasi. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Stansiyalar» usuli (amaliy mashg‘ulot): 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Foydalanuvchi, til, vaqt va ekran parametrlarini sozlash

REJA:

- Lokal foydalanuvchi hisobini yaratish va hisob turini boshqarish.

- Til, klaviatura tartibi, hudud formati, sana, vaqt va vaqt mintaqasini sozlash.

- Amaliy mashq: ekran parametrlarini sozlash va barcha sozlamalarni foydalanuvchi talabiga ko‘ra tekshirish.

1-REJA BO‘YICHA: LOKAL FOYDALANUVCHI HISOBINI YARATISH VA HISOB TURINI BOSHQARISH

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

Hisob yaratish va vaqt mintaqasini o‘zgartirish administrator huquqini talab qiladi, shuning uchun mashg‘ulot o‘qituvchi bergan o‘quv administrator hisobida bajariladi. Mavjud hisoblarni o‘chirish, ularning parolini o‘zgartirish man etiladi. Mashg‘ulot so‘ngida yaratilgan o‘quv hisoblari o‘qituvchi ko‘rsatmasi bilan o‘chiriladi.

1-stansiya: lokal hisob yaratish

- Windows 11 da Sozlamalar → Hisoblar → Boshqa foydalanuvchilar, Windows 10 da Sozlamalar → Hisoblar → Oila va boshqa foydalanuvchilar bo‘limini ochish.

- «Hisob qo‘shish» → «Bu odamning kirish ma’lumotlari menda yo‘q» → «Microsoft hisobisiz foydalanuvchi qo‘shish» bandlarini tanlash.

- Foydalanuvchi nomi (Talaba01), parol va uchta xavfsizlik savoliga javobni kiritish.

- Yaratilgan hisob ustida «Hisob turini o‘zgartirish» tugmasi orqali «Standart foydalanuvchi» yoki «Administrator» turini belgilash.

Hisoblar ro‘yxatini tezkor ko‘rish uchun buyruq qatorida net user buyrug‘i, joriy foydalanuvchini aniqlash uchun whoami buyrug‘i ishlatiladi. Yana bir qulay vosita — «Win + R» → netplwiz: unda barcha foydalanuvchilar va ularning guruhi bitta oynada ko‘rinadi.

Parolga qo‘yiladigan talablar

Parol kamida 8 belgidan iborat bo‘lib, katta va kichik harf, raqam va belgilarni o‘z ichiga olishi tavsiya etiladi. Parolni monitorga yopishtirib qo‘yish, barcha kompyuterlarda bir xil parol ishlatish — eng ko‘p uchraydigan xavfsizlik xatolaridir.

2-REJA BO‘YICHA: TIL, KLAVIATURA TARTIBI, HUDUD FORMATI, SANA, VAQT VA VAQT MINTAQASINI SOZLASH

2-stansiya: til, klaviatura va hudud

- Sozlamalar → Vaqt va til → Til va mintaqa bo‘limini ochish.

- Kerakli til yonidagi «…» → «Til parametrlari» → «Klaviatura qo‘shish» orqali kerakli tartibni qo‘shish; yangi til kerak bo‘lsa, «Til qo‘shish» tugmasidan foydalanish.

- «Mamlakat yoki mintaqa» bandida O‘zbekistonni tanlash.

- «Mintaqaviy format» bandida sana va son formatini tekshirish (masalan, kun.oy.yil).

- «Win + Space» bilan tartiblar o‘rtasida almashib, Bloknotda sinab ko‘rish.

3-stansiya: sana, vaqt va vaqt mintaqasi

- Sozlamalar → Vaqt va til → Sana va vaqt bo‘limini ochish.

- «Vaqtni avtomatik o‘rnatish» ni yoqish.

- «Vaqt mintaqasi» ro‘yxatidan (UTC+05:00) Toshkent ni tanlash.

- «Hozir sinxronlash» tugmasini bosib, so‘nggi sinxronlash vaqtini tekshirish.

- Internet bo‘lmasa, «Vaqtni avtomatik o‘rnatish» ni o‘chirib, «O‘zgartirish» tugmasi orqali sana va vaqtni qo‘lda kiritish.

Xuddi shu sozlamalarni klassik oynada «Win + R» → timedate.cpl orqali ham bajarish mumkin. PowerShell dagi Get-TimeZone buyrug‘i joriy vaqt mintaqasini ko‘rsatadi: Toshkent uchun u «West Asia Standard Time» identifikatorini qaytaradi.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: EKRAN PARAMETRLARINI SOZLASH VA BARCHA SOZLAMALARNI FOYDALANUVCHI TALABIGA KO‘RA TEKSHIRISH

4-stansiya: ekran parametrlari

- Ish stolida bo‘sh joyda o‘ng tugma → «Displey sozlamalari» (yoki Sozlamalar → Tizim → Displey).

- «Displey ruxsati» ro‘yxatidan «(tavsiya etiladi)» deb belgilangan qiymatni tanlash.

- «Masshtab» bandida foydalanuvchi talabiga mos qiymatni (100 %, 125 % yoki 150 %) tanlash.

- «Displey yo‘nalishi» — «Albom» ekanini tekshirish.

- «Tungi yorug‘lik» ni yoqib, jadval bo‘yicha avtomatik yoqilishini sozlash.

- «Kengaytirilgan displey» bandida yangilanish chastotasini monitor qo‘llab-quvvatlaydigan eng yuqori qiymatga o‘rnatish.

Ruxsat o‘zgartirilganda Windows 15 soniya ichida «O‘zgarishlarni saqlash» yoki «Qaytarish» ni so‘raydi. Agar tasvir yo‘qolsa, hech narsa bosmasdan kutish kifoya — tizim avvalgi ruxsatga o‘zi qaytadi.

Natijani tekshirish

| Parametr | Tekshirish usuli | Kutilgan natija |
| --- | --- | --- |
| Foydalanuvchi | net user | Ro‘yxatda Talaba01 bor |
| Klaviatura | Get-WinUserLanguageList yoki «Win + Space» | Kerakli tartiblar mavjud |
| Vaqt mintaqasi | Get-TimeZone | West Asia Standard Time (UTC+05:00) |
| Ekran | Sozlamalar → Tizim → Displey | Tavsiya etilgan ruxsat va belgilangan masshtab |

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | Sabab | Tuzatish |
| --- | --- | --- |
| Yangi hisob dastur o‘rnata olmaydi | Hisob «Standart» turida | Agar talab qilinsa, turini «Administrator» ga o‘zgartirish |
| Soat 1–2 soatga farq qiladi | Vaqt mintaqasi noto‘g‘ri tanlangan | (UTC+05:00) Toshkent ni tanlab, sinxronlash |
| Tasvir xira, yozuvlar cho‘zilgan | Ruxsat tavsiya etilgan qiymatdan farqli | Tavsiya etilgan ruxsatni tanlash |
| Klaviatura tartibi almashmaydi | Ikkinchi tartib qo‘shilmagan | Til parametrlarida klaviatura qo‘shish |

AMALIY TOPSHIRIQ

O‘quvchilar kichik guruhlarda to‘rt stansiya bo‘ylab navbat bilan ishlaydi: 1) «Foydalanuvchi» — «Talaba01» nomli standart lokal hisob yaratish va net user buyrug‘i bilan tekshirish; 2) «Til» — inglizcha va ruscha klaviatura tartiblarini qo‘shish, hudud sifatida O‘zbekistonni belgilash; 3) «Vaqt» — (UTC+05:00) Toshkent mintaqasini tanlash va vaqtni sinxronlash; 4) «Ekran» — tavsiya etilgan ruxsat, 125 % masshtab va tungi yorug‘likni sozlash. Har bir stansiyada natija nazorat ro‘yxatiga yoziladi. Baholash: sozlamalarning foydalanuvchi talabiga mosligi, tekshiruv buyruqlari natijasi va mashg‘ulot oxirida o‘quv hisobining o‘chirilishi bo‘yicha.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Kompyuter nomi qanday talablarga javob berishi kerak?

- O‘quv xonasi tarmog‘i uchun qaysi tarmoq profili tanlanadi va nima uchun?

- Windows Update dagi «faol soatlar» nima uchun kerak?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini foydalanuvchi talabiga muvofiq sozlash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Boshlang‘ich tizim sozlamalarini bajara olmaydi yoki noto‘g‘ri sozlaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Til, sana-vaqt, foydalanuvchi va boshqa asosiy sozlamalarni o‘qituvchi ko‘magida bajaradi. | 3 (qoniqarli) |
| Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini mustaqil va to‘g‘ri sozlaydi. | 4 (yaxshi) |
| Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini foydalanuvchi ehtiyojiga mos ravishda to‘liq sozlaydi va tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Windows 11 da Microsoft hisobisiz lokal foydalanuvchi qanday yaratiladi?

- net user va whoami buyruqlari qanday ma’lumot beradi?

- Yangi klaviatura tartibi qayerda qo‘shiladi va tartiblar qanday almashtiriladi?

- Vaqt mintaqasi noto‘g‘ri tanlansa qanday muammolar yuzaga keladi?

- Ekran ruxsati va masshtab o‘rtasidagi farq nimada?

Test topshiriqlari

1. Kompyuterdagi barcha lokal foydalanuvchilar ro‘yxatini ko‘rsatadigan buyruq:

a) ipconfig

b) hostname

c) net user

d) winver

2. Klassik «Sana va vaqt» oynasini ochadigan buyruq:

a) timedate.cpl

b) desk.cpl

c) sysdm.cpl

d) ncpa.cpl

3. Klaviatura tartiblari o‘rtasida almashish uchun qaysi tugmalar birikmasi ishlatiladi?

a) Win + D

b) Win + Space

c) Ctrl + Z

d) Alt + F4

4. Ruxsat o‘zgartirilgandan keyin tasvir yo‘qolsa nima qilish kerak?

a) Kompyuterni elektrdan uzish

b) Monitorni almashtirish

c) Windows ni qayta o‘rnatish

d) Hech narsa bosmasdan 15 soniya kutish

5. Matn va belgilar o‘lchamini oshirish uchun ekran sozlamalarining qaysi bandi o‘zgartiriladi?

a) Yo‘nalish

b) Tungi yorug‘lik

c) Masshtab

d) Yangilanish chastotasi

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Oila a’zolaringizdan biri uchun (masalan, ko‘zi zaifroq buvingiz uchun) qanday hisob turi, til, masshtab va ekran parametrlari kerakligini aniqlab, sozlash rejasini yozing.

Topshiriq 2: To‘rt stansiya bo‘yicha bajarilgan sozlamalarni skrinshotlar bilan aks ettiruvchi 8–10 slaydli taqdimot yoki bir sahifalik yo‘riqnoma tayyorlash.

Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat): «Operatsion tizimning foydalanuvchi parametrlarini sozlash imkoniyatlari». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Nazariy. Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalari

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi. |
| Baholash indikatori | Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan foydalanish. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Operatsion tizimning asosiy funksiyalari va xizmatlari tushunchasi. 2. Windows xizmatlari (services), jarayonlar va ularning ishga tushish turlari. 3. Windows tizimini boshqarish vositalari: Sozlamalar, Boshqaruv paneli, MMC konsollari va buyruq qatori. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga operatsion tizimning asosiy funksiyalari, Windows xizmatlari va jarayonlari hamda tizimni boshqarish vositalarining vazifalari haqida nazariy bilim berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | O‘quvchilar operatsion tizim xizmatlari va jarayonlarini farqlaydilar, asosiy boshqaruv vositalarini nomlaydilar va ularni qanday ochishni biladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Operatsion tizimning jarayon, xotira, fayl, qurilma va xavfsizlikni boshqarish funksiyalari haqida tushuncha shakllantirish; 2. Windows xizmatlari, ularning holatlari va ishga tushish turlari bilan tanishtirish; 3. Tizimni boshqarish vositalari va ularni ochish usullarini tizimlashtirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Operatsion tizimning asosiy funksiyalarini misollar bilan izohlaydilar; 2. Xizmat, jarayon va dastur tushunchalarini bir-biridan farqlaydilar; 3. Kerakli boshqaruv vositasini vazifaga qarab tanlaydilar va uni ochish buyrug‘ini aytadilar. |
| O‘qitish metodlari | Axborotli ma’ruza, tushuntirish, namoyish etish, «Klaster» metodi, savol-javob. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuter, «Windows boshqaruv vositalari» tarqatma jadvali. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda |
| O‘qitish sharoiti | Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va o‘qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarni baholash mezoni va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish: 5. Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv materiali bayoni: 6. Mavzu rejasi asosida PowerPoint taqdimoti va ko‘rgazmalar yordamida asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 7. «Klaster metodi» interaktiv metodi asosida guruhlarda ishlashni tashkil etadi. Yangi o‘quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar va test topshiriqlari beriladi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Savol-javoblarda faol ishtirok etadilar. • Diqqat qiladilar va axborotni qabul qiladilar. • Guruhlarda ishlaydilar, natijani taqdim etadilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalari

REJA:

- Operatsion tizimning asosiy funksiyalari va xizmatlari tushunchasi.

- Windows xizmatlari (services), jarayonlar va ularning ishga tushish turlari.

- Windows tizimini boshqarish vositalari: Sozlamalar, Boshqaruv paneli, MMC konsollari va buyruq qatori.

1-REJA BO‘YICHA: OPERATSION TIZIMNING ASOSIY FUNKSIYALARI VA XIZMATLARI TUSHUNCHASI

Operatsion tizim — kompyuterning «boshqaruvchisi»

Operatsion tizim (OT) — kompyuterning apparat qismi bilan foydalanuvchi va amaliy dasturlar o‘rtasida vositachilik qiluvchi dasturlar majmuasi. Kompyuter yoqilgandan so‘ng OT xotiraga yuklanadi va o‘chirilgunga qadar barcha resurslarni taqsimlab turadi. Masalan, siz bir vaqtda brauzerda musiqa tinglab, Word’da matn yozsangiz, protsessor vaqtini, tezkor xotirani va ovoz kartasini dasturlar o‘rtasida aynan OT bo‘lib beradi.

OTning asosiy funksiyalari

- Jarayonlarni boshqarish: dasturlarni ishga tushirish, to‘xtatish, ular o‘rtasida protsessor vaqtini taqsimlash.

- Xotirani boshqarish: tezkor xotirani (RAM) dasturlarga ajratish, yetmay qolganda sahifalash faylidan (pagefile) foydalanish.

- Fayl tizimini boshqarish: fayl va papkalarni yaratish, saqlash, nomlash, ruxsatlarni nazorat qilish (NTFS, FAT32, exFAT).

- Qurilmalarni boshqarish: drayverlar orqali printer, monitor, tarmoq adapteri kabi qurilmalar bilan ishlash.

- Xavfsizlik va foydalanuvchilarni boshqarish: hisob qaydnomalari, parollar, huquqlar, xavfsizlik devori.

- Tarmoq xizmatlari: IP-manzil olish, fayl va printerlarni almashish, internetga ulanish.

Bu funksiyalarning ko‘pi foydalanuvchiga ko‘rinmaydi: ular fon rejimida ishlaydigan maxsus dasturlar — xizmatlar orqali bajariladi. Shu sababli IT-servis mutaxassisi OTni faqat tashqi ko‘rinishidan emas, ichki xizmatlari orqali ham tushunishi kerak.

2-REJA BO‘YICHA: WINDOWS XIZMATLARI (SERVICES), JARAYONLAR VA ULARNING ISHGA TUSHISH TURLARI

Dastur, jarayon va xizmat

Dastur — diskda saqlanadigan bajariluvchi fayl (masalan, notepad.exe). Dastur ishga tushirilganda xotirada jarayon (process) paydo bo‘ladi: unga o‘z raqami (PID), xotira hajmi va protsessor vaqti ajratiladi. Xizmat (service) — oynasi bo‘lmagan, foydalanuvchi tizimga kirmasdan oldin ham ishga tusha oladigan va fon rejimida doimiy ishlaydigan maxsus jarayon. Masalan, chop etish navbatini «Print Spooler» xizmati boshqaradi: u to‘xtab qolsa, printer ulangan bo‘lsa ham hujjatlar chop etilmaydi.

Windowsning muhim xizmatlari

| Xizmat nomi | Qisqa nomi | Vazifasi |
| --- | --- | --- |
| Windows Update | wuauserv | Yangilanishlarni qidirish, yuklab olish va o‘rnatish |
| Print Spooler | Spooler | Chop etish navbatini boshqarish |
| Windows Audio | Audiosrv | Ovoz qurilmalari ishini ta’minlash |
| DHCP Client | Dhcp | Tarmoqdan avtomatik IP-manzil olish |
| Windows Defender Firewall | mpssvc | Kiruvchi va chiquvchi tarmoq trafigini filtrlash |
| Windows Time | W32Time | Kompyuter vaqtini server bilan sinxronlash |

Xizmatning ishga tushish turlari

- Automatic (Avtomatik): Windows yuklanganda darhol ishga tushadi.

- Automatic (Delayed Start) (Kechiktirilgan avtomatik): tizim yuklangandan biroz keyin ishga tushadi, yuklanish tezligini oshiradi.

- Manual (Qo‘lda): faqat biror dastur yoki foydalanuvchi so‘raganda ishga tushadi.

- Disabled (O‘chirilgan): umuman ishga tushmaydi; tizim xizmatlarini o‘ylamasdan o‘chirish nosozlikka olib keladi.

Xizmat holati odatda uch xil bo‘ladi: Running (ishlamoqda), Stopped (to‘xtatilgan) va Paused (to‘xtatib turilgan).

3-REJA BO‘YICHA: WINDOWS TIZIMINI BOSHQARISH VOSITALARI: SOZLAMALAR, BOSHQARUV PANELI, MMC KONSOLLARI VA BUYRUQ QATORI

Grafik boshqaruv vositalari

Windows’da bitta vazifani bir necha yo‘l bilan bajarish mumkin. Oddiy foydalanuvchi uchun Sozlamalar (Win + I) ilovasi mo‘ljallangan: unda tizim, Bluetooth va qurilmalar, tarmoq, shaxsiylashtirish, hisoblar, vaqt va til, Windows Update bo‘limlari bor. Boshqaruv paneli (Win + R → control) — klassik sozlamalar oynasi, unda dasturlarni o‘chirish, quvvat rejalari, foydalanuvchi hisoblari kabi bo‘limlar saqlanib qolgan.

MMC konsollari va tezkor buyruqlar

MMC (Microsoft Management Console) — ma’murlash uchun maxsus «snap-in» konsollar to‘plami. Ularni Win + R oynasiga nomini yozib tez ochish mumkin:

| Buyruq | Vosita | Nima uchun kerak |
| --- | --- | --- |
| taskmgr | Task Manager (Vazifalar dispetcheri) | Jarayonlar, unumdorlik, avtoyuklanish |
| services.msc | Services (Xizmatlar) | Xizmatlarni boshqarish |
| devmgmt.msc | Device Manager (Qurilmalar dispetcheri) | Qurilma va drayverlar |
| diskmgmt.msc | Disk Management (Disklarni boshqarish) | Bo‘limlar, harf berish, formatlash |
| eventvwr.msc | Event Viewer (Hodisalar jurnali) | Xato va ogohlantirishlarni ko‘rish |
| compmgmt.msc | Computer Management | Yuqoridagilarning ko‘pini bitta oynada jamlaydi |
| msconfig | System Configuration | Yuklanish rejimi, xavfsiz rejim |
| msinfo32 | System Information | Tizim va apparat haqida to‘liq ma’lumot |

Buyruq qatori va PowerShell

Grafik oynalardan tashqari, buyruq qatori (cmd) va PowerShell orqali ham tizimni boshqarish mumkin. Masalan, «sc query spooler» buyrug‘i chop etish xizmati holatini ko‘rsatadi. Win + X tugmalari bilan ochiladigan menyuda Task Manager, Device Manager, Disk Management, Terminal (Admin) kabi vositalar bir joyga jamlangan — IT-servis ustasi uchun eng qulay «yorliq».

Muhim qoida: tizim xizmatlarini o‘zgartirish, reyestr (regedit) bilan ishlash va disk bo‘limlarini tahrirlash administrator huquqini talab qiladi. Bunday amallarni bajarishdan oldin nima o‘zgarishini aniq bilish va iloji bo‘lsa tiklash nuqtasi yaratish lozim.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Windows 11 da Microsoft hisobisiz lokal foydalanuvchi qanday yaratiladi?

- net user va whoami buyruqlari qanday ma’lumot beradi?

- Yangi klaviatura tartibi qayerda qo‘shiladi va tartiblar qanday almashtiriladi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan foydalanish.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan foydalana olmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Fayl boshqaruvi, sozlamalar va asosiy tizim xizmatlaridan o‘qituvchi ko‘magida foydalanadi. | 3 (qoniqarli) |
| Fayl boshqaruvi, sozlamalar va asosiy tizim xizmatlaridan mustaqil va to‘g‘ri foydalanadi. | 4 (yaxshi) |
| Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan samarali foydalanadi, oddiy tizim amallarini mustaqil bajaradi va natijani tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Operatsion tizimning qanday asosiy funksiyalarini bilasiz?

- Dastur, jarayon va xizmat bir-biridan nimasi bilan farq qiladi?

- Xizmatning qanday ishga tushish turlari mavjud?

- «Print Spooler» xizmati to‘xtab qolsa, qanday muammo yuzaga keladi?

- Device Manager, Event Viewer va Disk Management qaysi buyruqlar bilan ochiladi?

Test topshiriqlari

1. Oynasi bo‘lmagan va fon rejimida doimiy ishlaydigan dastur qanday ataladi?

a) Yorliq

b) Xizmat (service)

c) Drayver fayli

d) Papka

2. Xizmatlar konsoli qaysi buyruq bilan ochiladi?

a) devmgmt.msc

b) diskmgmt.msc

c) eventvwr.msc

d) services.msc

3. Qaysi ishga tushish turida xizmat umuman ishga tushmaydi?

a) Disabled

b) Manual

c) Automatic

d) Automatic (Delayed Start)

4. Tarmoqdan avtomatik IP-manzil olishni ta’minlaydigan Windows xizmati qaysi?

a) Windows Time

b) Print Spooler

c) DHCP Client

d) Windows Audio

5. Xato va ogohlantirishlarni ko‘rish uchun Hodisalar jurnali (Event Viewer) qaysi buyruq bilan ochiladi?

a) eventvwr.msc

b) msconfig

c) compmgmt.msc

d) taskmgr

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Windows boshqaruv vositalarining jadvalini tuzing: vosita nomi, ochish buyrug‘i, asosiy vazifasi (kamida 10 ta vosita).

Topshiriq 2: «Windows xizmatlari: nimaga kerak va qachon o‘chirib bo‘lmaydi?» mavzusida 8–10 slayddan iborat taqdimot tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Task Manager va tizim boshqaruv vositalari bilan ishlash

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi. |
| Baholash indikatori | Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan foydalanish. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Task Manager oynasi tuzilishi: jarayonlar va unumdorlik ko‘rsatkichlari. 2. Avtoyuklanish, javob bermayotgan dasturlarni yopish va Resource Monitor, msinfo32 vositalari. 3. Amaliy mashq: kompyuter yuklamasini tahlil qilib, avtoyuklanishni optimallashtirish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga Task Manager, Resource Monitor va System Information vositalari yordamida kompyuter yuklamasini kuzatish, javob bermayotgan dasturlarni yopish va avtoyuklanishni boshqarish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | O‘quvchilar Task Manager orqali resurslar yuklamasini tahlil qiladilar, osilib qolgan dasturni xavfsiz yopadilar va keraksiz avtoyuklanuvchi dasturlarni o‘chira oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Task Manager oynasining bo‘limlari va ko‘rsatkichlarini amalda tanishtirish; 2. Javob bermayotgan jarayonni yopish va avtoyuklanishni boshqarish tartibini ko‘rsatish; 3. Resource Monitor va msinfo32 orqali qo‘shimcha ma’lumot olishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Protsessor, xotira, disk va tarmoq yuklamasini o‘qiy oladilar; 2. Javob bermayotgan dasturni to‘g‘ri yopadilar va Explorer’ni qayta ishga tushiradilar; 3. Avtoyuklanish ro‘yxatini tahlil qilib, keraksiz dasturlarni o‘chiradilar. |
| O‘qitish metodlari | Namoyish etish, instruktaj, «Charxpalak» metodi, amaliy mashq, o‘zaro tekshirish. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar, videoproyektor, yo‘riqnoma kartochkasi, natijalarni qayd etish varag‘i. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Charxpalak» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Task Manager va tizim boshqaruv vositalari bilan ishlash

REJA:

- Task Manager oynasi tuzilishi: jarayonlar va unumdorlik ko‘rsatkichlari.

- Avtoyuklanish, javob bermayotgan dasturlarni yopish va Resource Monitor, msinfo32 vositalari.

- Amaliy mashq: kompyuter yuklamasini tahlil qilib, avtoyuklanishni optimallashtirish.

1-REJA BO‘YICHA: TASK MANAGER OYNASI TUZILISHI: JARAYONLAR VA UNUMDORLIK KO‘RSATKICHLARI

Kerakli jihozlar va xavfsizlik

Mashg‘ulot uchun Windows 10 yoki 11 o‘rnatilgan kompyuter, foydalanuvchi hisobi va natijalarni yozish varag‘i kerak. Xavfsizlik eslatmasi: «Windows processes» guruhidagi tizim jarayonlarini (csrss.exe, winlogon.exe, svchost.exe, lsass.exe) majburan yopish taqiqlanadi — bu tizimning qotib qolishi yoki to‘satdan qayta yuklanishiga olib keladi. Saqlanmagan ishlar bo‘lsa, avval ularni saqlang.

Task Manager’ni ochish usullari

- Ctrl + Shift + Esc — eng tez usul, to‘g‘ridan-to‘g‘ri ochiladi.

- Ctrl + Alt + Delete → «Task Manager» bandi.

- Win + X menyusi → «Task Manager».

- Win + R → taskmgr → Enter.

Agar oyna kichik ko‘rinishda ochilsa, «More details» (Batafsil) tugmasini bosing. Windows 11 da bo‘limlar oynaning chap tomonidagi menyuda joylashgan.

Asosiy bo‘limlar

| Bo‘lim | Nimani ko‘rsatadi |
| --- | --- |
| Processes | Ochiq ilovalar, fon va Windows jarayonlari hamda ularning CPU, Memory, Disk, Network yuklamasi |
| Performance | Protsessor, xotira, disk, tarmoq va videokarta yuklamasi grafiklari |
| App history | Ilovalarning ma’lum vaqt ichida sarflagan resurslari |
| Startup apps | Windows bilan birga ishga tushadigan dasturlar va ularning ta’siri |
| Users | Tizimga kirgan foydalanuvchilar va ularning resurs sarfi |
| Details | Jarayonlar fayl nomi, PID va ustuvorligi bilan |
| Services | Xizmatlar ro‘yxati va holati |

2-REJA BO‘YICHA: AVTOYUKLANISH, JAVOB BERMAYOTGAN DASTURLARNI YOPISH VA RESOURCE MONITOR, MSINFO32 VOSITALARI

Javob bermayotgan dasturni yopish

- Processes bo‘limida «Not responding» (Javob bermayapti) yozuvli ilovani toping.

- Unga sichqonchaning o‘ng tugmasi bilan bosing va «End task» (Vazifani tugatish) ni tanlang.

- Agar ish stoli va panel qotib qolgan bo‘lsa, «Windows Explorer» jarayonini tanlab, «Restart» tugmasini bosing — Explorer qayta ishga tushadi.

- Jarayon qayta-qayta osilsa, uni yangilash yoki qayta o‘rnatish zarurligini qayd eting.

Performance bo‘limidan ma’lumot olish

Performance bo‘limida CPU sahifasi protsessor modeli, bazaviy chastota, yadro (Cores) va mantiqiy protsessorlar (Logical processors) soni, tizim ishlagan vaqt (Up time) ni ko‘rsatadi. Memory sahifasida umumiy va band xotira, xotira tezligi (Speed) va band slotlar (Slots used) soni beriladi. Disk sahifasida «Active time» doimiy 100 % bo‘lib tursa, disk tizimning «tor joyi» ekanidan dalolat beradi.

Avtoyuklanishni boshqarish

- Startup apps bo‘limini oching va «Startup impact» ustuni bo‘yicha saralang.

- «High» ta’sirli dasturlar ro‘yxatini ko‘rib chiqing (masalan, messenjerlar, o‘yin platformalari, yangilovchi dasturlar).

- Keraksiz dasturga o‘ng tugma bilan bosib «Disable» ni tanlang. Antivirus va drayver panellarini o‘chirmang.

- Kompyuterni qayta yuklab, yuklanish tezligi o‘zgarganini kuzating.

Dasturni avtoyuklanishdan o‘chirish uni kompyuterdan o‘chirmaydi — u faqat Windows bilan birga o‘zi ishga tushmaydi.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: KOMPYUTER YUKLAMASINI TAHLIL QILIB, AVTOYUKLANISHNI OPTIMALLASHTIRISH

Qo‘shimcha vositalar

- Resource Monitor (Win + R → resmon): qaysi jarayon qaysi faylni o‘qiyotgani, qaysi tarmoq manziliga ulanayotganini batafsil ko‘rsatadi.

- System Information (Win + R → msinfo32): OT versiyasi, BIOS versiyasi va rejimi (UEFI yoki Legacy), protsessor, xotira hajmi haqida yig‘ma ma’lumot.

- Performance Monitor (perfmon): ko‘rsatkichlarni uzoq vaqt kuzatish va hisobot tuzish.

Natijani tekshirish

Mashq to‘g‘ri bajarilganini quyidagicha tekshiring: qayd varag‘idagi protsessor va xotira ma’lumotlari msinfo32 dagi ma’lumotlar bilan mos kelishi kerak; o‘chirilgan dasturlar Startup apps ro‘yxatida «Disabled» holatida ko‘rinishi kerak; qayta yuklashdan keyin tizim barqaror ishlashi lozim.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | Oqibati | Tuzatish |
| --- | --- | --- |
| svchost.exe yoki boshqa tizim jarayoni yopildi | Tizim qotdi yoki qayta yuklandi | Kompyuterni qayta yuklash, tizim jarayonlariga tegmaslik |
| Antivirus avtoyuklanishdan o‘chirildi | Himoya kechikib ishga tushadi | Startup apps da qayta «Enable» qilish |
| Saqlanmagan hujjatli ilovaga «End task» berildi | Ma’lumot yo‘qoldi | Avval bir necha daqiqa kutish, avtosaqlash nusxasini qidirish |
| Details bo‘limida ustuvorlik «Realtime» qilindi | Boshqa jarayonlar sekinlashdi | Ustuvorlikni «Normal» ga qaytarish |

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir o‘quvchi o‘z kompyuterida Task Manager’ni ochib, protsessor, xotira va diskni eng ko‘p yuklayotgan 3 ta jarayonni aniqlaydi va qayd etadi. So‘ngra Performance bo‘limidan protsessor modeli, yadrolar soni, tezkor xotira hajmi va band slotlar sonini yozib oladi. Startup apps bo‘limida «High» ta’sirli keraksiz dasturlarni o‘qituvchi ruxsati bilan o‘chiradi va qayta yuklashdan keyingi farqni izohlaydi. Baholash: ma’lumotlar to‘g‘riligi, tizim jarayonlariga tegilmagani va xulosalarning asoslanganligiga qarab.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Operatsion tizimning qanday asosiy funksiyalarini bilasiz?

- Dastur, jarayon va xizmat bir-biridan nimasi bilan farq qiladi?

- Xizmatning qanday ishga tushish turlari mavjud?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan foydalanish.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan foydalana olmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Fayl boshqaruvi, sozlamalar va asosiy tizim xizmatlaridan o‘qituvchi ko‘magida foydalanadi. | 3 (qoniqarli) |
| Fayl boshqaruvi, sozlamalar va asosiy tizim xizmatlaridan mustaqil va to‘g‘ri foydalanadi. | 4 (yaxshi) |
| Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan samarali foydalanadi, oddiy tizim amallarini mustaqil bajaradi va natijani tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Task Manager’ni ochishning qanday usullarini bilasiz?

- «Not responding» holatidagi dasturni qanday yopish mumkin?

- Nima uchun tizim jarayonlarini majburan yopish xavfli?

- Startup apps bo‘limida «Startup impact» ustuni nimani bildiradi?

- Resource Monitor va msinfo32 vositalari qanday ma’lumot beradi?

Test topshiriqlari

1. Task Manager’ni to‘g‘ridan-to‘g‘ri ochadigan tugmalar birikmasi qaysi?

a) Ctrl + Alt + Tab

b) Win + E

c) Ctrl + Shift + Esc

d) Alt + F4

2. Windows bilan birga ishga tushadigan dasturlar qaysi bo‘limda boshqariladi?

a) Startup apps

b) Users

c) App history

d) Details

3. Ish stoli va panel qotib qolganda qaysi jarayon qayta ishga tushiriladi?

a) lsass.exe

b) Windows Explorer

c) winlogon.exe

d) csrss.exe

4. Performance bo‘limidagi Disk sahifasida «Active time» doimiy 100 % bo‘lib tursa, bu nimani bildiradi?

a) Disk to‘liq bo‘sh

b) Disk tizimning «tor joyi» bo‘lib qolgan

c) Disk eng tez ishlayapti

d) Disk shifrlangan

5. Qaysi jarayon qaysi faylni o‘qiyotgani va qaysi tarmoq manziliga ulanayotganini batafsil ko‘rsatuvchi vosita:

a) msinfo32

b) perfmon

c) msconfig

d) Resource Monitor (resmon)

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uy (yoki o‘quv) kompyuteringizda Startup apps ro‘yxatini tahlil qilib, har bir dastur uchun «kerak / kerak emas» degan xulosani asoslab yozing.

Topshiriq 2: Task Manager’ning barcha bo‘limlari bo‘yicha skrinshotlar bilan izohlangan qo‘llanma-varaqa (infografika) tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Windows xizmatlari va qurilma boshqaruv vositalaridan foydalanish

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi. |
| Baholash indikatori | Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan foydalanish. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Services konsolida xizmatlarni ko‘rish, to‘xtatish, qayta ishga tushirish va ishga tushish turini o‘zgartirish. 2. Computer Management: Device Manager orqali drayverni yangilash va qaytarish, Disk Management bilan ishlash. 3. Amaliy mashq: chop etish xizmatini qayta ishga tushirish va qurilma drayverini boshqarish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga Services konsoli, Computer Management, Device Manager va Disk Management vositalari yordamida Windows xizmatlari va qurilmalarini boshqarish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | O‘quvchilar xizmat holatini tekshiradilar va qayta ishga tushiradilar, drayverni yangilaydilar yoki oldingi versiyaga qaytaradilar hamda disk bo‘limlari haqidagi ma’lumotni o‘qiy oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Services konsolida xizmatlarni boshqarish tartibini amalda ko‘rsatish; 2. Device Manager orqali drayverni yangilash, qaytarish va qurilmani o‘chirib-yoqishni o‘rgatish; 3. Disk Management oynasidagi ma’lumotlarni o‘qish va xavfsiz ishlash qoidalarini singdirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Xizmatni to‘xtatadilar, ishga tushiradilar va uning ishga tushish turini aniqlaydilar; 2. Drayverni yangilash va «Roll Back Driver» amalini bajaradilar; 3. Disk bo‘limlari, fayl tizimi va bo‘sh joy haqidagi ma’lumotni izohlaydilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, «T-jadval» metodi, juftlikda amaliy ishlash, o‘zaro baholash. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar (administrator huquqi bilan), tarmoq printeri yoki virtual printer, videoproyektor, yo‘riqnoma kartochkalari. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «T-jadval» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Windows xizmatlari va qurilma boshqaruv vositalaridan foydalanish

REJA:

- Services konsolida xizmatlarni ko‘rish, to‘xtatish, qayta ishga tushirish va ishga tushish turini o‘zgartirish.

- Computer Management: Device Manager orqali drayverni yangilash va qaytarish, Disk Management bilan ishlash.

- Amaliy mashq: chop etish xizmatini qayta ishga tushirish va qurilma drayverini boshqarish.

1-REJA BO‘YICHA: SERVICES KONSOLIDA XIZMATLARNI KO‘RISH, TO‘XTATISH, QAYTA ISHGA TUSHIRISH VA ISHGA TUSHISH TURINI O‘ZGARTIRISH

Tayyorgarlik va xavfsizlik

Ushbu mashg‘ulotdagi barcha amallar administrator huquqini talab qiladi. Xavfsizlik eslatmasi: o‘qituvchi ko‘rsatmagan xizmatni «Disabled» holatiga o‘tkazmang, Disk Management’da hech bir bo‘limni o‘chirmang va formatlamang — bu ma’lumotlarning qaytarib bo‘lmas yo‘qolishiga olib keladi. Ish boshlashdan oldin tiklash nuqtasi yaratish tavsiya etiladi.

Services konsoli bilan ishlash

- Win + R → services.msc → Enter. Xizmatlar alifbo tartibida ko‘rsatiladi.

- Ro‘yxatdan «Print Spooler» ni toping. «Status» ustunida uning holati (Running), «Startup Type» ustunida ishga tushish turi (Automatic) ko‘rinadi.

- Xizmatga ikki marta bosib, «Properties» oynasini oching: «General» yorlig‘ida xizmat nomi, tavsifi, bajariluvchi fayl yo‘li va «Start», «Stop», «Pause», «Resume» tugmalari bor.

- «Dependencies» yorlig‘ida bu xizmat qaysi xizmatlarga bog‘liqligi va qaysilari unga bog‘liqligi ko‘rsatiladi.

- «Recovery» yorlig‘ida xizmat ishdan chiqqanda tizim nima qilishi (qayta ishga tushirish, hech narsa qilmaslik) belgilanadi.

Chop etish navbatida hujjat «osilib» qolsa, Print Spooler xizmatini qayta ishga tushirish odatda muammoni hal qiladi: xizmatga o‘ng tugma bilan bosib «Restart» tanlanadi. Xuddi shu amalni Terminal (Admin) da «net stop spooler» va «net start spooler» buyruqlari bilan ham bajarish mumkin.

2-REJA BO‘YICHA: COMPUTER MANAGEMENT: DEVICE MANAGER ORQALI DRAYVERNI YANGILASH VA QAYTARISH, DISK MANAGEMENT BILAN ISHLASH

Computer Management — yagona boshqaruv oynasi

Win + X → «Computer Management» (yoki compmgmt.msc) oynasi chap qismida uch guruh bor: System Tools (Task Scheduler, Event Viewer, Shared Folders, Performance, Device Manager), Storage (Disk Management) va Services and Applications (Services). Shu sababli IT-servis ustasi ko‘pincha aynan shu oynadan ish boshlaydi.

Device Manager’da drayverni boshqarish

- Device Manager’ni oching va kerakli qurilma guruhini (masalan, «Network adapters») kengaytiring.

- Qurilmaga ikki marta bosib, «Driver» yorlig‘iga o‘ting: drayver ishlab chiqaruvchisi, sanasi va versiyasini yozib oling.

- «Update Driver» → «Search automatically for drivers» — Windows mos drayverni qidiradi.

- Yangi drayverdan keyin qurilma yomon ishlasa, «Roll Back Driver» tugmasi orqali oldingi versiyaga qayting (tugma faqat oldingi drayver saqlangan bo‘lsa faol bo‘ladi).

- «Disable Device» — qurilmani vaqtincha o‘chiradi, «Enable Device» — qayta yoqadi. «Uninstall Device» — drayverni olib tashlaydi, keyingi qayta yuklashda Windows uni qayta o‘rnatishga harakat qiladi.

Disk Management bilan tanishish

Disk Management (diskmgmt.msc) oynasining pastki qismida har bir jismoniy disk (Disk 0, Disk 1) va uning bo‘limlari rangli chiziqlar bilan ko‘rsatiladi. Har bir bo‘limda harf (C:, D:), hajm, fayl tizimi (NTFS, FAT32, exFAT) va holat (Healthy) yoziladi. Bu yerdan yangi fleshkaga harf berish, yangi diskni ishga tayyorlash (Initialize Disk) va bo‘lim yaratish mumkin.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: CHOP ETISH XIZMATINI QAYTA ISHGA TUSHIRISH VA QURILMA DRAYVERINI BOSHQARISH

Natijani tekshirish

- Print Spooler qayta ishga tushgandan so‘ng holati yana «Running» bo‘lishi va printer navbati bo‘shashi kerak.

- Device Manager’da qurilma yonida sariq undov yoki pastga qaragan strelka belgisi qolmasligi lozim.

- Disk Management jadvalidagi ma’lumotlar «Bu kompyuter» (This PC) oynasidagi disklar hajmi bilan mos kelishi kerak.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | Belgisi | Tuzatish |
| --- | --- | --- |
| Xizmat «Disabled» qilib qo‘yildi | Tegishli funksiya (ovoz, chop etish) ishlamaydi | Startup Type ni avvalgi holatiga qaytarib, «Start» bosish |
| Bog‘liq xizmat to‘xtatildi | Boshqa xizmatlar ham to‘xtadi | «Dependencies» ni tekshirib, barcha bog‘liq xizmatlarni yoqish |
| Qurilma o‘chirilgan holda qoldi | Device Manager’da pastga strelka belgisi | «Enable Device» ni tanlash |
| Noto‘g‘ri drayver o‘rnatildi | Qurilma ishlamaydi yoki tizim beqaror | «Roll Back Driver» yoki ishlab chiqaruvchi saytidagi drayver |
| Fleshkaga harf berilmagan | U «Bu kompyuter» da ko‘rinmaydi | Disk Management → «Change Drive Letter and Paths» |

Xulosa

Xizmatlar va qurilmalarni boshqarish vositalari kuchli, lekin ehtiyotkorlikni talab qiladi. Har bir o‘zgarishdan oldin joriy holatni yozib olish (xizmat turi, drayver versiyasi) — professional odat: muammo chiqsa, aynan shu yozuv yordamida hammasini avvalgi holatiga qaytarish mumkin.

AMALIY TOPSHIRIQ

O‘quvchilar juftlikda ishlaydi: avval services.msc da «Print Spooler» xizmatining holati va ishga tushish turini qayd etadi, chop etish navbatiga bir nechta hujjat yuborib, xizmatni «Restart» qilish orqali navbatni tozalaydi. So‘ngra Device Manager’da tarmoq adapteri yoki sichqoncha drayverining versiyasi va sanasini yozib oladi, qurilmani o‘chirib-yoqadi va «Roll Back Driver» tugmasining faol yoki nofaolligini izohlaydi. Oxirida Disk Management’dan disklar soni, bo‘limlar, fayl tizimi va bo‘sh joyni jadvalga kiritadi. Baholash amallar to‘g‘ri ketma-ketligi, tizimga zarar yetkazilmagani va to‘ldirilgan jadval aniqligiga qarab amalga oshiriladi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Task Manager’ni ochishning qanday usullarini bilasiz?

- «Not responding» holatidagi dasturni qanday yopish mumkin?

- Nima uchun tizim jarayonlarini majburan yopish xavfli?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan foydalanish.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan foydalana olmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Fayl boshqaruvi, sozlamalar va asosiy tizim xizmatlaridan o‘qituvchi ko‘magida foydalanadi. | 3 (qoniqarli) |
| Fayl boshqaruvi, sozlamalar va asosiy tizim xizmatlaridan mustaqil va to‘g‘ri foydalanadi. | 4 (yaxshi) |
| Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan samarali foydalanadi, oddiy tizim amallarini mustaqil bajaradi va natijani tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Services konsoli qanday ochiladi va unda qaysi ustunlar mavjud?

- Chop etish navbati osilib qolganda qaysi xizmatni qayta ishga tushirish kerak?

- «Dependencies» yorlig‘i nimani ko‘rsatadi?

- «Roll Back Driver» tugmasi qachon kerak bo‘ladi va nima uchun ba’zan nofaol bo‘ladi?

- Computer Management oynasida qanday vositalar jamlangan?

Test topshiriqlari

1. Chop etish navbatini boshqaruvchi xizmat nomi:

a) Windows Time

b) DHCP Client

c) Windows Audio

d) Print Spooler

2. Drayverni oldingi versiyaga qaytaruvchi tugma:

a) Roll Back Driver

b) Disable Device

c) Scan for hardware changes

d) Uninstall Device

3. Disk Management qaysi buyruq bilan ochiladi?

a) devmgmt.msc

b) diskmgmt.msc

c) services.msc

d) msconfig

4. Xizmat xossalarining qaysi yorlig‘ida u qaysi xizmatlarga bog‘liqligi ko‘rsatiladi?

a) General

b) Recovery

c) Dependencies

d) Log On

5. Fleshka «Bu kompyuter» oynasida ko‘rinmasa va unga harf berilmagan bo‘lsa, Disk Management’da qaysi buyruq ishlatiladi?

a) Change Drive Letter and Paths

b) Initialize Disk

c) Delete Volume

d) Format

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: «T-jadval» shaklida «Services» va «Device Manager» vositalarini taqqoslang: har biri nimani boshqaradi, qanday amallar bajaradi, qanday xavf tug‘diradi.

Topshiriq 2: IT-servis markazi uchun «Printer chop etmayapti: xizmatni tekshirish va qayta ishga tushirish» mavzusida bir sahifalik qadamba-qadam yo‘riqnoma tayyorlash.

Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat): «Operatsion tizim xizmatlari va boshqaruv vositalarini o‘rganish». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Nazariy. Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish asoslari

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad |
| Baholash indikatori | Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini bajarish. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Texnik xizmat ko‘rsatish tushunchasi, maqsadi va turlari. 2. Dasturiy va apparat texnik xizmat ko‘rsatish yo‘nalishlari hamda davriyligi. 3. Texnik xizmatni rejalashtirish, hujjatlashtirish va xavfsizlik talablari. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatishning maqsadi, turlari, yo‘nalishlari, davriyligi va hujjatlashtirish tartibi haqida nazariy bilim berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | O‘quvchilar texnik xizmat turlarini farqlaydilar, dasturiy va apparat xizmat ishlarini tasniflaydilar hamda oddiy texnik xizmat rejasini tuza oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Texnik xizmat ko‘rsatishning mohiyati va turlari haqida tushuncha shakllantirish; 2. Dasturiy va apparat xizmat ishlari hamda ularning davriyligi bilan tanishtirish; 3. Texnik xizmatni rejalashtirish va jurnalda qayd etish ko‘nikmasini shakllantirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Profilaktik, rejali va tuzatuvchi xizmatlarni misollar bilan farqlaydilar; 2. Texnik xizmat ishlarini dasturiy va apparat guruhlarga ajratadilar; 3. Kompyuter xonasi uchun texnik xizmat jadvali va jurnal yozuvini tuzadilar. |
| O‘qitish metodlari | Axborotli ma’ruza, tushuntirish, «Insert» metodi, guruhlarda ishlash, savol-javob. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, texnik xizmat jurnali namunasi, profilaktika jadvali tarqatmasi. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda |
| O‘qitish sharoiti | Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va o‘qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarni baholash mezoni va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish: 5. Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv materiali bayoni: 6. Mavzu rejasi asosida PowerPoint taqdimoti va ko‘rgazmalar yordamida asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 7. «Insert metodi» interaktiv metodi asosida guruhlarda ishlashni tashkil etadi. Yangi o‘quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar va test topshiriqlari beriladi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Savol-javoblarda faol ishtirok etadilar. • Diqqat qiladilar va axborotni qabul qiladilar. • Guruhlarda ishlaydilar, natijani taqdim etadilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish asoslari

REJA:

- Texnik xizmat ko‘rsatish tushunchasi, maqsadi va turlari.

- Dasturiy va apparat texnik xizmat ko‘rsatish yo‘nalishlari hamda davriyligi.

- Texnik xizmatni rejalashtirish, hujjatlashtirish va xavfsizlik talablari.

1-REJA BO‘YICHA: TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH TUSHUNCHASI, MAQSADI VA TURLARI

Texnik xizmat ko‘rsatish nima?

Texnik xizmat ko‘rsatish — kompyuter tizimining ishonchli, xavfsiz va unumli ishlashini ta’minlash uchun muntazam bajariladigan tadbirlar majmuasi. Avtomobil vaqti-vaqti bilan moyini almashtirib, texnik ko‘rikdan o‘tkazilganidek, kompyuter ham doimiy parvarishga muhtoj. Changga to‘lgan ventilyator, eskirgan drayver yoki to‘lib ketgan disk dastlab sezilmaydi, ammo vaqt o‘tib qizib ketish, sekinlashish va ma’lumot yo‘qolishiga olib keladi.

Texnik xizmatning maqsadlari

- Ishonchlilik: to‘satdan ishdan chiqish va to‘xtab qolish holatlarini kamaytirish.

- Unumdorlik: tizimning tez ishlashini saqlab qolish.

- Xavfsizlik: zaifliklarni yangilanishlar orqali yopish, viruslardan himoyalash.

- Uzoq xizmat muddati: qurilmalarning eskirishini sekinlashtirish.

- Ma’lumotlar butunligi: muntazam zaxira nusxa olish orqali ma’lumotlarni saqlash.

Texnik xizmat turlari

| Turi | Mohiyati | Misol |
| --- | --- | --- |
| Profilaktik (oldini oluvchi) | Nosozlik yuz bermasdan oldin bajariladi | Changdan tozalash, disk holatini tekshirish |
| Rejali | Belgilangan jadval bo‘yicha davriy bajariladi | Har chorakda barcha kompyuterlarni ko‘rikdan o‘tkazish |
| Tuzatuvchi (operativ) | Nosozlik yuz bergandan keyin bajariladi | Ishdan chiqqan blok yoki kabelni almashtirish |
| Modernizatsiya | Imkoniyatlarni oshirish uchun bajariladi | HDD ni SSD ga, xotirani kattaroqqa almashtirish |

Tajriba shuni ko‘rsatadiki, profilaktikaga sarflangan vaqt va mablag' tuzatuvchi ta’mirga qaraganda ancha kam bo‘ladi. Shuning uchun yaxshi tashkil etilgan IT-xizmat asosiy e’tiborni oldini olishga qaratadi.

2-REJA BO‘YICHA: DASTURIY VA APPARAT TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH YO‘NALISHLARI HAMDA DAVRIYLIGI

Dasturiy texnik xizmat

Dasturiy xizmat operatsion tizim va dasturlar holatini yaxshilashga qaratilgan. U kompyuterni ochmasdan, tizim vositalari orqali bajariladi:

- OT va dasturlarni yangilash (Windows Update, brauzer, ofis dasturlari).

- Drayverlarni dolzarb holatda saqlash.

- Antivirus bazasini yangilash va to‘liq tekshiruv o‘tkazish.

- Vaqtinchalik fayllar va keraksiz dasturlarni o‘chirish, disk bo‘sh joyini nazorat qilish.

- Diskni optimallashtirish va xatolarga tekshirish, tizim fayllari butunligini tiklash.

- Muhim ma’lumotlarning zaxira nusxasini olish va tiklash nuqtasini yaratish.

Apparat texnik xizmat

Apparat xizmat qurilmalarning jismoniy holatiga taalluqli: korpus ichini changdan tozalash, ventilyatorlar ishini tekshirish, protsessor sovutgichidagi termopastani yangilash, kabel va ulagichlarni tekshirish, klaviatura, sichqoncha va monitorni tozalash, UPS (uzluksiz quvvat manbai) akkumulyatori holatini nazorat qilish.

Taxminiy davriylik

| Ish | Davriyligi |
| --- | --- |
| Windows va antivirus yangilanishlari | Avtomatik, kamida haftada bir marta tekshirish |
| Ma’lumotlarning zaxira nusxasi | Muhimligiga qarab har kuni yoki har hafta |
| Vaqtinchalik fayllarni tozalash | Oyiga bir marta |
| Korpus ichini changdan tozalash | 6–12 oyda bir marta, changli xonada tez-tez |
| Termopastani yangilash | Bir necha yilda bir marta yoki qizish kuzatilganda |

3-REJA BO‘YICHA: TEXNIK XIZMATNI REJALASHTIRISH, HUJJATLASHTIRISH VA XAVFSIZLIK TALABLARI

Texnik xizmatni rejalashtirish

Kompyuter xonasida 15–20 ta kompyuter bo‘lsa, ishni tartibsiz bajarish samarasiz. Shuning uchun yillik va oylik texnik xizmat rejasi tuziladi: unda har bir kompyuterning inventar raqami, bajariladigan ishlar, muddati va mas’ul shaxs ko‘rsatiladi. Ishlar dars jarayoniga xalaqit bermasligi uchun dam olish kunlari yoki darsdan keyingi vaqtga rejalashtiriladi.

Texnik xizmat jurnali

Har bir bajarilgan ish texnik xizmat jurnaliga yoziladi. Jurnal yozuvida quyidagilar bo‘ladi: sana, kompyuterning inventar raqami, aniqlangan holat yoki nosozlik, bajarilgan ish, almashtirilgan qism, ijrochining ismi va imzosi. Jurnal keyinchalik qaysi kompyuter tez-tez buzilishini, qaysi qism ko‘proq ishdan chiqishini tahlil qilish imkonini beradi.

Texnik xizmat paytidagi xavfsizlik talablari

- Apparat ishlarini faqat kompyuterni o‘chirib, elektr tarmog‘idan uzgandan keyin boshlash.

- Statik elektrdan himoyalanish: antistatik bilaguzukdan foydalanish yoki korpusning bo‘yalmagan metall qismiga tegib, zaryadni yo‘qotish.

- Quvvat blokini (blok pitaniya) va monitorni ochmaslik — ularning ichidagi kondensatorlar o‘chirilgandan keyin ham zaryad saqlaydi.

- Dasturiy o‘zgarishlardan oldin tiklash nuqtasi yaratish va muhim ma’lumotlarni zaxiralash.

- Faqat litsenziyali va ishonchli manbadan olingan dasturlardan foydalanish.

Shunday qilib, texnik xizmat ko‘rsatish — tasodifiy emas, balki rejali, hujjatlashtirilgan va xavfsizlik qoidalariga to‘liq amal qilingan holda bajariladigan jarayondir. Keyingi amaliy mashg‘ulotlarda dasturiy va apparat xizmat ishlarini bevosita bajaramiz.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Services konsoli qanday ochiladi va unda qaysi ustunlar mavjud?

- Chop etish navbati osilib qolganda qaysi xizmatni qayta ishga tushirish kerak?

- «Dependencies» yorlig‘i nimani ko‘rsatadi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini bajarish.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini bajara olmaydi yoki belgilangan ketma-ketlikka rioya qilmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini o‘qituvchi ko‘magida bajaradi, ayrim amallarni noto‘g‘ri bajaradi. | 3 (qoniqarli) |
| Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini belgilangan tartibda mustaqil va to‘g‘ri bajaradi. | 4 (yaxshi) |
| Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini mustaqil, sifatli va belgilangan talablar asosida bajaradi hamda bajarilgan ish natijasini tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Texnik xizmat ko‘rsatishning asosiy maqsadlari nimalardan iborat?

- Profilaktik va tuzatuvchi texnik xizmatning farqi nimada?

- Dasturiy texnik xizmatga qanday ishlar kiradi?

- Texnik xizmat jurnaliga qanday ma’lumotlar yoziladi?

- Nima uchun quvvat blokini mustaqil ochish taqiqlanadi?

Test topshiriqlari

1. Nosozlik yuz bermasdan oldin bajariladigan texnik xizmat turi:

a) Tuzatuvchi

b) Profilaktik

c) Avariyaviy

d) Modernizatsiya

2. Quyidagilardan qaysi biri apparat texnik xizmatga kiradi?

a) Antivirus bazasini yangilash

b) Vaqtinchalik fayllarni o‘chirish

c) Ventilyatorlarni changdan tozalash

d) Drayverni yangilash

3. Apparat ishlarini boshlashdan oldin birinchi navbatda nima qilinadi?

a) Kompyuter o‘chirilib, tarmoqdan uziladi

b) Antivirus ishga tushiriladi

c) Monitor yorqinligi oshiriladi

d) Korpus suv bilan artiladi

4. HDD ni SSD ga yoki xotirani kattaroqqa almashtirish qanday texnik xizmat turiga kiradi?

a) Profilaktik

b) Tuzatuvchi (operativ)

c) Rejali

d) Modernizatsiya

5. Korpus ichini changdan tozalash taxminan qanday davriylikda bajariladi?

a) Har kuni

b) 6-12 oyda bir marta, changli xonada tez-tez

c) Faqat kompyuter buzilganda

d) 10 yilda bir marta

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: O‘quv kompyuter xonasi uchun bir oylik texnik xizmat rejasini jadval shaklida tuzing (ish turi, muddati, mas’ul).

Topshiriq 2: Texnik xizmat jurnali shaklini ishlab chiqib, unga 3 ta namunaviy yozuv kiritish (mini-loyiha).

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Kompyuterga dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad |
| Baholash indikatori | Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini bajarish. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Tiklash nuqtasi yaratish, Windows va drayverlarni yangilash. 2. Diskni tozalash, optimallashtirish va tizim fayllarini tekshirish (cleanmgr, dfrgui, chkdsk, sfc, DISM). 3. Amaliy mashq: kompyuterga to‘liq dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish va natijani jurnalga yozish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga Windows’ning o‘rnatilgan vositalari yordamida kompyuterga dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish: yangilash, diskni tozalash va optimallashtirish, tizim fayllarini tekshirish va tiklash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | O‘quvchilar tiklash nuqtasi yaratadilar, yangilanishlarni o‘rnatadilar, diskni tozalaydilar va optimallashtiradilar, sfc va DISM buyruqlari bilan tizim fayllarini tekshira oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Dasturiy texnik xizmatning to‘g‘ri ketma-ketligini ko‘rsatish; 2. Diskni tozalash, optimallashtirish va tekshirish vositalari bilan ishlashni o‘rgatish; 3. Bajarilgan ishlarni texnik xizmat jurnalida qayd etishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Tiklash nuqtasini yaratadilar va Windows Update orqali yangilanishlarni o‘rnatadilar; 2. Disk Cleanup, Optimize Drives va chkdsk vositalaridan to‘g‘ri foydalanadilar; 3. sfc /scannow va DISM natijalarini o‘qib, xulosa chiqaradilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, «Zinama-zina» metodi, individual amaliy ish, natijalarni muhokama qilish. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar (administrator huquqi va internet bilan), videoproyektor, yo‘riqnoma kartochkasi, texnik xizmat jurnali. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Zinama-zina» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuterga dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish

REJA:

- Tiklash nuqtasi yaratish, Windows va drayverlarni yangilash.

- Diskni tozalash, optimallashtirish va tizim fayllarini tekshirish (cleanmgr, dfrgui, chkdsk, sfc, DISM).

- Amaliy mashq: kompyuterga to‘liq dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish va natijani jurnalga yozish.

1-REJA BO‘YICHA: TIKLASH NUQTASI YARATISH, WINDOWS VA DRAYVERLARNI YANGILASH

Kerakli shartlar va xavfsizlik

Ish uchun administrator huquqiga ega hisob, internet aloqasi va kamida 30–40 daqiqa vaqt kerak. Xavfsizlik eslatmasi: noutbukda ishlasangiz, zaryadlovchini ulang — yangilanish yoki disk tekshiruvi paytida quvvat uzilishi tizimni ishdan chiqarishi mumkin. Disk tekshiruvi yoki yangilanish jarayonida kompyuterni majburan o‘chirmang.

1-qadam: tiklash nuqtasini yaratish

- Win + R → sysdm.cpl → «System Protection» (Tizim himoyasi) yorlig‘i.

- C: diski uchun himoya yoqilganini tekshiring («Protection: On»). O‘chiq bo‘lsa, «Configure» orqali yoqing.

- «Create» tugmasini bosing, nuqtaga tushunarli nom bering (masalan, «Texnik xizmatdan oldin») va yaratilishini kuting.

2-qadam: yangilanishlar

Sozlamalar → Windows Update → «Check for updates» (Yangilanishlarni tekshirish) tugmasini bosing. Topilgan yangilanishlarni o‘rnating va talab qilinsa, kompyuterni qayta yuklang. «Advanced options → Optional updates» bo‘limida drayver yangilanishlari ham chiqishi mumkin. Shuningdek, Microsoft Store va brauzer yangilanishlarini tekshirish foydali.

Drayverlarni noma’lum «drayver yig‘uvchi» dasturlardan emas, Windows Update yoki qurilma ishlab chiqaruvchisining rasmiy saytidan olish kerak.

2-REJA BO‘YICHA: DISKNI TOZALASH, OPTIMALLASHTIRISH VA TIZIM FAYLLARINI TEKSHIRISH (CLEANMGR, DFRGUI, CHKDSK, SFC, DISM)

3-qadam: diskni tozalash

- Win + R → cleanmgr → C: diskini tanlang.

- «Clean up system files» (Tizim fayllarini tozalash) tugmasini bosing — bunda eski yangilanish fayllari ham hisobga olinadi.

- Vaqtinchalik fayllar, savat, eskizlar (Thumbnails), «Windows Update Cleanup» bandlarini belgilang. «Downloads» papkasini foydalanuvchi roziligisiz belgilamang.

- «OK» → «Delete Files» ni bosing va jarayon tugashini kuting.

Windows 10/11 da avtomatik tozalash uchun Storage Sense funksiyasi ham bor: Sozlamalar → Tizim → Xotira (Storage) bo‘limida yoqiladi.

4-qadam: diskni optimallashtirish

Win + R → dfrgui orqali «Optimize Drives» oynasi ochiladi. Oddiy qattiq disk (HDD) uchun bu vosita defragmentatsiya bajaradi — fayl bo‘laklarini ketma-ket joylashtiradi. SSD uchun esa Windows TRIM buyrug‘ini yuboradi; SSD ni qo‘lda defragmentatsiya qilish shart emas va foydasiz. Ro‘yxatda disk turi («Media type») ko‘rsatiladi, «Optimize» tugmasi kerakli amalni o‘zi tanlaydi.

5-qadam: disk va tizim fayllarini tekshirish

Terminal (Admin) yoki «Command Prompt» ni administrator sifatida oching va buyruqlarni ketma-ket bajaring:

| Buyruq | Vazifasi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| chkdsk C: /f | Fayl tizimi xatolarini topadi va tuzatadi | Tizim diskida keyingi qayta yuklashda bajariladi |
| DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth | Windows tasvirini (komponentlar omborini) tiklaydi | Internet kerak, 10–20 daqiqa davom etishi mumkin |
| sfc /scannow | Shikastlangan tizim fayllarini tekshiradi va tiklaydi | Natija: «did not find any integrity violations» — xato yo‘q |

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: KOMPYUTERGA TO‘LIQ DASTURIY TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH VA NATIJANI JURNALGA YOZISH

Natijani tekshirish

- C: diskidagi bo‘sh joy oldingi qiymatga nisbatan oshgan bo‘lishi kerak.

- Windows Update oynasida «You’re up to date» (Yangilanishlar o‘rnatilgan) yozuvi chiqishi lozim.

- Optimize Drives oynasida disk holati «OK» bo‘lishi kerak.

- sfc natijasida xato topilmagani yoki xatolar tuzatilgani haqida xabar chiqishi kerak.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | Sababi | Tuzatish |
| --- | --- | --- |
| «You must be an administrator» xabari | Buyruq qatori oddiy rejimda ochilgan | Terminal (Admin) ni ishga tushirish |
| chkdsk diskni «band» deydi | Tizim diski ishlatilmoqda | Tekshiruvni keyingi qayta yuklashga rejalashtirish (Y) |
| DISM xatolik bilan to‘xtadi | Internet yo‘q yoki Windows Update xizmati to‘xtagan | Aloqani va wuauserv xizmatini tekshirish |
| Foydalanuvchi fayllari o‘chib ketdi | Disk Cleanup’da «Downloads» belgilangan | Savatdan yoki zaxira nusxadan tiklash |
| Yangilanishdan keyin qurilma ishlamadi | Mos kelmagan drayver o‘rnatilgan | Device Manager → Roll Back Driver yoki tiklash nuqtasi |

Yakunda bajarilgan ishlar jurnalga yoziladi, masalan: «08.10, PC-07: tiklash nuqtasi yaratildi, 5 ta yangilanish o‘rnatildi, 3,2 GB bo‘shatildi, sfc — xato yo‘q». Bunday yozuvlar keyingi xizmatlarda vaqtni tejaydi.

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir o‘quvchi o‘z kompyuterida dasturiy texnik xizmatni quyidagi ketma-ketlikda bajaradi: tiklash nuqtasi yaratish → Windows Update tekshiruvi → Disk Cleanup (tizim fayllari bilan) → Optimize Drives → sfc /scannow. Har bosqichdan oldin va keyin disk C: dagi bo‘sh joy hajmini yozib boradi. Yakunda texnik xizmat jurnaliga sana, bajarilgan ishlar, bo‘shatilgan joy hajmi va sfc natijasini kiritadi. Baholash ketma-ketlikka rioya qilish, buyruqlarni to‘g‘ri yozish va jurnal yozuvining to‘liqligiga qarab amalga oshiriladi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Texnik xizmat ko‘rsatishning asosiy maqsadlari nimalardan iborat?

- Profilaktik va tuzatuvchi texnik xizmatning farqi nimada?

- Dasturiy texnik xizmatga qanday ishlar kiradi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini bajarish.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini bajara olmaydi yoki belgilangan ketma-ketlikka rioya qilmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini o‘qituvchi ko‘magida bajaradi, ayrim amallarni noto‘g‘ri bajaradi. | 3 (qoniqarli) |
| Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini belgilangan tartibda mustaqil va to‘g‘ri bajaradi. | 4 (yaxshi) |
| Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini mustaqil, sifatli va belgilangan talablar asosida bajaradi hamda bajarilgan ish natijasini tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Nima uchun dasturiy texnik xizmatni tiklash nuqtasi yaratishdan boshlash kerak?

- Disk Cleanup’dagi «Clean up system files» tugmasi nima beradi?

- HDD va SSD ni optimallashtirish o‘rtasida qanday farq bor?

- sfc /scannow va DISM buyruqlari qanday vazifani bajaradi?

- Bajarilgan dasturiy xizmat jurnalga qanday yoziladi?

Test topshiriqlari

1. Shikastlangan tizim fayllarini tekshirib tiklovchi buyruq:

a) ipconfig /all

b) cleanmgr

c) sfc /scannow

d) msinfo32

2. SSD diski uchun Optimize Drives qanday amal bajaradi?

a) TRIM buyrug‘ini yuboradi

b) To‘liq formatlaydi

c) Defragmentatsiya qiladi

d) Bo‘limlarga ajratadi

3. Tiklash nuqtasi qaysi oynada yaratiladi?

a) Task Manager → Startup apps

b) Device Manager

c) Disk Management

d) System Properties → System Protection

4. Diskni tozalash vositasi qaysi buyruq bilan ochiladi?

a) dfrgui

b) sysdm.cpl

c) cleanmgr

d) sfc /scannow

5. Windows tasvirini (komponentlar omborini) tiklovchi buyruq qaysi?

a) DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

b) chkdsk C: /f

c) net start spooler

d) sc query spooler

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uy kompyuteringizda Disk Cleanup vositasini ishlatib, tozalashdan oldin va keyingi bo‘sh joy hajmini yozing va qaysi toifadagi fayllar eng ko‘p joy egallaganini tahlil qiling.

Topshiriq 2: «Dasturiy texnik xizmat: 5 qadam» nomli A4 formatdagi eslatma-plakat (infografika) tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Kompyuter qurilmalarini tozalash va profilaktik tekshirish

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad |
| Baholash indikatori | Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini bajarish. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Tozalash uchun kerakli jihozlar va statik elektrdan himoyalanish. 2. Tizim bloki, klaviatura, sichqoncha va monitorni bosqichma-bosqich tozalash. 3. Amaliy mashq: tizim blokini profilaktik ko‘rikdan o‘tkazish va haroratni tekshirish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuter qurilmalarini xavfsiz tozalash, tizim bloki ichki qismlarini profilaktik ko‘rikdan o‘tkazish va tozalashdan keyin ishlash holatini tekshirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | O‘quvchilar statik elektrdan himoyalangan holda tizim blokini changdan tozalaydi, periferik qurilmalarni to‘g‘ri artadi va tozalashdan keyin kompyuter ishlashi hamda haroratini tekshira oladi. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Tozalash jihozlari va ulardan xavfsiz foydalanish qoidalari bilan tanishtirish; 2. Tizim bloki va periferik qurilmalarni tozalash ketma-ketligini amalda ko‘rsatish; 3. Profilaktik ko‘rik natijalarini baholash va qayd etishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Antistatik bilaguzuk, siqilgan havo va cho‘tkadan to‘g‘ri foydalanadilar; 2. Tizim bloki, klaviatura, sichqoncha va monitorni zarar yetkazmasdan tozalaydilar; 3. Ventilyatorlar, kabellar va haroratni tekshirib, ko‘rik varag‘ini to‘ldiradilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, «Stansiyalar» usuli, kichik guruhlarda amaliy ish, o‘zaro baholash. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, o‘quv tizim bloklari, antistatik bilaguzuk, krestsimon otvyortka, siqilgan havo ballonchasi, yumshoq cho‘tkalar, mikrofibra salfetka, izopropil spirt, paxta tayoqchalari, profilaktik ko‘rik varag‘i. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Stansiyalar» usuli (amaliy mashg‘ulot): 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuter qurilmalarini tozalash va profilaktik tekshirish

REJA:

- Tozalash uchun kerakli jihozlar va statik elektrdan himoyalanish.

- Tizim bloki, klaviatura, sichqoncha va monitorni bosqichma-bosqich tozalash.

- Amaliy mashq: tizim blokini profilaktik ko‘rikdan o‘tkazish va haroratni tekshirish.

1-REJA BO‘YICHA: TOZALASH UCHUN KERAKLI JIHOZLAR VA STATIK ELEKTRDAN HIMOYALANISH

Nima uchun tozalash kerak?

Korpus ichiga havo bilan birga chang kiradi va radiatorlar, ventilyatorlar hamda ulagichlarda to‘planadi. Chang issiqlik o‘tkazilishini yomonlashtiradi: protsessor va videokarta qiziydi, ventilyatorlar tez aylanib shovqin chiqaradi, tizim sekinlashadi yoki o‘z-o‘zidan o‘chib qoladi. Shuning uchun tizim bloki odatda 6–12 oyda bir marta, changli xonada esa tez-tez tozalanadi.

Kerakli jihozlar

| Jihoz | Vazifasi |
| --- | --- |
| Antistatik bilaguzuk | Tanadagi statik zaryadni yerga tushirib, mikrosxemalarni himoyalaydi |
| Siqilgan havo ballonchasi | Radiator va tor joylardagi changni puflab chiqaradi |
| Yumshoq cho‘tka | Ventilyator parraklari va platalardagi changni ko‘chiradi |
| Mikrofibra salfetka | Ekran va korpus sirtini tirnamasdan artadi |
| Izopropil spirt (90 % va undan yuqori) | Kontaktlar va eski termopastani tozalash, tez bug‘lanadi |
| Krestsimon otvyortka | Korpus qopqog‘ini ochish uchun |

Xavfsizlik qoidalari

- Kompyuterni o‘chirib, vilkani rozetkadan chiqaring; quvvat blokidagi kalitni ham o‘chiring.

- Qoldiq zaryadni yo‘qotish uchun uzilgan holatda quvvat tugmasini 5–10 soniya bosib turing.

- Antistatik bilaguzukni taqing yoki korpusning bo‘yalmagan metall qismiga tegib turing; gilam ustida ishlamang.

- Chang so‘rgichni korpus ichiga yaqinlashtirmang — u statik zaryad hosil qiladi.

- Quvvat bloki va monitor korpusini ochmang.

2-REJA BO‘YICHA: TIZIM BLOKI, KLAVIATURA, SICHQONCHA VA MONITORNI BOSQICHMA-BOSQICH TOZALASH

Tizim blokini tozalash tartibi

- Barcha kabellarni uzing va ularning qaysi ulagichda bo‘lganini eslab qoling yoki suratga oling.

- Tizim blokini yaxshi shamollatiladigan joyga, stol ustiga yonboshlatib qo‘ying va yon qopqoqni oching.

- Ventilyatorlarni tozalashdan oldin parragini barmoq yoki plastik tayoqcha bilan ushlab turing — havo oqimida ortiqcha aylanish ventilyator podshipnigini shikastlaydi.

- Siqilgan havo ballonchasini tik holda ushlab, qisqa-qisqa puflang; chang korpus tashqarisiga chiqishi uchun yo‘naltiring.

- Protsessor radiatori, videokarta, quvvat bloki panjarasi va old panel filtrlaridagi changni cho‘tka bilan ko‘chiring.

- Tezkor xotira modullari, videokarta va kabellar o‘z joyida mahkam turganini tekshiring.

- Qopqoqni yopib, kabellarni avvalgi joyiga ulang.

Agar protsessor yoki videokarta tozalashdan keyin ham qizib ketsa, termopasta qurigan bo‘lishi mumkin. Sovutgichni yechish va termopastani almashtirish faqat o‘qituvchi yoki usta nazoratida bajariladi: eski pasta izopropil spirt bilan tozalanib, yangisi yupqa qatlamda surtiladi.

Periferik qurilmalarni tozalash

- Klaviatura: uzib qo‘yib, teskari ag‘darib silkitish, tugmalar orasini siqilgan havo bilan puflash, sirtini spirtli salfetka bilan artish.

- Sichqoncha: pastki qismidagi optik datchik oynasini paxta tayoqcha bilan, oyoqchalarini va korpusini salfetka bilan tozalash.

- Monitor: o‘chirilgan va sovigan holda mikrofibra salfetka bilan artish; suyuqlikni ekranga emas, salfetkaga sepish; spirtli yoki ammiakli vosita ekran qoplamasini buzishi mumkin.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: TIZIM BLOKINI PROFILAKTIK KO‘RIKDAN O‘TKAZISH VA HARORATNI TEKSHIRISH

Profilaktik tekshiruv

Tozalashdan keyin kompyuter yoqiladi va ishlash holati tekshiriladi. Avval POST muvaffaqiyatli o‘tib, tizim yuklanishi kerak. So‘ngra BIOS/UEFI sozlamalarining «Hardware Monitor» (yoki shunga o‘xshash) bo‘limida protsessor harorati va ventilyatorlar aylanish tezligi (RPM) ko‘riladi. Windows’da Task Manager → Performance bo‘limida protsessor yuklamasi, alohida videokartasi bor kompyuterlarda esa GPU harorati ko‘rinadi.

Profilaktik ko‘rik varag‘i

| Tekshiriladigan band | Me’yor | Natija |
| --- | --- | --- |
| Ventilyatorlar | Hammasi aylanadi, begona shovqin yo‘q | Ha / Yo‘q |
| Kabel va ulagichlar | Mahkam, izolyatsiyasi butun | Ha / Yo‘q |
| Protsessor harorati (bo‘sh holatda) | Odatda 30–50 °C atrofida | … °C |
| Tizim vaqti va sanasi | To‘g‘ri saqlanadi (CMOS batareyasi ishlaydi) | Ha / Yo‘q |
| Yuklanish | Xatoliksiz, odatdagi vaqtda | Ha / Yo‘q |

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | Oqibati | Tuzatish |
| --- | --- | --- |
| Kabel to‘liq ulanmagan | Kompyuter yoqilmaydi yoki disk ko‘rinmaydi | Barcha quvvat va ma’lumot kabellarini qayta ulash |
| Xotira moduli qo‘zg‘algan | Ekran qora, ogohlantiruvchi signal | Modulni chiqarib, qulf «chiq» etguncha qayta o‘rnatish |
| Ventilyator ulagichi uzilgan | Tez qizib ketish | Ona platadagi CPU_FAN ulagichiga ulash |
| Ekranga suyuqlik sepildi | Dog‘lar, ichiga suyuqlik kirishi | Faqat namlangan salfetka bilan artish |

Barcha natijalar profilaktik ko‘rik varag‘i va texnik xizmat jurnaliga yoziladi: bu keyingi profilaktika vaqtini rejalashtirishga yordam beradi.

AMALIY TOPSHIRIQ

O‘quvchilar 3–4 kishilik guruhlarda o‘qituvchi nazoratida o‘quv tizim blokini tarmoqdan uzadi, antistatik bilaguzuk taqib, yon qopqog‘ini ochadi va ichki qismlarni siqilgan havo hamda cho‘tka bilan tozalaydi. Ventilyatorlar erkin aylanishi, kabel va xotira modullari mahkam o‘rnatilgani tekshiriladi. Korpus yopilgach, kompyuter yoqilib, BIOS/UEFI yoki Windows’da protsessor harorati va ventilyatorlar ishlashi kuzatiladi. Baholash xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, ish ketma-ketligi, tozalik sifati va to‘ldirilgan ko‘rik varag‘iga qarab amalga oshiriladi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Nima uchun dasturiy texnik xizmatni tiklash nuqtasi yaratishdan boshlash kerak?

- Disk Cleanup’dagi «Clean up system files» tugmasi nima beradi?

- HDD va SSD ni optimallashtirish o‘rtasida qanday farq bor?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini bajarish.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini bajara olmaydi yoki belgilangan ketma-ketlikka rioya qilmaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini o‘qituvchi ko‘magida bajaradi, ayrim amallarni noto‘g‘ri bajaradi. | 3 (qoniqarli) |
| Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini belgilangan tartibda mustaqil va to‘g‘ri bajaradi. | 4 (yaxshi) |
| Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini mustaqil, sifatli va belgilangan talablar asosida bajaradi hamda bajarilgan ish natijasini tekshiradi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Nima uchun tizim blokini muntazam changdan tozalash kerak?

- Antistatik bilaguzuk qanday vazifani bajaradi?

- Siqilgan havo bilan tozalashda ventilyator parragini nima uchun ushlab turish kerak?

- Monitor ekranini qanday to‘g‘ri tozalash lozim?

- Tozalashdan keyin kompyuterning qanday ko‘rsatkichlari tekshiriladi?

Test topshiriqlari

1. Tizim bloki ichidagi changni qaysi vosita bilan tozalash tavsiya etiladi?

a) Ho‘l latta

b) Siqilgan havo va yumshoq cho‘tka

c) Chang so‘rgich

d) Fen

2. Eski termopastani tozalash uchun nima ishlatiladi?

a) Suv

b) Ammiakli vosita

c) Kir sovun

d) Izopropil spirt

3. Statik elektrdan himoyalanish vositasi:

a) Antistatik bilaguzuk

b) Rezina qo‘lqop

c) Mikrofibra salfetka

d) Otvyortka

4. Nima uchun korpus ichini chang so‘rgich bilan tozalash tavsiya etilmaydi?

a) U changni yaxshi so‘rmaydi

b) U juda og‘ir

c) U korpusni tirnaydi

d) U statik zaryad hosil qiladi

5. Ventilyatorni siqilgan havo bilan tozalashdan oldin nima qilinadi?

a) Parragi barmoq yoki plastik tayoqcha bilan ushlab turiladi

b) Ventilyatorga spirt sepiladi

c) Kompyuter yoqib qo‘yiladi

d) Ventilyator moylanadi

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uydagi klaviatura, sichqoncha va monitorni ko‘rsatilgan qoidalar bo‘yicha tozalang va bajarilgan ishlar haqida 5–6 jumlali hisobot yozing.

Topshiriq 2: «Profilaktik ko‘rik varag‘i» shaklini kompyuter xonasi uchun takomillashtirib, kamida 10 ta tekshiruv bandidan iborat jadval ishlab chiqish.

Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat): «Kompyuterga texnik xizmat ko‘rsatish va profilaktika ishlari». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Nazariy. Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich nosozliklar va ularning belgilari

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad |
| Baholash indikatori | Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Nosozlik tushunchasi va kompyuter nosozliklarining tasnifi. 2. Yoqilish va yuklanish bosqichidagi nosozliklar belgilari: quvvat, POST, ovozli signallar, ekran. 3. Ish jarayonidagi nosozliklar belgilari: qotib qolish, BSOD, qizib ketish, shovqin va sekinlashish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuter tizimidagi boshlang‘ich nosozliklarning turlari, ularning tashqi belgilari va ehtimoliy sabablari haqida nazariy bilim berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | O‘quvchilar nosozliklarni apparat va dasturiy turlarga ajratadilar, tashqi belgilarga qarab ehtimoliy sababni taxmin qiladilar va nosozlik belgilarini to‘g‘ri tavsiflay oladilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Nosozlik, uning belgisi va sababi tushunchalarini farqlashni o‘rgatish; 2. Yoqilish va yuklanish bosqichidagi nosozlik belgilari bilan tanishtirish; 3. Ish jarayonida uchraydigan nosozlik belgilarini sabab bilan bog‘lashni shakllantirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Nosozliklarni apparat, dasturiy va tashqi omillarga ko‘ra tasniflaydilar; 2. POST, ovozli signallar va indikatorlar haqidagi belgilarni izohlaydilar; 3. BSOD, qotib qolish, qizib ketish kabi belgilarning ehtimoliy sabablarini aytadilar. |
| O‘qitish metodlari | Muammoli ma’ruza, tushuntirish, «Baliq skeleti» metodi, vaziyatlarni tahlil qilish, savol-javob. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, nosozlik belgilari jadvali tarqatmasi, BSOD ekrani surati. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda |
| O‘qitish sharoiti | Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va o‘qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarni baholash mezoni va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish: 5. Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv materiali bayoni: 6. Mavzu rejasi asosida PowerPoint taqdimoti va ko‘rgazmalar yordamida asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 7. «Baliq skeleti metodi» interaktiv metodi asosida guruhlarda ishlashni tashkil etadi. Yangi o‘quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar va test topshiriqlari beriladi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Savol-javoblarda faol ishtirok etadilar. • Diqqat qiladilar va axborotni qabul qiladilar. • Guruhlarda ishlaydilar, natijani taqdim etadilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich nosozliklar va ularning belgilari

REJA:

- Nosozlik tushunchasi va kompyuter nosozliklarining tasnifi.

- Yoqilish va yuklanish bosqichidagi nosozliklar belgilari: quvvat, POST, ovozli signallar, ekran.

- Ish jarayonidagi nosozliklar belgilari: qotib qolish, BSOD, qizib ketish, shovqin va sekinlashish.

1-REJA BO‘YICHA: NOSOZLIK TUSHUNCHASI VA KOMPYUTER NOSOZLIKLARINING TASNIFI

Nosozlik, belgi va sabab

Nosozlik — kompyuter yoki uning qismi o‘z vazifasini to‘liq yoki qisman bajara olmaydigan holat. Foydalanuvchi odatda nosozlikning o‘zini emas, balki uning belgisini ko‘radi: «kompyuter yoqilmayapti», «ekran ko‘k bo‘lib qoldi», «juda sekin ishlayapti». Belgining ortida turgan haqiqiy sabab esa boshqa joyda bo‘lishi mumkin. Masalan, «ekranda tasvir yo‘q» belgisi uzilgan kabel, noto‘g‘ri tanlangan kirish manbai, ishdan chiqqan videokarta yoki tezkor xotira bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Mutaxassisning vazifasi — belgidan sababga to‘g‘ri yo‘l topish.

Nosozliklar tasnifi

- Apparat nosozliklari: qurilmaning jismoniy shikastlanishi yoki eskirishi (quvvat bloki, disk, xotira, ventilyator, kabel).

- Dasturiy nosozliklar: OT fayllarining shikastlanishi, mos kelmagan drayver, zararli dastur, noto‘g‘ri sozlama.

- Tashqi omillar: elektr tarmog‘idagi kuchlanish o‘zgarishi, chang, namlik, yuqori harorat, foydalanuvchi xatosi.

- Doimiy va vaqti-vaqti bilan yuz beruvchi: doimiy nosozlikni aniqlash oson; vaqti-vaqti bilan paydo bo‘ladigan nosozlik (masalan, bo‘sh kontakt) eng qiyin hisoblanadi.

Boshlang‘ich nosozliklar deb maxsus asbob-uskunasiz, tashqi belgilar va oddiy tekshiruvlar orqali aniqlanadigan nosozliklarga aytiladi. Aynan ular IT-servisga keladigan murojaatlarning katta qismini tashkil etadi.

2-REJA BO‘YICHA: YOQILISH VA YUKLANISH BOSQICHIDAGI NOSOZLIKLAR BELGILARI: QUVVAT, POST, OVOZLI SIGNALLAR, EKRAN

Yoqilish bosqichidagi belgilar

Quvvat tugmasi bosilgandan keyin kompyuterda indikatorlar yonishi, ventilyatorlar aylanishi kerak. Hech qanday reaksiya bo‘lmasa, avvalo quvvat zanjiri — rozetka, uzatgich, kabel, quvvat blokidagi kalit, quvvat bloki — shubha ostiga olinadi. Ventilyatorlar aylansa-yu, ekranda tasvir bo‘lmasa, muammo odatda tezkor xotira, videokarta, monitor ulanishi yoki ona platada bo‘ladi.

POST va ovozli signallar

POST (Power-On Self-Test) — kompyuter yoqilganda BIOS/UEFI bajaradigan o‘z-o‘zini tekshirish jarayoni. U protsessor, xotira, videoadapter va boshqa asosiy qurilmalarni tekshiradi. Xato topilsa, ekranda xabar chiqadi yoki dinamik orqali ovozli signallar (beep-kodlar) beriladi. Signallar ma’nosi BIOS ishlab chiqaruvchisiga qarab farqlanadi, shuning uchun ularni ona plata qo‘llanmasidan tekshirish kerak. Ko‘plab zamonaviy ona platalarda buning o‘rniga diagnostika chiroqlari (CPU, DRAM, VGA, BOOT) bor: qaysi chiroq yonib qolsa, muammo o‘sha qismda.

Yuklanish bosqichidagi belgilar

| Belgi | Ehtimoliy sabab |
| --- | --- |
| «No bootable device» yoki «Boot device not found» | Disk ko‘rinmayapti, kabel uzilgan, yuklanish tartibi noto‘g‘ri |
| Windows logotipida cheksiz aylanish | Tizim fayllari shikastlangan, yangilanish chala o‘rnatilgan |
| Har safar sana va vaqt noto‘g‘ri | CMOS batareyasi (CR2032) quvvati tugagan |
| «Automatic Repair» oynasi qayta-qayta chiqadi | Yuklovchi yoki tizim fayllari buzilgan |

3-REJA BO‘YICHA: ISH JARAYONIDAGI NOSOZLIKLAR BELGILARI: QOTIB QOLISH, BSOD, QIZIB KETISH, SHOVQIN VA SEKINLASHISH

Ish jarayonidagi nosozlik belgilari

- BSOD («ko‘k ekran»): Windows jiddiy xatoga duch kelib, ishni to‘xtatadi. Ekranda xato kodi (masalan, MEMORY_MANAGEMENT, CRITICAL_PROCESS_DIED) va QR-kod chiqadi. Sababi ko‘pincha drayver, tezkor xotira yoki disk bo‘ladi.

- Qotib qolish: sichqoncha va klaviatura javob bermaydi; sababi qizib ketish, xotira yetishmasligi yoki dasturiy xato bo‘lishi mumkin.

- O‘z-o‘zidan o‘chib qolish yoki qayta yuklanish: odatda qizib ketish yoki quvvat bloki nosozligi belgisi.

- Sekinlashish: disk to‘lib qolgan, avtoyuklanishda ko‘p dastur, zararli dastur yoki HDD eskirgan.

- Begona tovushlar: ventilyatordan g‘uvillash — chang yoki podshipnik eskirgan; HDD dan taqillash — diskning jismoniy shikastlanishi, ma’lumotlarni zudlik bilan zaxiralash kerak.

- Ekrandagi artefaktlar: rangli chiziqlar, kvadratchalar — videokarta yoki monitor kabeli muammosi.

Xavfli belgilar

Ayrim belgilar kompyuterni darhol o‘chirishni talab qiladi: kuygan hid yoki tutun, uchqun, korpusga tekkanda tok sezilishi, quvvat blokidan chirsillagan ovoz. Bunday holatda kompyuter tarmoqdan uziladi va mutaxassisga xabar beriladi — ishni davom ettirish yong‘in va elektr shikastlanishi xavfini tug‘diradi.

Belgilarni to‘g‘ri tavsiflash

Mijoz yoki foydalanuvchidan belgini aniq so‘rab olish nosozlikni topishning yarmi hisoblanadi: muammo qachondan boshlangan, undan oldin nima o‘zgargan (yangi dastur, yangilanish, qurilma ulanishi), muammo doimiymi yoki vaqti-vaqti bilan yuz beradimi, qanday xabar chiqqan. Keyingi mashg‘ulotda shu ma’lumotlar asosida boshlang‘ich diagnostika o‘tkazamiz.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Nima uchun tizim blokini muntazam changdan tozalash kerak?

- Antistatik bilaguzuk qanday vazifani bajaradi?

- Siqilgan havo bilan tozalashda ventilyator parragini nima uchun ushlab turish kerak?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Nosozlik belgilarini aniqlay olmaydi yoki noto‘g‘ri aniqlaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni o‘qituvchi ko‘magida aniqlaydi. | 3 (qoniqarli) |
| Boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni mustaqil va to‘g‘ri aniqlaydi. | 4 (yaxshi) |
| Boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni mustaqil aniqlaydi hamda ularning yuzaga kelish sabablarini to‘g‘ri belgilaydi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Nosozlik belgisi va nosozlik sababi o‘rtasidagi farq nimada?

- Kompyuter nosozliklari qanday turlarga ajratiladi?

- POST nima va u xato topsa qanday xabar beradi?

- BSOD qanday ko‘rinishga ega va uning eng ko‘p uchraydigan sabablari qaysilar?

- Qaysi belgilar paydo bo‘lganda kompyuterni darhol tarmoqdan uzish kerak?

Test topshiriqlari

1. Kompyuter yoqilganda BIOS/UEFI bajaradigan o‘z-o‘zini tekshirish jarayoni:

a) BSOD

b) TRIM

c) POST

d) DHCP

2. Har safar yoqilganda sana va vaqt noto‘g‘ri bo‘lsa, ehtimoliy sabab:

a) CMOS batareyasi quvvati tugagan

b) Monitor kabeli uzilgan

c) Klaviatura nosoz

d) Internet yo‘q

3. HDD dan taqillagan tovush eshitilsa, birinchi navbatda nima qilish kerak?

a) Diskni defragmentatsiya qilish

b) Ovoz balandligini pasaytirish

c) Yangi o‘yin o‘rnatish

d) Ma’lumotlarni zudlik bilan zaxiralash

4. Kompyuter o‘z-o‘zidan o‘chib qolishi yoki qayta yuklanishi odatda qaysi nosozlik belgisi hisoblanadi?

a) Klaviatura nosozligi

b) Qizib ketish yoki quvvat bloki nosozligi

c) Monitor kabeli uzilgani

d) Sichqoncha drayveri yo‘qligi

5. Ekranda rangli chiziqlar va kvadratchalar (artefaktlar) paydo bo‘lsa, ehtimoliy sabab:

a) CMOS batareyasi tugagan

b) Disk to‘lib qolgan

c) Videokarta yoki monitor kabeli muammosi

d) Klaviatura ulanmagan

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: «Baliq skeleti» sxemasi asosida «Kompyuter sekin ishlayapti» muammosining kamida 6 ta ehtimoliy sababini apparat va dasturiy guruhlarga ajratib chizing.

Topshiriq 2: «Nosozlik belgisi — ehtimoliy sabab — birinchi harakat» ustunlaridan iborat kamida 12 qatorli ma’lumotnoma jadvalini tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Kompyuter nosozliklarini boshlang‘ich diagnostika qilish

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad |
| Baholash indikatori | Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlash. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Boshlang‘ich diagnostika bosqichlari: ma’lumot to‘plash, tashqi ko‘rik va yoqilishni kuzatish. 2. Windows vositalari yordamida tezkor tekshiruv: Ishonchlilik monitori, msinfo32, Task Manager va UEFI. 3. Amaliy mashq: diagnostika kartasini to‘ldirib, nosozlikning ehtimoliy sababini aniqlash. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuter nosozligini tizimli ravishda — ma’lumot to‘plash, tashqi ko‘rik, yoqilishni kuzatish va Windows ichki vositalari orqali — boshlang‘ich diagnostika qilish va natijani diagnostika kartasiga qayd etish ko‘nikmasini berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | O‘quvchilar foydalanuvchidan kerakli ma’lumotni so‘rab oladilar, nosozlik belgisini aniq qayd etadilar, Windows vositalari yordamida dalil to‘playdilar va nosozlikning ehtimoliy sababini mustaqil aniqlaydilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Boshlang‘ich diagnostika bosqichlari va diagnostika kartasi tuzilishi bilan tanishtirish; 2. Ishonchlilik monitori, msinfo32, Task Manager va UEFI menyusidan dalil to‘plashni ko‘rsatish; 3. Belgi va dalillar asosida ehtimoliy sababni asoslashni amalda mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Foydalanuvchiga to‘g‘ri savollar berib, nosozlik belgisini aniq tavsiflaydilar; 2. Windows diagnostika vositalaridan kerakli ma’lumotni topadilar; 3. Diagnostika kartasini to‘ldirib, ehtimoliy sababni dalil bilan ko‘rsatadilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, «Keys-stadi» metodi, juftlikda ishlash, amaliy mashq, o‘zaro baholash. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar, diagnostika kartasi blankalari, keys-topshiriqlar kartochkalari, ona plata qo‘llanmasi (elektron shaklda), videoproyektor. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Keys-stadi» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuter nosozliklarini boshlang‘ich diagnostika qilish

REJA:

- Boshlang‘ich diagnostika bosqichlari: ma’lumot to‘plash, tashqi ko‘rik va yoqilishni kuzatish.

- Windows vositalari yordamida tezkor tekshiruv: Ishonchlilik monitori, msinfo32, Task Manager va UEFI.

- Amaliy mashq: diagnostika kartasini to‘ldirib, nosozlikning ehtimoliy sababini aniqlash.

1-REJA BO‘YICHA: BOSHLANG‘ICH DIAGNOSTIKA BOSQICHLARI: MA’LUMOT TO‘PLASH, TASHQI KO‘RIK VA YOQILISHNI KUZATISH

Boshlang‘ich diagnostika nima?

Boshlang‘ich diagnostika — nosozlikni tuzatishga kirishishdan oldin uning belgisi, sharoiti va ehtimoliy sababini aniqlash bosqichi. Bu bosqichda hech narsa almashtirilmaydi, o‘chirilmaydi va qayta o‘rnatilmaydi — faqat kuzatiladi, so‘raladi va qayd etiladi. O‘tgan mavzuda nosozlik belgilari bilan tanishgan edik; bugun esa ularni tartibli ravishda yig‘ib, bir xulosaga keltirishni o‘rganamiz. Shoshilib tuzatishga kirishgan usta ko‘pincha sog‘lom qismni almashtirib, vaqt va pulni behuda sarflaydi.

1-bosqich: foydalanuvchidan ma’lumot to‘plash

- Belgi: «Aynan nima bo‘lyapti? Ekranda qanday xabar chiqdi?» — iloji bo‘lsa, xabarni suratga olish so‘raladi.

- Vaqt: «Muammo qachondan boshlandi? Har safar takrorlanadimi yoki ba’zan?»

- O‘zgarishlar: «Undan oldin yangi dastur, yangilanish yoki qurilma o‘rnatildimi? Kompyuter ko‘chirildimi?»

- Sharoit: «Muammo qaysi amalda yuz beradi — yoqishda, o‘yin o‘ynaganda, printerga chop etganda?»

- Ma’lumotlar qiymati: «Kompyuterda zaxirasi yo‘q muhim fayllar bormi?» — bu keyingi harakatlarning ehtiyotkorlik darajasini belgilaydi.

2-bosqich: tashqi ko‘rik va yoqilishni kuzatish

Kompyuter yoqilmasdan oldin kabellar, indikatorlar, korpusdagi shikast va chang, ventilyator teshiklari ko‘zdan kechiriladi. So‘ng kompyuter yoqiladi va diqqat bilan kuzatiladi: quvvat chirog‘i yonadimi, ventilyatorlar aylanadimi, ovozli signal bormi, ona platadagi diagnostika chiroqlaridan qaysi biri yonib qoladi, ishlab chiqaruvchi logotipi chiqadimi, Windows qaysi bosqichgacha yuklanadi. Har bir kuzatuv kartaga darhol yoziladi — xotiraga ishonmaslik kerak.

Xavfsizlik eslatmasi

Mashg‘ulotda tizim bloki korpusi ochilmaydi. Kuygan hid, tutun yoki uchqun sezilsa, kompyuter darhol tarmoqdan uziladi va o‘qituvchiga xabar beriladi. Ma’lumotlarga ta’sir qiladigan har qanday amal (formatlash, tizimni tiklash) diagnostika bosqichida bajarilmaydi.

2-REJA BO‘YICHA: WINDOWS VOSITALARI YORDAMIDA TEZKOR TEKSHIRUV: ISHONCHLILIK MONITORI, MSINFO32, TASK MANAGER VA UEFI

UEFI/BIOS orqali tekshiruv

Agar Windows yuklanmasa yoki shubha apparat qismga tushsa, UEFI menyusiga kirish foydali. Buning uchun yoqilish paytida Del yoki F2 tugmasi bosiladi (ishlab chiqaruvchiga qarab farq qiladi), Windows ishlab tursa — Sozlamalar → Tizim → Tiklash → Kengaytirilgan ishga tushirish → Hozir qayta ishga tushirish → Muammolarni bartaraf etish → Qo‘shimcha parametrlar → UEFI proshivka sozlamalari yo‘li bilan. UEFI da disk ko‘rinishi, tezkor xotira hajmi, protsessor harorati va ventilyator aylanish tezligi tekshiriladi. Agar disk bu yerda ham ko‘rinmasa, muammo Windowsda emas, apparat qismda.

Windows ichidagi tezkor tekshiruv vositalari

| Vosita | Ishga tushirish | Nima beradi |
| --- | --- | --- |
| Ishonchlilik monitori | Win + R → perfmon /rel | Kunlar bo‘yicha barqarorlik indeksi (1–10), ishdan chiqqan dasturlar, Windows xatolari, o‘rnatilgan yangilanishlar |
| Tizim ma’lumotlari | Win + R → msinfo32 | Protsessor, xotira hajmi, BIOS versiyasi, «Muammoli qurilmalar» bo‘limi |
| Vazifalar dispetcheri | Ctrl + Shift + Esc | Protsessor, xotira, disk yuklamasi; videokarta harorati; avtoyuklanish ro‘yxati |
| Xotira sozlamalari | Sozlamalar → Tizim → Xotira | C: diskdagi bo‘sh joy miqdori va uni egallagan toifalar |

Ishonchlilik monitori boshlang‘ich diagnostikada ayniqsa qimmatli: u muammo qaysi kundan boshlanganini va o‘sha kuni nima o‘rnatilganini bir grafikda ko‘rsatadi. Masalan, barqarorlik indeksi drayver yangilangan kundan keyin keskin tushgan bo‘lsa, gumon birinchi navbatda o‘sha drayverga tushadi.

Dalil va taxmin

Diagnostikada har bir taxmin dalilga tayanishi kerak. «Menimcha, disk buzilgan» — taxmin; «Diskdan taqillash eshitiladi, Task Managerda disk yuklamasi doimo 100 %, UEFI da disk vaqti-vaqti bilan yo‘qoladi» — dalillar. Ikki-uch dalil bir yo‘nalishni ko‘rsatsa, ehtimoliy sabab shu deb belgilanadi.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: DIAGNOSTIKA KARTASINI TO‘LDIRIB, NOSOZLIKNING EHTIMOLIY SABABINI ANIQLASH

Diagnostika kartasi

Barcha ma’lumot yagona blankaga — diagnostika kartasiga yoziladi. U keyingi bosqichda nosozlikni bartaraf etuvchi mutaxassis uchun asosiy hujjat bo‘lib xizmat qiladi.

| Kartadagi band | To‘ldirish namunasi |
| --- | --- |
| Kompyuter va sana | 3-xona, 5-kompyuter, 14.03 |
| Foydalanuvchi aytgan belgi | «Ishlab turib o‘chib qoladi, ayniqsa video ko‘rganda» |
| Kuzatilgan belgilar | Ventilyator kuchli shovqin qiladi, korpus orqasi issiq |
| To‘plangan dalillar | UEFI da protsessor harorati 88 °C; Ishonchlilik monitorida kutilmagan o‘chishlar |
| Ehtimoliy sabab va tavsiya | Qizib ketish; sovutish tizimini tozalash va tekshirish |

Ish tartibi

- Keys-kartochkadagi «foydalanuvchi shikoyati»ni o‘qib, unga qo‘shimcha 3–4 ta aniqlovchi savol tuzish.

- Kompyuterni tashqi ko‘rikdan o‘tkazish va yoqilish jarayonini kuzatib, natijani kartaga yozish.

- UEFI menyusiga kirib disk, xotira va haroratni tekshirish, so‘ng o‘zgartirishsiz chiqish.

- Windowsda perfmon /rel, msinfo32 va Task Manager orqali dalil to‘plash.

- Dalillarni solishtirib, ehtimoliy sababni va keyingi tavsiyani yozish.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | Oqibati | To‘g‘ri yo‘l |
| --- | --- | --- |
| Foydalanuvchini tinglamay ishga kirishish | Muhim belgi (masalan, yangi drayver) e’tibordan chetda qoladi | Avval savol-javob, keyin tekshiruv |
| Diagnostika paytida sozlamalarni o‘zgartirish | Dastlabki holat yo‘qoladi, dalil buziladi | Faqat kuzatish va qayd etish |
| Bitta belgiga qarab xulosa chiqarish | Noto‘g‘ri qism almashtiriladi | Kamida 2–3 dalilni solishtirish |
| Xato xabarini yozib olmaslik | Keyin uni qayta chiqarish qiyin bo‘ladi | Xabar matnini yoki kodini aynan ko‘chirib yozish |

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir juftlik o‘qituvchidan keys-kartochka oladi (masalan, «kompyuter sekin ishlaydi», «video ko‘rganda o‘chib qoladi», «yoqilganda vaqt noto‘g‘ri», «USB qurilma tanilmaydi») va o‘qituvchi oldindan tayyorlagan kompyuterda boshlang‘ich diagnostika o‘tkazadi. O‘quvchilar aniqlovchi savollar tuzadi, yoqilishni kuzatadi, UEFI, perfmon /rel, msinfo32 va Task Manager orqali dalil to‘playdi hamda diagnostika kartasini to‘ldiradi. Hech qanday sozlama o‘zgartirilmaydi. Baholash: savollarning to‘liqligi, dalillar soni va aniqligi, ehtimoliy sababning asoslanganligi hamda kartaning tartibli to‘ldirilishi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Nosozlik belgisi va nosozlik sababi o‘rtasidagi farq nimada?

- Kompyuter nosozliklari qanday turlarga ajratiladi?

- POST nima va u xato topsa qanday xabar beradi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlash.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Nosozlik belgilarini aniqlay olmaydi yoki noto‘g‘ri aniqlaydi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni o‘qituvchi ko‘magida aniqlaydi. | 3 (qoniqarli) |
| Boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni mustaqil va to‘g‘ri aniqlaydi. | 4 (yaxshi) |
| Boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni mustaqil aniqlaydi hamda ularning yuzaga kelish sabablarini to‘g‘ri belgilaydi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Boshlang‘ich diagnostika bosqichida nima uchun hech narsa o‘zgartirilmaydi?

- Foydalanuvchiga nosozlik haqida qanday aniqlovchi savollar beriladi?

- Ishonchlilik monitori qanday ochiladi va u qanday ma’lumot beradi?

- UEFI menyusida qaysi ko‘rsatkichlarni tekshirish mumkin va bu nima uchun foydali?

- Diagnostika kartasiga qanday bandlar yoziladi?

Test topshiriqlari

1. Ishonchlilik monitorini ochish buyrug‘i qaysi?

a) msconfig

b) perfmon /rel

c) diskmgmt.msc

d) ipconfig /all

2. msinfo32 vositasining qaysi bo‘limida muammoli qurilmalar ko‘rsatiladi?

a) «Muammoli qurilmalar»

b) «Avtoyuklanish»

c) «Tarmoq ulanishlari»

d) «Shriftlar»

3. Disk UEFI menyusida ham ko‘rinmasa, muammo ko‘proq qayerda bo‘ladi?

a) Brauzer sozlamalarida

b) Foydalanuvchi parolida

c) Ekran o‘lchamida

d) Apparat qismda (disk yoki uning ulanishi)

4. Boshlang‘ich diagnostika bosqichida qaysi amal bajarilMAYDI?

a) Foydalanuvchidan ma’lumot so‘rash

b) Yoqilish jarayonini kuzatish

c) Diskni formatlash

d) Xato xabarini yozib olish

5. Vazifalar dispetcherini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ochadigan tugmalar birikmasi:

a) Win + L

b) Alt + F4

c) Ctrl + C

d) Ctrl + Shift + Esc

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uydagi yoki tanishingizning kompyuterida Ishonchlilik monitorini oching, oxirgi ikki haftadagi barqarorlik indeksi o‘zgarishini va undagi 3 ta hodisani diagnostika kartasi shaklida yozib keling.

Topshiriq 2: «Foydalanuvchiga beriladigan 10 ta diagnostika savoli» nomli bir sahifalik eslatma-varaqa (pamyatka) tayyorlash va har bir savol nima uchun kerakligini izohlash.

Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat): «Kompyuter tizimidagi keng tarqalgan nosozliklar va ularning sabablari». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Nazariy. Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad |
| Baholash indikatori | Aniqlangan nosozliklarni belgilangan tartibda bartaraf etish. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Nosozliklarni bartaraf etishning olti bosqichli tizimli modeli. 2. Nosozlikni aniqlash usullari: istisno qilish, almashtirish, yarimga bo‘lish, minimal konfiguratsiya, xavfsiz rejim. 3. Bartaraf etish usullari: dasturiy tiklash, apparat qismni almashtirish, tekshirish va hujjatlashtirish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga kompyuter nosozliklarini tizimli model asosida aniqlash va bartaraf etish, vaziyatga mos usulni tanlash hamda bajarilgan ishni tekshirib hujjatlashtirish haqida nazariy bilim berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | O‘quvchilar nosozliklarni bartaraf etish bosqichlarini to‘g‘ri ketma-ketlikda tushuntiradilar, aniqlash va bartaraf etish usullarini farqlaydilar hamda vaziyatga mos usulni asoslab tanlaydilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Nosozliklarni bartaraf etishning olti bosqichli modeli bilan tanishtirish; 2. Nosozlikni aniqlashning asosiy usullari va ularni qo‘llash shartlarini tushuntirish; 3. Dasturiy va apparat bartaraf etish usullarini hamda natijani tekshirish tartibini shakllantirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Olti bosqichli modelni ketma-ketlikda aytib beradilar; 2. Yarimga bo‘lish, minimal konfiguratsiya, xavfsiz rejim kabi usullarni farqlaydilar; 3. Vaziyatga qarab dasturiy yoki apparat bartaraf etish usulini tanlaydilar. |
| O‘qitish metodlari | Muammoli ma’ruza, tushuntirish, «Aqliy hujum» metodi, vaziyatlarni tahlil qilish, savol-javob. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, olti bosqichli model sxemasi tarqatmasi, Windows tiklash muhiti ekranlari surati. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda |
| O‘qitish sharoiti | Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va o‘qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarni baholash mezoni va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish: 5. Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv materiali bayoni: 6. Mavzu rejasi asosida PowerPoint taqdimoti va ko‘rgazmalar yordamida asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 7. «Aqliy hujum metodi» interaktiv metodi asosida guruhlarda ishlashni tashkil etadi. Yangi o‘quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar va test topshiriqlari beriladi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Savol-javoblarda faol ishtirok etadilar. • Diqqat qiladilar va axborotni qabul qiladilar. • Guruhlarda ishlaydilar, natijani taqdim etadilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

REJA:

- Nosozliklarni bartaraf etishning olti bosqichli tizimli modeli.

- Nosozlikni aniqlash usullari: istisno qilish, almashtirish, yarimga bo‘lish, minimal konfiguratsiya, xavfsiz rejim.

- Bartaraf etish usullari: dasturiy tiklash, apparat qismni almashtirish, tekshirish va hujjatlashtirish.

1-REJA BO‘YICHA: NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISHNING OLTI BOSQICHLI TIZIMLI MODELI

Nima uchun tizimli yondashuv kerak?

Tajribasiz xodim nosozlikka duch kelganda tasodifiy harakatlar qiladi: drayverni o‘chiradi, dasturni qayta o‘rnatadi, kabelni almashtiradi — va oxir-oqibat nima yordam berganini o‘zi ham bilmaydi. Professional IT-servisda esa nosozlik tizimli model asosida bartaraf etiladi. Bu model har qanday qurilma va dastur uchun yaroqli, vaqtni tejaydi va ma’lumotlarni yo‘qotish xavfini kamaytiradi. Oldingi mavzularda belgilarni tanish va boshlang‘ich diagnostikani o‘rgandik; endi butun jarayonni bir tizimga solamiz.

Olti bosqichli model

- Muammoni aniqlash: foydalanuvchidan so‘rash, belgilarni kuzatish, oxirgi o‘zgarishlarni bilish; zarur bo‘lsa, ishni boshlashdan oldin ma’lumotlarni zaxiralash.

- Ehtimoliy sabab haqida faraz tuzish: eng oddiy va ko‘p uchraydigan sabablardan boshlash.

- Farazni tekshirish: faraz tasdiqlansa — keyingi bosqichga o‘tish; tasdiqlanmasa — yangi faraz tuzish yoki masalani yuqori malakali mutaxassisga topshirish.

- Harakat rejasini tuzish va bajarish: yechimning oqibatlarini (ma’lumot, vaqt, xarajat) hisobga olib amalga oshirish.

- To‘liq ishlashini tekshirish: muammo yo‘qolganini va boshqa funksiyalar buzilmaganini tasdiqlash, zarur bo‘lsa profilaktika choralarini ko‘rish.

- Hujjatlashtirish: belgi, sabab, bajarilgan ish va natijani jurnalga yozish.

Bu model xalqaro IT-servis amaliyotida keng qo‘llaniladi. Uning asosiy g‘oyasi — «avval o‘yla, keyin o‘zgartir»: har bir harakat aniq farazni tekshirish uchun qilinadi.

2-REJA BO‘YICHA: NOSOZLIKNI ANIQLASH USULLARI: ISTISNO QILISH, ALMASHTIRISH, YARIMGA BO‘LISH, MINIMAL KONFIGURATSIYA, XAVFSIZ REJIM

Nosozlikni aniqlash usullari

- Istisno qilish usuli: ehtimoliy sabablar ro‘yxati tuziladi va ular birma-bir tekshirilib, chiqarib tashlanadi. Oxirida qolgan sabab — haqiqiy sabab.

- Almashtirish usuli: shubhali qism (kabel, xotira moduli, quvvat bloki) aniq ishlaydigan qism bilan almashtiriladi. Muammo yo‘qolsa, sabab topildi.

- Yarimga bo‘lish usuli: tekshiriladigan zanjir ikkiga bo‘linadi va qaysi yarmida nosozlik borligi aniqlanadi; so‘ng shu yarmi yana ikkiga bo‘linadi. Masalan, 20 ta avtoyuklanish dasturidan 10 tasi o‘chirilib, muammo qaysi guruhda ekani topiladi.

- Minimal konfiguratsiya usuli: kompyuterda faqat ishlashi uchun zarur qismlar — protsessor, bitta xotira moduli, videochiqish va quvvat bloki — qoldiriladi, qolganlari birma-bir qaytariladi.

- Xavfsiz rejim va toza yuklash: Windows faqat asosiy drayver va xizmatlar bilan ishga tushiriladi. Muammo xavfsiz rejimda yo‘qolsa, sabab qo‘shimcha drayver yoki avtoyuklanadigan dasturda.

Usulni tanlash

| Vaziyat | Mos usul | Izoh |
| --- | --- | --- |
| Sabablar soni kam va oson tekshiriladi | Istisno qilish | Tez va xavfsiz |
| Zaxira qism mavjud | Almashtirish | Eng ishonchli dalil beradi |
| Ko‘p sonli dastur yoki xizmatdan biri aybdor | Yarimga bo‘lish | Tekshiruvlar soni keskin kamayadi |
| Kompyuter yoqiladi, lekin POST dan o‘tmaydi | Minimal konfiguratsiya | Faqat o‘qituvchi yoki mutaxassis nazoratida |
| Windows ishlaydi, lekin beqaror | Xavfsiz rejim, toza yuklash | Dasturiy va apparat sababni ajratadi |

Muhim qoida: bir vaqtda faqat bitta o‘zgarish. Agar bir yo‘la xotira modulini almashtirib, drayverni ham yangilasangiz, qaysi harakat yordam berganini bilmay qolasiz.

3-REJA BO‘YICHA: BARTARAF ETISH USULLARI: DASTURIY TIKLASH, APPARAT QISMNI ALMASHTIRISH, TEKSHIRISH VA HUJJATLASHTIRISH

Dasturiy bartaraf etish usullari

- Drayverni orqaga qaytarish yoki qayta o‘rnatish — Qurilmalar dispetcheri orqali.

- Muammoli dastur yoki yangilanishni o‘chirish — Sozlamalar yoki Windows tiklash muhiti (WinRE) orqali.

- Tizim fayllarini tiklash — sfc va DISM vositalari bilan.

- Tizimni tiklash nuqtasiga qaytarish — rstrui.exe; shaxsiy fayllar saqlanib qoladi.

- Kompyuterni dastlabki holatga qaytarish — Sozlamalar → Tizim → Tiklash; boshqa usullar yordam bermaganda oxirgi chora.

Apparat bartaraf etish usullari

Apparat nosozliklar ko‘pincha qayta ulash (kabel, xotira modulini o‘rnidan chiqarib qayta joylash), tozalash (chang, oksidlangan kontaktlar) yoki almashtirish (CMOS batareyasi, kabel, ventilyator, quvvat bloki, disk) bilan bartaraf etiladi. Ichki qismlar bilan ishlashdan oldin kompyuter tarmoqdan uziladi va antistatik choralar ko‘riladi. Ta’mirlash narxi yangi qism narxiga yaqin bo‘lsa, almashtirish iqtisodiy jihatdan to‘g‘riroq hisoblanadi.

Eskalatsiya: qachon to‘xtash kerak?

Boshlang‘ich darajadagi mutaxassis o‘z vakolatidan tashqaridagi ishni bajarmasligi lozim. Ona platani kavsharlash, quvvat bloki ichini ochish, ma’lumotlarni shikastlangan diskdan tiklash kabi ishlar yuqori malakali mutaxassisga topshiriladi. Bunday holatda to‘plangan barcha dalillar diagnostika kartasi bilan birga uzatiladi — bu eskalatsiya deyiladi.

Tekshirish va hujjatlashtirish

Ish nosozlik yo‘qolgani tasdiqlangandagina tugaydi: muammoli amal qayta bajariladi, kompyuter kamida bir marta qayta yuklanadi, foydalanuvchi natijani qabul qiladi. Jurnaldagi yozuv kelajakda o‘xshash holatlarni tez hal qilishga yordam beradi va takrorlanuvchi nosozliklarni aniqlash imkonini beradi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Boshlang‘ich diagnostika bosqichida nima uchun hech narsa o‘zgartirilmaydi?

- Foydalanuvchiga nosozlik haqida qanday aniqlovchi savollar beriladi?

- Ishonchlilik monitori qanday ochiladi va u qanday ma’lumot beradi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Aniqlangan nosozliklarni belgilangan tartibda bartaraf etish.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Aniqlangan nosozliklarni bartaraf eta olmaydi yoki noto‘g‘ri usuldan foydalanadi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Aniqlangan nosozliklarni o‘qituvchi ko‘magida bartaraf etadi. | 3 (qoniqarli) |
| Aniqlangan nosozliklarni belgilangan tartibda mustaqil bartaraf etadi. | 4 (yaxshi) |
| Aniqlangan nosozliklarni mustaqil bartaraf etadi, kompyuter tizimining ishlash holatini tekshiradi va natijani baholaydi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Nosozliklarni bartaraf etishning olti bosqichli modeli qaysi bosqichlardan iborat?

- Yarimga bo‘lish usuli qanday ishlaydi? Misol keltiring.

- Minimal konfiguratsiya usulida kompyuterda qaysi qismlar qoldiriladi?

- Nima uchun bir vaqtda faqat bitta o‘zgarish kiritish kerak?

- Eskalatsiya nima va boshlang‘ich mutaxassis qachon unga murojaat qiladi?

Test topshiriqlari

1. Olti bosqichli modelning birinchi bosqichi qaysi?

a) Muammoni aniqlash

b) Hujjatlashtirish

c) Qismni almashtirish

d) Operatsion tizimni qayta o‘rnatish

2. 20 ta avtoyuklanish dasturidan 10 tasini o‘chirib, aybdor guruhni topish qaysi usul?

a) Tashqi ko‘rik

b) Minimal konfiguratsiya

c) Yarimga bo‘lish

d) Formatlash

3. Muammo xavfsiz rejimda yo‘qolsa, sabab ko‘proq nimada?

a) Monitor kabelida

b) Qo‘shimcha drayver yoki avtoyuklanadigan dasturda

c) Elektr tarmog‘ida

d) Klaviatura tugmasida

4. Tizimni tiklash nuqtasiga qaytarish vositasi qaysi?

a) rstrui.exe

b) notepad.exe

c) calc.exe

d) mspaint.exe

5. Nosozlik bartaraf etilgandan keyin bajariladigan bosqich:

a) Yangi faraz tuzish

b) Ma’lumotlarni o‘chirish

c) Foydalanuvchini tinglamaslik

d) To‘liq ishlashini tekshirish va hujjatlashtirish

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: «Printer chop etmayapti» muammosi uchun olti bosqichli model asosida har bir bosqichda nima qilinishini 1–2 jumladan yozing.

Topshiriq 2: «Nosozlikni aniqlash usullari» mavzusida har bir usul uchun hayotiy misol keltirilgan 8–10 slaydli taqdimot tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Dasturiy va apparat nosozliklarini aniqlash

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad |
| Baholash indikatori | Aniqlangan nosozliklarni belgilangan tartibda bartaraf etish. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Dasturiy va apparat nosozliklarni ajratish mezonlari: xavfsiz rejim, UEFI va toza yuklash testlari. 2. Windows vositalari bilan tekshirish: Hodisalar jurnali, Qurilmalar dispetcheri xato kodlari, xotira va disk testlari. 3. Amaliy mashq: berilgan kompyuterda nosozlik turini aniqlab, xulosani dalillar bilan rasmiylashtirish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga nosozlikning dasturiy yoki apparat xarakterga ega ekanini xavfsiz rejim, toza yuklash va Windows diagnostika vositalari yordamida aniqlash hamda xulosani dalillar bilan asoslash ko‘nikmasini berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | O‘quvchilar ajratish testlarini to‘g‘ri bajaradilar, Hodisalar jurnali va Qurilmalar dispetcheridagi xato kodlarini izohlaydilar, xotira va disk holatini tekshirib, nosozlik turini mustaqil aniqlaydilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Dasturiy va apparat nosozliklarni ajratish mezonlari bilan tanishtirish; 2. Hodisalar jurnali, Qurilmalar dispetcheri, xotira va disk testlaridan foydalanishni ko‘rsatish; 3. Nosozlik turini aniqlash va xulosani rasmiylashtirishni amalda mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Xavfsiz rejim va toza yuklash testlarini bajaradilar; 2. Hodisalar jurnali yozuvlari va qurilma xato kodlarini izohlaydilar; 3. Nosozlik turini dalillar asosida aniqlab, xulosa yozadilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, «Venn diagrammasi» metodi, juftlikda ishlash, amaliy mashq, o‘zaro baholash. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar (o‘qituvchi tomonidan nosozlik modellashtirilgan), diagnostika kartasi blankalari, Venn diagrammasi tarqatmasi, videoproyektor. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Venn diagrammasi» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Dasturiy va apparat nosozliklarini aniqlash

REJA:

- Dasturiy va apparat nosozliklarni ajratish mezonlari: xavfsiz rejim, UEFI va toza yuklash testlari.

- Windows vositalari bilan tekshirish: Hodisalar jurnali, Qurilmalar dispetcheri xato kodlari, xotira va disk testlari.

- Amaliy mashq: berilgan kompyuterda nosozlik turini aniqlab, xulosani dalillar bilan rasmiylashtirish.

1-REJA BO‘YICHA: DASTURIY VA APPARAT NOSOZLIKLARNI AJRATISH MEZONLARI: XAVFSIZ REJIM, UEFI VA TOZA YUKLASH TESTLARI

Asosiy savol: dasturmi yoki apparatmi?

Bir xil belgi — masalan, BSOD yoki qotib qolish — ham dasturiy, ham apparat sababdan kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun nosozlikni bartaraf etishdan oldin uning turini aniqlash kerak: dasturiy nosozlik ko‘pincha qism almashtirmasdan tuzatiladi, apparat nosozlikda esa qayta o‘rnatish foyda bermaydi. Venn diagrammasida chap doira — faqat dasturiy belgilar, o‘ng doira — faqat apparat belgilar, kesishma esa ikkalasida ham uchraydigan belgilardir. Bugungi vazifamiz — kesishmadagi belgilarni testlar yordamida bir tomonga «surish».

Ajratish testlari

| Test | Natija | Xulosa |
| --- | --- | --- |
| Muammo UEFI menyusida yoki Windows yuklanishidan oldin ham bormi? | Ha | Apparat sabab ehtimoli yuqori |
| Xavfsiz rejimda muammo yo‘qoladimi? | Ha | Drayver, xizmat yoki avtoyuklanish dasturi aybdor |
| Toza yuklashda muammo yo‘qoladimi? | Ha | Uchinchi tomon xizmati yoki dasturi aybdor |
| Muammo boshqa foydalanuvchi hisobida ham bormi? | Yo‘q | Foydalanuvchi profili yoki uning sozlamalari shikastlangan |

Xavfsiz rejimga kirish

- Sozlamalar → Tizim → Tiklash → Kengaytirilgan ishga tushirish → Hozir qayta ishga tushirish (yoki Shift tugmasini bosib turib «Qayta ishga tushirish»ni tanlash).

- Muammolarni bartaraf etish → Qo‘shimcha parametrlar → Ishga tushirish parametrlari → Qayta ishga tushirish.

- Ro‘yxatdan 4 yoki F4 — xavfsiz rejim, 5 yoki F5 — tarmoq drayverlari bilan xavfsiz rejimni tanlash.

Toza yuklash uchun Win + R → msconfig → «Xizmatlar» bo‘limida «Microsoftning barcha xizmatlarini yashirish» belgilanadi va qolganlari o‘chiriladi, so‘ng Task Manager → «Ishga tushirish» bo‘limida avtoyuklanish dasturlari o‘chiriladi. Tekshiruvdan keyin barcha sozlamalar albatta dastlabki holatga qaytariladi.

2-REJA BO‘YICHA: WINDOWS VOSITALARI BILAN TEKSHIRISH: HODISALAR JURNALI, QURILMALAR DISPETCHERI XATO KODLARI, XOTIRA VA DISK TESTLARI

Hodisalar jurnali (Event Viewer)

Win + R → eventvwr.msc → «Windows jurnallari» → «Tizim». Bu yerda «Kritik», «Xato» va «Ogohlantirish» darajasidagi yozuvlar vaqt bo‘yicha saralanadi. Yozuvning manbasi (Source) va tavsifi nosozlik turini ko‘rsatadi: masalan, Kernel-Power manbali kritik yozuv kompyuter kutilmaganda o‘chganini bildiradi, WHEA-Logger — apparat xatosini, Disk manbali «bad block» yozuvi esa diskdagi shikastlangan sektorni bildiradi. Drayver yoki xizmat nomi yozilgan xatolar ko‘proq dasturiy sababga ishora qiladi.

Qurilmalar dispetcheridagi xato kodlari

| Kod | Ma’nosi | Ehtimoliy tur |
| --- | --- | --- |
| Code 10 | Qurilmani ishga tushirib bo‘lmaydi | Ko‘pincha drayver, ba’zan qurilmaning o‘zi |
| Code 22 | Qurilma o‘chirib qo‘yilgan | Sozlama (dasturiy) |
| Code 28 | Qurilma drayverlari o‘rnatilmagan | Dasturiy |
| Code 43 | Windows qurilmani to‘xtatdi, chunki u muammo haqida xabar berdi | Ko‘pincha apparat yoki ulanish |

Kodni ko‘rish uchun: Win + R → devmgmt.msc → sariq undov belgili qurilma → «Xususiyatlar» → «Umumiy» bo‘limidagi «Qurilma holati» maydoni.

Xotira va disk testlari

- Windows xotira diagnostikasi: Win + R → mdsched.exe → «Hozir qayta ishga tushirib, muammolarni tekshirish». Test tugagach, natija Windowsga kirganda xabar sifatida yoki Hodisalar jurnalida chiqadi. Xato topilsa — tezkor xotira nosoz (apparat).

- Disk holati: PowerShell oynasida Get-PhysicalDisk buyrug‘i diskning HealthStatus (Healthy, Warning, Unhealthy) holatini ko‘rsatadi.

- Fayl tizimini skanerlash: administrator huquqidagi buyruq satrida chkdsk C: /scan — diskni o‘chirmasdan, faqat tekshiruv rejimida xatolarni aniqlaydi.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: BERILGAN KOMPYUTERDA NOSOZLIK TURINI ANIQLAB, XULOSANI DALILLAR BILAN RASMIYLASHTIRISH

Xavfsizlik eslatmasi

Mashg‘ulotda faqat aniqlash bajariladi: drayver o‘chirilmaydi, disk formatlanmaydi, ro‘yxatga olish kitobi (registry) o‘zgartirilmaydi. Disk «Unhealthy» holatda yoki undan taqillash eshitilsa, qo‘shimcha testlar to‘xtatiladi — har bir qo‘shimcha yuklama ma’lumotlarni yo‘qotish xavfini oshiradi.

Ish tartibi

- Diagnostika kartasidagi belgini o‘qib, uni Venn diagrammasining qaysi qismiga tegishli ekanini taxmin qilish.

- Hodisalar jurnalidagi oxirgi kritik va xato yozuvlarni ko‘rib, manba va vaqtni kartaga yozish.

- Qurilmalar dispetcherida muammoli qurilmalar va ularning xato kodlarini aniqlash.

- Zarur bo‘lsa, xavfsiz rejim yoki toza yuklash testini o‘tkazish va natijani qayd etish.

- Get-PhysicalDisk va chkdsk C: /scan bilan disk holatini tekshirish.

- Barcha sozlamalarni dastlabki holatga qaytarib, xulosani yozish: «Tur — sabab — dalillar».

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | Oqibati | To‘g‘ri yo‘l |
| --- | --- | --- |
| Har qanday BSOD ni «Windows buzildi» deb hisoblash | Nosoz xotira yangi o‘rnatilgan tizimda ham xato beradi | Avval xotira va disk testini o‘tkazish |
| Toza yuklashdan keyin xizmatlarni yoqmaslik | Antivirus va kerakli dasturlar ishlamay qoladi | msconfig va Task Managerda sozlamalarni qaytarish |
| Hodisalar jurnalidagi har bir ogohlantirishdan xavotirlanish | Muhim xato e’tibordan chetda qoladi | Muammo vaqtiga to‘g‘ri keladigan yozuvlarni tahlil qilish |
| Faqat bitta testga tayanish | Tur noto‘g‘ri aniqlanadi | Kamida ikki xil test natijasini solishtirish |

Xulosaga misol: «Tur — apparat. Sabab — tezkor xotira moduli. Dalillar: BSOD MEMORY_MANAGEMENT, xavfsiz rejimda ham qotib qoladi, mdsched xato topdi». Bunday aniq xulosa keyingi mashg‘ulotda nosozlikni bartaraf etish uchun asos bo‘ladi.

AMALIY TOPSHIRIQ

O‘qituvchi har bir ish o‘rnida bitta nosozlikni modellashtiradi (masalan, qurilma drayveri o‘chirilgan yoki o‘rnatilmagan, avtoyuklanishga xato beruvchi dastur qo‘shilgan, xotira moduli bo‘sh o‘rnatilgan, foydalanuvchi profili sozlamasi buzilgan). O‘quvchilar juftlikda Venn diagrammasi asosida farazni tuzadi, Hodisalar jurnali, Qurilmalar dispetcheri, xavfsiz rejim yoki toza yuklash, mdsched va Get-PhysicalDisk yordamida uni tekshiradi hamda «Tur — sabab — dalillar» shaklidagi xulosani yozadi. Mashg‘ulot oxirida barcha sozlamalar dastlabki holatga qaytariladi. Baholash: nosozlik turining to‘g‘ri aniqlanishi, dalillar soni, xavfsizlik qoidalariga rioya va sozlamalarning qaytarilganligi.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Nosozliklarni bartaraf etishning olti bosqichli modeli qaysi bosqichlardan iborat?

- Yarimga bo‘lish usuli qanday ishlaydi? Misol keltiring.

- Minimal konfiguratsiya usulida kompyuterda qaysi qismlar qoldiriladi?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Aniqlangan nosozliklarni belgilangan tartibda bartaraf etish.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Aniqlangan nosozliklarni bartaraf eta olmaydi yoki noto‘g‘ri usuldan foydalanadi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Aniqlangan nosozliklarni o‘qituvchi ko‘magida bartaraf etadi. | 3 (qoniqarli) |
| Aniqlangan nosozliklarni belgilangan tartibda mustaqil bartaraf etadi. | 4 (yaxshi) |
| Aniqlangan nosozliklarni mustaqil bartaraf etadi, kompyuter tizimining ishlash holatini tekshiradi va natijani baholaydi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Nosozlik turini bartaraf etishdan oldin aniqlash nima uchun muhim?

- Muammo xavfsiz rejimda yo‘qolsa, qanday xulosa chiqariladi?

- Toza yuklash qanday bajariladi va undan keyin nima qilish shart?

- Hodisalar jurnalida Kernel-Power va WHEA-Logger yozuvlari nimani bildiradi?

- Qurilmalar dispetcheridagi Code 28 va Code 43 xatolarining farqi nimada?

Test topshiriqlari

1. Windows xotira diagnostikasini ishga tushirish buyrug‘i:

a) mdsched.exe

b) msinfo32

c) control

d) regedit

2. Hodisalar jurnalini ochish buyrug‘i qaysi?

a) devmgmt.msc

b) services.msc

c) eventvwr.msc

d) diskmgmt.msc

3. Qurilmalar dispetcherida Code 28 xatosi nimani bildiradi?

a) Qurilma qizib ketgan

b) Qurilma drayverlari o‘rnatilmagan

c) Kabel uzilgan

d) Disk to‘lgan

4. Muammo UEFI menyusida ham kuzatilsa, uning turi ko‘proq qanday?

a) Brauzer bilan bog‘liq

b) Foydalanuvchi profili bilan bog‘liq

c) Antivirus bilan bog‘liq

d) Apparat

5. Diskni o‘chirmasdan, faqat tekshiruv rejimida skanerlaydigan buyruq:

a) format C:

b) chkdsk C: /scan

c) diskpart clean

d) del C:\*.*

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: «Dasturiy nosozlik» va «apparat nosozlik» doiralaridan iborat Venn diagrammasini chizib, har bir qismga kamida 4 tadan belgi yozing va kesishmadagi belgilarni qaysi test bilan ajratish mumkinligini ko‘rsating.

Topshiriq 2: Qurilmalar dispetcheridagi kamida 6 ta xato kodi bo‘yicha «Kod — ma’nosi — ehtimoliy tur — birinchi harakat» jadvalini tayyorlash.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

Mavzu: Amaliy. Aniqlangan boshlang‘ich nosozliklarni bartaraf etish

Pedagogik mahorat va dars samaradorligini oshirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy hujjat

O‘quv mashg‘ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

| Ko‘rsatkich parametrlari | Tavsifi va mazmuni |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni | Mashg‘ulot vaqti: 80 daqiqa ¦ O‘quvchilar soni: 26–30 gacha |
| O‘qitish natijasi (ishchi dastur) | Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad |
| Baholash indikatori | Aniqlangan nosozliklarni belgilangan tartibda bartaraf etish. |
| Mashg‘ulot shakli va turi | Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘ulot rejasi | 1. Bartaraf etishga tayyorgarlik va dasturiy nosozliklarni tuzatish: drayver, avtoyuklanish, tiklash muhiti. 2. Boshlang‘ich apparat nosozliklarni bartaraf etish: qayta ulash, CMOS batareyasini almashtirish, sovutishni tiklash. 3. Amaliy mashq: diagnostika kartasi asosida nosozlikni bartaraf etish, natijani tekshirish va mijozga topshirish. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi | O‘quvchilarga oldingi mashg‘ulotlarda aniqlangan boshlang‘ich dasturiy va apparat nosozliklarni belgilangan tartibda xavfsiz bartaraf etish, kompyuterning ishlash holatini tekshirish va bajarilgan ishni rasmiylashtirish ko‘nikmasini berish. |
| Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar | O‘quvchilar diagnostika kartasidagi xulosaga mos tuzatish usulini tanlaydilar, nosozlikni mustaqil bartaraf etadilar, kompyuterning to‘liq ishlashini tekshiradilar va natijani baholab, jurnalga yozadilar. |
| Pedagogik vazifalar va natijalar | Pedagogik vazifalar: 1. Bartaraf etishdan oldingi tayyorgarlik va dasturiy tuzatish usullarini ko‘rsatish; 2. Boshlang‘ich apparat nosozliklarni xavfsiz bartaraf etish tartibini o‘rgatish; 3. Natijani tekshirish, mijozga topshirish va hujjatlashtirishni rolli o‘yin orqali mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Drayver, avtoyuklanish va yuklanish muammolarini Windows vositalari bilan tuzatadilar; 2. Kabel, xotira moduli va CMOS batareyasi bilan bog‘liq nosozliklarni bartaraf etadilar; 3. Ish natijasini tekshirib, mijozga tushuntiradilar va jurnalga qayd etadilar. |
| O‘qitish metodlari | Instruktaj, namoyish etish, «Rolli o‘yin» metodi, juftlikda ishlash, amaliy mashq, o‘zaro baholash. |
| O‘qitish vositalari | O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuterlar, oldingi darsdagi diagnostika kartalari, zaxira kabellar va CR2032 batareyalar, antistatik bilaguzuk, krestsimon otvertka, Windows o‘rnatish fleshkasi, ish jurnali blankasi. |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish | Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda |
| O‘qitish sharoiti | Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi |
| Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari | Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob |

O‘QUV MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Ta’lim shakli, ish bosqichlari va vaqti | O‘qituvchining faoliyati mazmuni | O‘quvchining faoliyati mazmuni |
| --- | --- | --- |
| 1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (5 daqiqa) | Tashkiliy qism: • O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. • O‘quv xonasining sanitariya-gigiyenik holatini ko‘zdan kechiradi. • Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnoma beradi va jurnalga qayd etadi. | • Mashg‘ulotga tayyorlanadilar. • Navbatchilar axborot beradilar. • Yo‘riqnoma jurnaliga imzo qo‘yadilar. |
| 2. Asosiy bosqich (65 daqiqa) | Tayanch bilimlarni faollashtirish: 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi, o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va baholaydi (1-ilova). Maqsad va vazifalarni belgilash: 2. Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi. 3. Amaliy ishni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (2-ilova). Nazariy tushuntirish va namoyish: 4. Mavzuning nazariy asoslarini slaydlar yordamida qisqacha tushuntiradi. 5. Amaliy harakatlarni bosqichma-bosqich namoyish etadi. Amaliy mashq: «Rolli o‘yin» metodi: 6. O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, amaliy topshiriqni beradi va bajarilishini kuzatadi. 7. Xatolarni tuzatadi, nazorat varag‘i asosida baholaydi. Mustahkamlash: 8. Mustahkamlash savollari va test topshiriqlarini beradi (3-ilova). | • Savollarga javob beradilar. • Kerakli ma’lumotlarni yozib oladilar. • Namoyishni kuzatadilar. • Guruhlarga bo‘linadilar. • Amaliy topshiriqni bajaradilar. • Bir-birini nazorat varag‘i asosida baholaydilar. • Test topshiriqlarini bajaradilar. |
| 3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa) | Mashg‘ulot yakuni: 1. O‘tilgan mavzuni umumlashtiradi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarning javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi. | • O‘z-o‘zini va o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. • Topshiriq va yo‘riqnomani yozib oladilar. |

Maxsus fan o‘qituvchisi:   ____________   ____________________

Mavzu: Aniqlangan boshlang‘ich nosozliklarni bartaraf etish

REJA:

- Bartaraf etishga tayyorgarlik va dasturiy nosozliklarni tuzatish: drayver, avtoyuklanish, tiklash muhiti.

- Boshlang‘ich apparat nosozliklarni bartaraf etish: qayta ulash, CMOS batareyasini almashtirish, sovutishni tiklash.

- Amaliy mashq: diagnostika kartasi asosida nosozlikni bartaraf etish, natijani tekshirish va mijozga topshirish.

1-REJA BO‘YICHA: BARTARAF ETISHGA TAYYORGARLIK VA DASTURIY NOSOZLIKLARNI TUZATISH: DRAYVER, AVTOYUKLANISH, TIKLASH MUHITI

Bartaraf etishdan oldin

Oldingi mashg‘ulotda har bir kompyuter uchun «Tur — sabab — dalillar» xulosasi yozilgan edi. Endi shu xulosa asosida harakat rejasi tuziladi. Har qanday tuzatishdan oldin uchta qoida bajariladi: muhim ma’lumotlar zaxiralanadi, Windows ishlab tursa tiklash nuqtasi yaratiladi (Win + R → sysdm.cpl → «Tizim himoyasi» → «Yaratish»), va reja eng kam aralashuvdan boshlanadi. Masalan, drayverni orqaga qaytarish mumkin bo‘lsa, butun tizimni qayta o‘rnatishga hojat yo‘q.

Dasturiy nosozliklarni tuzatish usullari

| Aniqlangan sabab | Tuzatish usuli | Yo‘l |
| --- | --- | --- |
| Yangilangan drayver beqaror ishlaydi | Drayverni orqaga qaytarish | devmgmt.msc → qurilma → Xususiyatlar → Drayver → Orqaga qaytarish |
| Drayver o‘rnatilmagan (Code 28) | Ishlab chiqaruvchi drayverini o‘rnatish | Sozlamalar → Windows Update → Qo‘shimcha parametrlar → Ixtiyoriy yangilanishlar yoki rasmiy sayt |
| Qurilma o‘chirib qo‘yilgan (Code 22) | Qurilmani yoqish | devmgmt.msc → qurilma → o‘ng tugma → Qurilmani yoqish |
| Avtoyuklanishdagi dastur xato beradi | Avtoyuklanishdan olib tashlash yoki dasturni o‘chirish | Task Manager → Ishga tushirish; Sozlamalar → Ilovalar |
| Muammo yangilanishdan keyin boshlangan | Yangilanishni o‘chirish yoki tiklash nuqtasiga qaytish | Windows Update → Yangilanishlar tarixi; rstrui.exe |

Windows yuklanmasa: tiklash muhiti (WinRE)

Windows ketma-ket ikki-uch marta muvaffaqiyatsiz yuklansa, tiklash muhiti o‘zi ochiladi; aks holda u Windows o‘rnatish fleshkasidan yuklanib, «Kompyuterni tiklash» orqali ochiladi. «Muammolarni bartaraf etish → Qo‘shimcha parametrlar» bo‘limida quyidagilar ketma-ket sinab ko‘riladi: Ishga tushirishni tiklash (Startup Repair), Yangilanishlarni o‘chirish, Tizimni tiklash. Bu usullar shaxsiy fayllarga tegmaydi. Tizim fayllarini tiklash vositalari (sfc, DISM) texnik xizmat mavzusida o‘rganilgan bo‘lib, Windows yuklangandan keyin qo‘shimcha tekshiruv sifatida bajariladi.

2-REJA BO‘YICHA: BOSHLANG‘ICH APPARAT NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH: QAYTA ULASH, CMOS BATAREYASINI ALMASHTIRISH, SOVUTISHNI TIKLASH

Xavfsizlik eslatmasi

Korpus ichida ishlashdan oldin kompyuter o‘chiriladi, quvvat kabeli ajratiladi va quvvat tugmasi 5–10 soniya bosib turiladi — bu kondensatorlardagi qoldiq zaryadni kamaytiradi. Antistatik bilaguzuk taqiladi yoki korpusning bo‘yalmagan metall qismiga tegib, statik zaryad tushiriladi. Quvvat blokini ochish va ona platada kavsharlash ishlari taqiqlanadi — ular eskalatsiya qilinadi.

Boshlang‘ich apparat nosozliklarni bartaraf etish

- Bo‘sh yoki oksidlangan ulanish: kabel yoki xotira modulini chiqarib, kontaktlarini ko‘zdan kechirish va qayta mahkam o‘rnatish; xotira moduli ikki tomondagi qisqichlar «chiq» etib yopilguncha bosiladi.

- Shikastlangan kabel: SATA, quvvat yoki video kabelni aniq ishlaydigani bilan almashtirish.

- Qizib ketish: radiator va ventilyatorni changdan tozalash, ventilyator aylanishini tekshirish, korpus ventilyatsiya teshiklarini ochiq qoldirish.

- Nosoz xotira moduli: testda xato bergan modulni chiqarib olish va sozini o‘rnatish; vaqtincha bitta sog' modul bilan ishlash mumkin.

CMOS batareyasini almashtirish

- Kompyuterni o‘chirib, tarmoqdan uzish va statik zaryadni tushirish.

- Yon qopqoqni ochib, ona platadagi dumaloq CR2032 batareyasini topish.

- Batareya qisqichini ehtiyotkorlik bilan surib, eski batareyani chiqarish (metall otvertkani ona plata ustida ishlatmaslik).

- Yangi batareyani «+» belgisi yuqoriga qaragan holda o‘rnatish.

- Kompyuterni yig‘ib yoqish, UEFI da sana, vaqt va yuklanish tartibini qayta sozlash.

Batareya almashtirilgach, UEFI sozlamalari zavod holatiga qaytgan bo‘lishi mumkin. Shuning uchun yuklanish diski va, agar oldin yoqilgan bo‘lsa, xavfsiz yuklash (Secure Boot) sozlamasi tekshiriladi.

3-REJA BO‘YICHA: AMALIY MASHQ: DIAGNOSTIKA KARTASI ASOSIDA NOSOZLIKNI BARTARAF ETISH, NATIJANI TEKSHIRISH VA MIJOZGA TOPSHIRISH

Natijani tekshirish

- Nosozlik belgisi kuzatilgan amalni kamida ikki marta qaytadan bajarish.

- Kompyuterni to‘liq o‘chirib-yoqish va Windows normal yuklanishiga ishonch hosil qilish.

- Qurilmalar dispetcherida sariq undov belgisi qolmaganini tekshirish.

- Hodisalar jurnalida tuzatishdan keyin yangi kritik xato paydo bo‘lmaganini ko‘rish.

- Asosiy funksiyalarni — internet, ovoz, printer, USB — qisqa sinovdan o‘tkazish.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

| Xato | Oqibati | To‘g‘ri yo‘l |
| --- | --- | --- |
| Tiklash nuqtasisiz drayver va sozlamalarni o‘zgartirish | Holat yomonlashsa, orqaga qaytib bo‘lmaydi | Avval tiklash nuqtasi yaratish |
| Darhol «Kompyuterni dastlabki holatga qaytarish» | Dasturlar va sozlamalar yo‘qoladi | Eng kam aralashuvli usuldan boshlash |
| Xotira modulini oxirigacha o‘rnatmaslik | Kompyuter yoqiladi, lekin tasvir chiqmaydi | Qisqichlar yopilguncha teng bosish |
| Batareya almashtirilgach UEFI ni sozlamaslik | Windows yuklanmaydi yoki vaqt noto‘g‘ri | Sana, vaqt va yuklanish tartibini tekshirish |

Mijozga topshirish va hujjatlashtirish

Rolli o‘yinda bir o‘quvchi — IT-servis xodimi, ikkinchisi — mijoz. Xodim mijozga murakkab atamalarsiz tushuntiradi: nima buzilgan edi, nima qilindi, endi nimaga e’tibor berish kerak (masalan, «ventilyatsiya teshiklarini to‘sib qo‘ymang»). Mijoz natijani o‘zi sinab ko‘radi va qabul qiladi. Jurnalga sana, kompyuter raqami, belgi, sabab, bajarilgan ish, sarflangan qism, tekshiruv natijasi va bajaruvchining ismi yoziladi.

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir juftlik 34-mavzuda to‘ldirilgan diagnostika kartasidagi xulosaga ko‘ra harakat rejasini yozadi, tiklash nuqtasini yaratadi va nosozlikni bartaraf etadi (drayverni yoqish yoki qayta o‘rnatish, avtoyuklanishni tozalash, xotira modulini qayta o‘rnatish, kabel yoki CR2032 batareyasini almashtirish va UEFI ni sozlash). So‘ng kompyuter tekshiruv ro‘yxati bo‘yicha sinovdan o‘tkaziladi va «xodim — mijoz» rolli o‘yinida natija topshiriladi; keyin rollar almashtiriladi. Baholash: usulning to‘g‘ri tanlanganligi, xavfsizlik qoidalariga rioya, nosozlikning to‘liq bartaraf etilgani, tekshiruvning to‘liqligi va jurnal yozuvining sifati.

1-ILOVA. O‘TGAN MAVZU BO‘YICHA SAVOLLAR

- Nosozlik turini bartaraf etishdan oldin aniqlash nima uchun muhim?

- Muammo xavfsiz rejimda yo‘qolsa, qanday xulosa chiqariladi?

- Toza yuklash qanday bajariladi va undan keyin nima qilish shart?

2-ILOVA. BAHOLASH MEZONI (ishchi dastur asosida)

Baholash indikatori: Aniqlangan nosozliklarni belgilangan tartibda bartaraf etish.

| Baholashga qo‘yilgan kriteriyalar | Baholanishi |
| --- | --- |
| Aniqlangan nosozliklarni bartaraf eta olmaydi yoki noto‘g‘ri usuldan foydalanadi. | 2 (qoniqarsiz) |
| Aniqlangan nosozliklarni o‘qituvchi ko‘magida bartaraf etadi. | 3 (qoniqarli) |
| Aniqlangan nosozliklarni belgilangan tartibda mustaqil bartaraf etadi. | 4 (yaxshi) |
| Aniqlangan nosozliklarni mustaqil bartaraf etadi, kompyuter tizimining ishlash holatini tekshiradi va natijani baholaydi. | 5 (a’lo) |

3-ILOVA. MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

- Nosozlikni bartaraf etishdan oldin qanday tayyorgarlik ko‘riladi?

- Drayverni orqaga qaytarish qayerda va qachon bajariladi?

- Windows yuklanmasa, tiklash muhitida qaysi usullar qaysi tartibda sinab ko‘riladi?

- CMOS batareyasini almashtirgandan keyin nimalarni qayta sozlash kerak?

- Ish yakunlangandan keyin kompyuterning to‘liq ishlashi qanday tekshiriladi?

Test topshiriqlari

1. Tiklash nuqtasini yaratish uchun qaysi oyna ochiladi?

a) sysdm.cpl → Tizim himoyasi

b) eventvwr.msc → Tizim

c) msinfo32 → Komponentlar

d) taskmgr → Unumdorlik

2. Ona platadagi CMOS batareyasining keng tarqalgan turi:

a) AA

b) 9V «Krona»

c) CR2032

d) Li-ion 18650

3. Yangilangan drayver beqaror ishlasa, eng kam aralashuvli tuzatish usuli:

a) Windowsni qayta o‘rnatish

b) Diskni formatlash

c) Ona platani almashtirish

d) Drayverni orqaga qaytarish

4. Korpus ichida ishlashdan oldin statik zaryadni tushirish uchun nima qilinadi?

a) Nam latta bilan artiladi

b) Antistatik bilaguzuk taqiladi yoki korpusning metall qismiga tegiladi

c) Kompyuter yoqilgan holda qoldiriladi

d) Junli kiyim kiyiladi

5. Windows tiklash muhitidagi qaysi usul shaxsiy fayllarga tegmaydi?

a) Ishga tushirishni tiklash (Startup Repair)

b) Diskni formatlash

c) Bo‘limni o‘chirish

d) Diskni tozalash (diskpart clean)

MUSTAQIL TA’LIM UCHUN TOPSHIRIQ VA ADABIYOTLAR

Topshiriq 1: Uydagi kompyuterda tiklash nuqtasini yarating va Qurilmalar dispetcherida istalgan qurilmaning «Drayver» bo‘limini ochib, «Orqaga qaytarish» tugmasi faol yoki faol emasligini va buning sababini yozib keling.

Topshiriq 2: «Nosozlik bartaraf etilgandan keyingi tekshiruv ro‘yxati» (check-list) va mijozga topshirish dalolatnomasi namunasini tayyorlash.

Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (1 soat): «Kompyuter nosozliklarini bartaraf etish usullarini o‘rganish». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

Adabiyotlar:

- O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni. — www.lex.uz

- Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. — Que Publishing.

- Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. — Pearson.

- G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. — T.: Fan, 2010.

- Microsoft Windows bo‘yicha rasmiy qo‘llanmalar. — support.microsoft.com, learn.microsoft.com

- Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

TEST TOPSHIRIQLARINING JAVOBLARI

| Mavzu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-mavzu | b | c | a | c | a |
| 2-mavzu | c | b | b | d | b |
| 3-mavzu | d | a | c | c | a |
| 4-mavzu | b | a | d | d | a |
| 5-mavzu | b | c | d | b | c |
| 6-mavzu | a | c | b | c | a |
| 7-mavzu | b | d | a | d | b |
| 8-mavzu | a | c | b | a | c |
| 9-mavzu | b | d | a | c | b |
| 10-mavzu | c | a | b | d | b |
| 11-mavzu | b | c | a | d | b |
| 12-mavzu | c | a | d | b | c |
| 13-mavzu | c | a | d | b | d |
| 14-mavzu | b | c | d | a | c |
| 15-mavzu | b | a | d | b | d |
| 16-mavzu | c | a | d | a | c |
| 17-mavzu | b | a | c | b | d |
| 18-mavzu | d | b | a | b | a |
| 19-mavzu | b | a | c | c | d |
| 20-mavzu | d | a | b | b | a |
| 21-mavzu | b | a | d | c | a |
| 22-mavzu | c | b | a | d | a |
| 23-mavzu | b | d | a | c | b |
| 24-mavzu | c | a | b | d | c |
| 25-mavzu | b | d | a | c | a |
| 26-mavzu | c | a | b | b | d |
| 27-mavzu | d | a | b | c | a |
| 28-mavzu | b | c | a | d | b |
| 29-mavzu | c | a | d | c | a |
| 30-mavzu | b | d | a | d | a |
| 31-mavzu | c | a | d | b | c |
| 32-mavzu | b | a | d | c | d |
| 33-mavzu | a | c | b | a | d |
| 34-mavzu | a | c | b | d | b |
| 35-mavzu | a | c | d | b | a |